Приложение N 1 к контракту N СМП-039ар-25

Задание Заказчика

Описание объекта закупки

на выполнение работ по текущему ремонту здания, сооружения

Раздел 1. Требования к видам и объемам работ.

Код ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Виды и объем работ - в строгом соответствии с видами и объёмами, предусмотренными Локальным сметным расчетом.

Раздел 2. Требования к технике безопасности при проведении работ.

2.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструментов.

2.2. Подрядчик обеспечивает при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, экологической безопасности. Ущерб, нанесенный Подрядчиком третьему лицу в результате производства работ, компенсируется Подрядчиком в полном объеме.

2.3. Подрядчик обеспечивает своими силами или с привлечением третьей стороны, привлекаемой за счет собственных средств, в процессе производства работ систематическую уборку площадки от отходов строительного производства и других работ, и обеспечивает их вывоз за пределы объекта с соблюдением требований действующего законодательства.

2.4. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность для сотрудников и пациентов Заказчика, имущества Заказчика.

2.5. Перед началом производства работ Подрядчик проводит инструктаж с работниками Заказчика о мерах по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, требований охраны труда. При необходимости самостоятельно Подрядчик вызывает соответствующие службы: пожарную, газовую, МЧС и скорую помощь. Подрядчик несет риск случайной гибели, утраты и повреждения всего имущества (в том числе материалов) и всех инженерных коммуникаций в зоне производства работ до момента сдачи работ Заказчику. Повреждение, гибель и утрата всего имущества (в том числе материалов) и всех инженерных коммуникаций в зоне производства работ до сдачи работ Заказчику подлежит восстановлению за счет средств Подрядчика.

2.6. Подрядчик обязан оградить места проведения работ, установить средства защиты от пыли и испарений, оформлять допуск к работе на объекте соответствующим актом, с отражением режима работы и других составляющих производства работ (курение, бытовые вопросы, запрет входа в помещения, где не производятся ремонтные работы, обеспыливание, шумообразование и т.д.).

# 2.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, безопасности находящихся в зоне проведения работ людей, зданий, сооружений, санитарно-гигиенического режима, охраны окружающей среды, ответственность за безопасность всех видов работ. Подрядчик не допускает складирование материалов в местах производства работ и на прилегающих к зданиям территории.

Раздел 3. Требования по объему гарантий качества работ и материалов.

3.1. Гарантии качества распространяются на весь объём работ, на весь объем применяемых материалов.

3.2. Качество материалов должно соответствовать требованиям, указанным в характеристиках (Раздел 6 настоящего приложения к контракту).

3.3. Подрядчик обеспечивает в течение срока предоставления гарантии качества замену некачественных материалов, исправление дефектов работ и(или) материалов своими силами или с привлечением третьей Стороны, привлекаемой Подрядчиком за счет своих средств.

3.4. Применяемые материалы должны отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации

Раздел 4 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и материалы.

В соответствии с п. 7 контракта.

Раздел 5. Требования к энергоэффективности применяемых материалов.

В соответствии с разделом 6 настоящего приложения к контракту.

Раздел 6. Требования к используемым при выполнении работ материалам.

| № п/п | Наименование материала | Требования к характеристикам Технические и функциональные (потребительские свойства) характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич керамический | Цвет: красный. Поверхность: рифленая. |
| 2 | Грунтовка акриловая | Универсальная, на основе водной акриловой дисперсии. Цвет: белая. Для внутренних работ. Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Повышенная проникающая (не менее 5 мм) и укрепляющая способность. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие образованию плесени. Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей внутри помещений. Используется для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей, улучшая их сцепление с бетонным основанием. |
| 3 | Смеси штукатурно-клеевые | Универсальные, белого цвета. Назначение: для внутренних работ по сплошному и локальному шпаклеванию в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Минимальная толщина слоя – не более 1мм, максимальная толщина слоя – не менее 15мм. Морозостойкие. |
| 4 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные | Назначение: для выравнивания стен и потолков под оклейку обоями, покраску, облицовку керамической плиткой внутри помещений с нормальной относительной влажностью. |
| 5 | Краска водно-дисперсионная акрилатная | Влагостойкая, для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью. Применяется по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП. Цвет: белая. Без запаха, моющаяся, влагостойкая, износостойкая, под колеровку. Цвет колеровки – по согласованию с Заказчиком. |
| 6 | Краска масляная | Марка: ПФ-115, белая, глянцевая, предназначена для внутренних работ - окрашивания металлических, деревянных, бетонных и других минеральных поверхностей. Материал изготовлен на основе алкидного лака. |
| 7 | Фанера | Влагостойкий листовой материал, изготовленный из натуральной древесины березового шпона, бежевого цвета. Размер: не менее 1525х1525х12 мм. |
| 8 | Шпатлевка по дереву | Латексная влагостойкая, готовая к применению. Предназначена для заделки неровностей, трещин, сколов различных деревянных поверхностей внутри помещений. Минимальная толщина слоя - не более 0,4 мм, максимальная толщина слоя – не менее 5мм. |
| 9 | Линолеум ПВХ | Коммерческий. Толщина: не менее 2,0 мм. Структура - гетерогенный многослойный ПВХ. Основа - каландровая. Группа истираемости: не хуже T. Устойчивость к химии. Защитный слой - не менее 0.58 мм. Коэффициент противоскольжения - не менее R10. Шумоизоляция - не менее 10 Дб. Длина, цвет, рисунок поверхности – по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Блок оконный из ПВХ-профилей | 3-камерный, цвет - белый. Размер 1270х1320 мм, двухстворчатый, левая створка - глухая, правая створка - поворотно-откидная, стеклопакет СП32, профиль Proplex Litex, подставочный профиль 343R, фурнитура Maco ММ, многоступенчатое микро проветривание С-1, заполнение 4-10-4-10-4, вклейка стеклопакета С-1 В комплекте под ключ: петли оконные обычные С-1, ручка белая С-1, отлив наружный 1300х180мм, подоконник 1500х450мм, откосы из сэндвич-панелей 1520х400мм - 2шт., 1470х400мм-1шт., уголок ПВХ 3000мм-2шт, уголок профиль П 3000мм-2шт. Москитная сетка 636*1250мм с креплением. |
| 11 | Блок оконный из ПВХ-профилей | 3-камерный, цвет - белый. Размер 2060х1320 мм, левая створка - глухая, в середине створка - поворотно-откидная, правая створка - глухая, стеклопакет СП32, профиль Proplex Litex, подставочный профиль 343R, фурнитура Maco ММ, многоступенчатое микро проветривание С-1, заполнение 4-10-4-10-4, вклейка стеклопакета С-1. В комплекте под ключ: петли оконные обычные С-1, ручка белая С-1, отлив наружный 2100х180мм, подоконник 2260х450мм, откосы из сэндвич-панелей 1520х400мм-2шт., 2260х400мм-1шт., уголок ПВХ 3000 мм-2шт и уголок профиль П 3000мм-2шт. Москитная сетка 711*1250мм с креплением. |
| 12 | Плинтус для полов из ПВХ | Материал изготовления: прочный и гибкий ПВХ. Толщина стенки плинтуса – не менее 1,8 мм. Гибкость обеспечивает эстетичность интерьера, а также скрывает мелкие неровности стен и напольных покрытий. Длина – не менее 2,2 м. Влагостойкий. В комплекте с необходимыми уголками, соединителями. Цвет и рисунок – по согласованию с Заказчиком. |
| 13 | Решетка вентиляционная | Вытяжная, с рамкой, москитной сеткой, передней съемною панелью. Назначение: для естественной вентиляции. Материал изготовления: ABS пластик белого цвета. |
| 14 | Цементно-песчаная смесь | Универсальная, для внутренних строительных и отделочных работ, марка: М-150. Назначение: для кладки кирпичных и бетонных конструкций, создания цельных стяжек и финишных полов, выравнивания вертикальных поверхностей. Высокая устойчивость к влаге и механическим воздействиям. Основа: портландцемент. Минимальная толщина слоя - не более 5 мм, максимальная толщина слоя – не менее 100мм. |
| 15 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты | Тепло- и звукоизоляционный материал. Для внутреннего применения. Размер – не менее 610х1170х50мм. Материал: кварц. |
| 16 | Плитка керамическая для полов | Размер: 300х300мм. Высокая стойкость к истиранию. Износостойкость: не хуже PEI 4. Цвет, рисунок и покрытие – по согласованию с Заказчиком. |
| 17 | Клей монтажный сухой | Усиленный, для керамической и керамогранитной плитки. Назначение: для внутренних работ во влажных помещениях, для облицовки стен и пола, в том числе обогреваемого. Влагостойкий, выравнивающий, морозостойкий, термостойкий, универсальный, усиленный, эластичный Сухая клеевая смесь на основе портландцемента, фракционированного кварцевого песка, модифицированная комплексом специальных добавок. Толщина слоя: не менее 4мм. |
| 18 | Смеси сухие влагостойкие для затирки межплиточных швов | Назначение: для заполнения швов керамических и керамогранитных облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях, на полах и стенах внутри зданий. Обладает противогрибковым действием и пригодна для эксплуатации в условиях периодического увлажнения (в ванных комнатах, душевых, кухнях), Химическая стойкость. Группа горючести: НГ (негорючий). Цвет, рисунок и покрытие – по согласованию с Заказчиком. |
| 19 | Блок дверной деревянный | Одностворчатый правый. Материал: МДФ. Полотно 600х2000 мм, в комплекте под ключ - коробка, наличник, порог. Цвет, рисунок и покрытие – по согласованию с Заказчиком. |
| 20 | Блок дверной стальной | Цвет, рисунок и покрытие – по согласованию с Заказчиком. |
| 21 | Лист гипсокартонный | Влагостойкий, для помещений с повышенной влажностью. Длина – не менее 2500 мм. Ширина – не менее 1200 мм. Толщина: не менее 12,5 мм. В комплекте с профилем ПП 60/27, профилем потолочным, профилем ПН 28/27. Подвес прямой П-образный. |
| 22 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен | Область применения: для ванной и туалета. Размер 200х300 мм. Цвет, рисунок и покрытие – по согласованию с Заказчиком. |
| 23 | Кабина душевая | Цвет - белый, стекло прозрачное, профиль белый, форма кабины четверть круга, тип (вид) поддона - низкий. Наличие крыши, верхнего душа, цвет задних стенок - белый, материал полотна стенок - стекло, цвет поддона - белый, тип дверей - раздвижные, толщина стекла – не менее 4 мм, материал профиля - алюминий, высота поддона – не менее 17 см, глубина поддона – не мене 6.5 см, конструкция кабины - закрытая, материал передних стенок - закаленное стекло, материал поддона - акрил, монтаж ограждений на поддон, в комплекте с обвязкой, смесителем, оборудованием. |
| 24 | Смеси сухие гидроизоляционные, цементные с полимерными добавками | Полимерная мастика Назначение: для внутренней защиты строительных поверхностей от проникновения влаги и предотвращения образования плесени и грибка. Эластичность, стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и механическим нагрузкам. Адгезия - не менее 1,5МПа к различным материалам (бетон, кирпич, камень). Состав - двухкомпонентный. Антисептические свойства. Основа - полимер, цвета двух видов серый и розовый. Давление водяного столба - не менее 0.3 МПа, толщина высохших слоев (2 слоя) - не менее 0.8 мм. Осуществление нанесения в 2 этапа: сначала слой розового цвета, после высыхания слой серого. Стыки дополнительно изолировать гидроизоляционной лентой. |
| 25 | Лента гидроизоляционная | Эластичная. Назначение: для герметизации примыканий и швов, гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол – стена». Обеспечивает защиту от проникновения воды и влаги в уязвимые зоны, предотвращая возможные проблемы с гидроизоляцией. Материал ленты устойчив к воздействию воды, влаги и химических веществ, не разрушается и сохраняет свои свойства при контакте с ними, обеспечивая надежную защиту герметичности. Лента подходит для применения во влажных помещениях. |
| 26 | Натяжной потолок | Из поливинилхлоридной пленки. Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий. Цвет - белый матовый с точками освещения. В комплекте под ключ: стеновой багет, полотно, отводы для труб 2 шт., термокольца, светильники, декоративная вставка или декоративный плинтус. |
| 27 | Встраиваемый светильник | Угол рассеивания – не менее 110, диаметр установочного отверстия 86мм., форма круглая, материал корпуса металл, напряжение: 220 В, в комплекте с лампами светодиодными. |