Утверждаю

И.о.директора

ГКУ «СРЦН города Березовского»

______________О.Ю.Мурзина

14 сентября 2020 г.

Часть II. Описание объекта закупки

Исполнитель должен обладать лицензией  на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1. Объект закупки: выполнение работ по монтажу оборудования пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре  в здании филиала ГКУ «СРЦН города Березовского» по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, 16.

2. Наименование выполняемых работ:                                                                             Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  (монтаж системы) в здании  филиала ГКУ «СРЦН города Березовского» по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, 16.

3. Количество выполняемых работ:

3.1. В соответствии с рабочим проектом 2317.ПС-2020 (приложение № 1 к техническому заданию);

В случае, если в локальных сметных расчетах встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент».

3.2. В соответствии с локальным расчетом (приложения № 2 к техническому заданию).

Проектная документация разработана по потребности Заказчика ООО «ОКО - МК» на уровне цен на 09.06.2020 года.

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. Проектная документация имеет положительное заключение госэкспертизы.

4. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, улица Кирова, 16, здание филиала   ГКУ «СРЦН города Березовского».

5. Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения Договора не позднее 15 декабря 2020 года.

6. Источник финансирования: Бюджет Свердловской области

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг:

7.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

7.2. Аванс не предусмотрен;

7.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы по Договору на основании подписанных актов формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-3

7.4. На основании письма Росстата от 31.05.2005 г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11» принимать от организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, для оплаты работ по Договору с твердой договорной ценой акты формы КС-2 без заполнения графы 4 «Номер единичной расценки» и графы 7 «Цена за единицу, руб.», при этом все остальные графы, в том числе графа 3 «Наименование работ», графа 5 «Единица измерения», графа 6 «Выполнено работ, количество» заполняются в установленном порядке в соответствии с видами работ, предусмотренными в сметах, являющимися неотъемлемой частью документации по размещению Муниципального заказа, и техническим заданием; в графе 8 «Выполнено работ, стоимость, руб.» заполняется только строка «Всего по акту» с указанием суммы согласно цене заключенного Договора.

7.5. Заказчик имеет право задержать Подрядчику оплату выполненных работ в следующих случаях:

- не устранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате – до их устранения;

- причинение ущерба Заказчику – до возмещения ущерба;

- работа выполнена с отступлением от объемов, предусмотренных проектно-сметной документацией и техническим заданием – до выполнения работ в полном объеме.

9. Виды выполняемых работ:

9.1 Демонтаж имеющейся у Заказчика пожарной сигнализации;

9.2.Монтажные работы;

9.3. Электромонтажные работы;

9.4. Пусконаладочные работы.

10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

10.1. Выполнение работ проводить в соответствии с утвержденной проектно – сметной документацией, техническим заданием, планом-графиком производства работ, технологией и безопасностью производства работ.

10.2. После получения проектной документации Подрядчик  должен до 15 декабря 2020 года:

- выполнить демонтаж имеющейся у Заказчика пожарной сигнализации;

- выполнить монтаж оборудования в соответствии с таблицей спецификации, указанной в проектной документации;

- произвести подключение смонтированного оборудования к источникам питания (основному и резервному (при наличии));

- запрограммировать Пульт приемно-контрольный пожарный;

- выполнить комплекс пусконаладочных работ;

- произвести обкатку работы системы;

11. Условия выполнения работ:

11.1. В соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием;

11.2. В соответствии с требованиями нормативных и регламентирующих документов:

- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- №184-ФЗ от 27.12.2002 г. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г.;

- СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2013 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 78.36.003-2002. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.36.002-99. «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;

- РД 78.36.004-2005. «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны»;

- РД 78.36.006-2005. «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»;

- Правила устройства электроустановок.

12. Особые условия производства работ:

##### 12.1. Работы выполняются на действующем Объекте, без отселения детей, родителей и персонала.

- 12.2. Подрядная организация выполняет ограждение зоны выполнения работ для обеспечения безопасности их проведения и несёт полную ответственность за причинение вреда и ущерба имуществу Заказчика, а также здоровью и имуществу сотрудников, детей, их родителей и посетителей.

- 12.3. Работы организовать без ограничения прохода в здании.

- 12.4. Работы должны проводиться в будние и выходные дни в период с 09.00 до 17.00, иной график согласовывается с Заказчиком.

- 12.5. Объект передается Подрядчику для производства работ по акту приема–передачи. Акт допуска на Объект оформляется на период производства работ.

- 12.6. Перед началом работ подрядная организация должна согласовать с Заказчиком поэтапный план проведения работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением технических паспортов, сертификатов и другие документы, удостоверяющие их качество.

- 12.7. Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

- 12.8. Подрядчик обеспечивает наличие материалов на Объекте в количестве необходимом для производства работ в одну рабочую смену.

- 12.9. Подрядчик должен за счет собственных средств и сил обеспечить приемку, разгрузку и охрану поставляемых на Объект материалов и оборудования.

- 12.10. При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора.

- 12.11. Мусор и отходы производства упаковывать в мешки, складывать в собственный контейнер и вывозить на полигон своими силами и транспортом регулярно, не создавая пожарную ситуацию. Сжигать мусор на территории, прилегающей к зданию социально-реабилитационного центра категорически запрещено.

- 12.12. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня.

- 12.13. В случае нанесения материального ущерба при производстве работ Заказчик и Подрядчик  в трехдневный срок составляют акт осмотра и принимают решение о возмещении ущерба.

- 12.14. При производстве работ исключить запыление и загрязнение помещений.

- 12.15. Работы, связанные с повышенным шумом и вибрацией дополнительно согласовываются с Заказчиком.

- 13. Общие требования к оборудованию и выполнению работ:

13.1. Автоматическая пожарная сигнализация (далее АПС) должна быть адресная, позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности.

13.2. Охране с выводом на пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН) подлежат все помещения Объекта, защищаемые согласно проекта.

13.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) должна функционировать в автоматическом режиме и должна обеспечивать возможность ручного включения при пожаре.

13.4. В состав АПС и СОУЭ минимум должны входить оборудование и материалы, указанные в спецификации оборудования рабочего проекта  2317.ПС-2020.

14. Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования:

14.1. Все закупаемые и используемые в ходе проведения работ материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих ГОСТов.

14.2. Приобретение оборудования, материалов и конструкций, бывших в употреблении, не допускается.

14.3. Оборудование, материалы приобретаются за счет средств Подрядчика.

14.4. Применяемые в работах материалы и оборудование, должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

14.5. Все оборудование и материалы должны иметь дату изготовления не ранее января 2020 года.

14.6. Эквивалентные оборудование и материалы могут быть применены только после получения письменного согласия Заказчика. Заказчик вправе отказать в согласовании применения эквивалентного оборудования и материалов без указания причин.

14.7. Оборудование должно быть размещено в месте, исключающем доступ посторонних лиц и находящемся в охраняемом помещении.

15. Требования по условиям эксплуатации оборудования.

15.1. Оборудование и аппаратура должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150:

– для помещений без искусственно регулируемых климатических условий (У 3.1)

– для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями (У 4.2)

16. Требования к надежности.

16.1. АПС и СОУЭ, их технические параметры в процессе эксплуатации должны обеспечивать их надежное функционирование, безопасную эксплуатацию. Система не должна выдавать ложных срабатываний. Система должна обеспечивать своевременное обнаружение признаков возгорания и оповещение людей при пожаре.

16.2. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать:

- регистрацию факта возгорания;

- оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре в автоматическом и при необходимости в ручном режимах;

- постановку и снятие зон с охраны;

- контроль состояния шлейфов сигнализации;

- отображение тревожных извещений;

- система должна иметь полный функционал управления с пульта приемно-контрольного пожарного, блоков контроля и индикации.

16.3. Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на Объекте.

16.4. В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), в том числе в течение суток. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

16.5. Возле эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

16.6. Дымовые и тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

16.7. При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре, отключение вентиляции (при наличии).

16.8. Электропитание АПС должно соответствовать I категории надежности согласно ПУЭ.

16.9. Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов АПС и СОУЭ в течение не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги.

16.10. Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

16.11. СОУЭ должна быть выполнена в соответствии НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», СП 3.13.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

16.12. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

16.13. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения.

16.14. Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

16.15. Прокладку проводов и кабелей проводить в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 31565-2012. При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.

##### 17. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

##### 17.1. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме согласно сметной документации.

17.2. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчик выполняет за свой счет, ежедневно, без захламления и порчи помещений, путей эвакуации и прилегающей территории учреждения, соблюдая меры пожарной безопасности;

17.3. Дополнительные материалы и оборудование не учтенные в спецификации но необходимые для производства работ приобретаются Подрядчиком за счет собственных средств. Работы которые не предусмотрены локальной сметой так же производятся Подрядчиком за счет собственных средств.

17.4. Перед сдачей рабочей комиссии подрядных работ Подрядчик обязан выполнить за счет собственных средств и сил уборку территории с вывозом строительного мусора и имущества (оборудование, инструменты и материалы, временные сооружения и другое имущество), принадлежащего Подрядчику;

18. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ,  организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

18.1. Качество результатов подрядных работ должно соответствовать требованиям документации об аукционе, условиям Договора, технического задания, а также, СНиП, ГОСТ, СП, ОСТ, СаНПиН, ТУ и другой действующей нормативной документации.

Организационно – технологический схема производства работ:

- Выполнение ремонтно-строительных  и строительно – монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией с увязкой их в общую технологическую цепочку.

- Сдача выполненных работ приемочной комиссии.

Методы производства работ:

19. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

19.1. При производстве работ подрядной организации необходимо соблюдать правила безопасного ведения работ согласно: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации», ФЗ № 384 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений», ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

19.2. В ходе производства работ Подрядчик должен выполнять все требования законов и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности, пожарной безопасности, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ.

19.3. Работы проводятся в эксплуатируемом здании. Требования по обеспечению безопасности персонала, воспитанников, посетителей при производстве работ осуществляет Подрядчик. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ:

- устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц находящихся на Объекте, соблюдающих правила их эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование и сети, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на Объект;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065;

- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.

20. Порядок сдачи и приемки результатов работ: приемка осуществляется при подписании акта сдачи-приемки выполненных работ и универсального передаточного документа.

21. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

21.1. В течение трех дней после завершения работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию на систему автоматической противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) Объекта здания филиала ГКУ «СРЦН города Березовского» по адресу п. Монетный, ул. Кирова, 16, на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде 1 экземпляр (комплект в форматах: Word, Exel – для текстовой части; Autocad – для графической части; PDF – для всех частей) в составе:

- комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями

- правила эксплуатации и технического обслуживания на смонтированные системы;

- инструкцию по использованию систем для оперативного дежурного персонала объекта;

- технологическую документацию предприятий-изготовителей (паспорта), на русском языке;

- сертификаты на материалы и оборудование, в т. ч. по пожарной безопасности (заверенные подписью и печатью Исполнителя);

- другие документы, удостоверяющие качество и пожарную безопасность строительных материалов, изделий и оборудования, применяемого при производстве монтажных работ;

- акты измерений сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводок

- акты проведения входного контроля;

- акты об окончании монтажных и пусконаладочных работ;

- ведомость смонтированного оборудования;

- акты измерения уровня звука по всем помещениям;

- акт освидетельствования скрытых работ;

- акт приемки системы в эксплуатацию (заключение о проверке работоспособности автоматических систем противопожарной защиты).

22. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика (в случае необходимости):

22.1. Пусконаладочные работы, измерения сопротивления изоляции электропроводок, измерения звукового давления, освидетельствования скрытых работ осуществляются Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика с составлением актов.

23. Требования по техническому обучению персонала Заказчика:

23.1. Требуется провести обучение и практические тренировки с дежурным персоналом Объекта по эксплуатации установленных систем и порядку действий при возникновении пожара;

24. Требования по объему гарантий качества работ:

24.1. 100 % объема.

24.2. Подрядная организация во время гарантийного срока выполняет все принятые на себя гарантийные обязательства. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Гарантийные обязательства распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

25. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

25.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

25.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору, конструктивные элементы системы, материалы, оборудование и его части.

25.3. Срок гарантии на применяемые материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями.

25.4. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации и повлекшие нанесение ущерба, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и причиненный ущерб, порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- 26. Требования к участникам закупки:

- 26.1. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

- 26.2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, выданной Министерством Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- 26.3. Исполнитель не вправе привлекать субподрядные организации для проведения работ.

- 26.4. Исполнитель обязан производить работы в строгом соответствии с проектной документацией.

26.5. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Частичное выполнение работ не допускается.

26.6. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение работ.

26.7. Исполнитель должен представить письмо руководителю с указанием работников, которые будут производить работы на Объекте.

26.8. Перед началом производства работ предоставить приказы на ответственных лиц за проведение работ на Объекте, в т.ч. за электрохозяйство, пожарную безопасность.

26.9. Подрядная организация должна обеспечить на площадке достаточное количество квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей для выполнения работ.

26.10. Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы личности.

26.11. Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ, технике безопасности, пожарной безопасности.

26.12. Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Курение на территории и в помещениях Заказчика запрещено.

26.13. Исполнитель должен иметь собственный комплект инструмента и оборудования, необходимых для производства работ.

26.14. Весь инструмент Исполнителя, подлежащий периодическим поверкам и испытаниям, должен иметь соответствующую маркировку о проведении таковых.

26.15.Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП), действующим государственным стандартам в сфере безопасности.

26.16.Режим работы Персонала при производстве работ согласовываются Исполнителем с Заказчиком.

26.17. Исполнитель обязан строго соблюдать согласованный режим проведения работ.

26.18. В процессе выполнения и по завершению отдельных видов работ, осуществляется операционный контроль, при котором проверяется соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций техническому заданию и нормативной документации, распространяющейся на данные работы. Контроль осуществляется представителем технического надзора Заказчика.

26.19. Представитель технического надзора Заказчика вправе проверять ход выполнения работ и их соответствие проектной документации и требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности в любое время и период проведения работ. Ответственный от Исполнителя за производство работ обязан предоставлять Представителю технического надзора Заказчика доступ для осуществления контроля за производством работ, информацию и документацию необходимые для осуществления такого контроля.

26.20 Исполнитель вправе вносить предложения по совершенствованию системы. Внесение изменений в проектную и исполнительную документацию может быть осуществлено только после согласования внесенного предложения Представителем технического надзора Заказчика и утверждения руководителем ГКУ «СРЦН города Березовского».

- 27. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ:

27.1. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности.

28. Иные требования к работам и условиям их выполнения:

28.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки результатов работ  Заказчиком несет Подрядчик.

Приложения к техническому заданию:

- Рабочий проект  2317.ПС-2020;

- Локальная смета на монтаж оборудования пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

Раздел VII. Перечень и характеристики, используемых при выполнении работ товаров.

Перед началом производства каждого этапа работ предоставлять Заказчику, для согласования образцы материалов, а также документы, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов, конструкций и изделий сертификаты (паспорта) качества, пожарной безопасности, сертификаты соответствия государственным стандартам, техническим условиям, функциональным назначениям и климатическим условиям региона, разрешены к применению на территории Российской Федерации, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения) установленным требованиям.