Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов) |  |  | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование необходимости использования характеристик/ ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю |  |
| 1 | Катетер аспирационный трахеальный | шт | 200 | Описание | Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. | КТРУ 32.50.13.110-00005064 | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал | Прозрачный, не должен содержать: ди-(2-этилгексил)-фталатов | Не должен содержать фталатов ввиду канцерогенных свойств указанных веществ. | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Поверхность катетера | Специально обработана - «замороженная» | для облегчения введения катетера и снижения риска перекручивания | Соответствие |
|  |  |  |  | Дренажные отверстия | Одно центральное и два боковых, расположенные друг напротив друга на одинаковом удалении от дистального конца |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Коннектор | Прозрачный, суженный с «замороженной» поверхностью | для плотного соединения с воронкообразными коннекторами источника вакуума | Соответствие |
|  |  |  |  | На коннекторе отверстие | наличие | для пальцевого сброса вакуума | Соответствие |
|  |  |  |  | Цветовое кодирование коннектора | наличие | обеспечивает быстрое определение необходимого размера зонда | Соответствие |
|  |  |  |  | Общая длина, Миллиметр | ≥ 580 и ≤ 620 |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, СН | 14 |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Вакуум-контроль | наличие |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Стерильный в индивидуальной упаковке | наличие |  | Соответствие |
| 2 | Катетер аспирационный трахеальный | шт | 20 | Описание | Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. | КТРУ 32.50.13.110-00005064 | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал | Прозрачный, не должен содержать: ди-(2-этилгексил)-фталатов | Не должен содержать фталатов ввиду канцерогенных свойств указанных веществ. | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Поверхность катетера | Специально обработана - «замороженная» | для облегчения введения катетера и снижения риска перекручивания | Соответствие |
|  |  |  |  | Дренажные отверстия | Одно центральное и два боковых, расположенные друг напротив друга на одинаковом удалении от дистального конца |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Коннектор | Прозрачный, суженный с «замороженной» поверхностью | для плотного соединения с воронкообразными коннекторами источника вакуума | Соответствие |
|  |  |  |  | На коннекторе отверстие | наличие | для пальцевого сброса вакуума | Соответствие |
|  |  |  |  | Цветовое кодирование коннектора | наличие | обеспечивает быстрое определение необходимого размера зонда | Соответствие |
|  |  |  |  | Общая длина, Миллиметр | ≥ 500 и ≤ 620 |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Наружный диаметр, СН | 8 |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Вакуум-контроль | наличие |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Стерильный в индивидуальной упаковке | наличие |  | Соответствие |
| 3 | Игла спинальная, одноразового использования | шт | 100 | Описание | Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. | КТРУ 32.50.13.110-00003916 | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр | 22G |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина | ˃8 и ≤9 см |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Проводниковая игла | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип иглы | Квинке |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр проводниковой иглы | 22G |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина проводниковой иглы | Не более 35 мм |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Двухкомпонентный павильон иглы | внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции | Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения постпункционной головной боли (ППГБ). Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции | Соответствие |
|  |  |  |  | Двухкомпонентный павильон иглы | Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон | Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ | Соответствие |
|  |  |  |  | Утопленный вглубь павильона разъем Луер Слип Муж | Для фиксации в игле-направителе | С целью удлинения эффективной, "рабочей" части иглы | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала | Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии | Соответствие |
|  |  |  |  | Мандрен | стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы | Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями | Соответствие |
|  |  |  |  | Ручка-наконечник мандрена | с международной маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы | Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии | Соответствие |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная индивидуальная |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Групповая упаковка | Не более 50 шт |  | Указать конкретные значения |
| 4 | Игла спинальная, одноразового использования | шт | 100 | Описание | Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования | КТРУ 32.50.13.110-00003660 | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр | 25G |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина | ˃8 и ≤9 см |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Проводниковая игла | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип иглы | Атравматическая |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр проводниковой иглы | 25G |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина проводниковой иглы | Не более 55 мм |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Двухкомпонентный павильон иглы | внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции | Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения постпункционной головной боли (ППГБ). Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции | Соответствие |
|  |  |  |  | Двухкомпонентный павильон иглы | Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон | Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ | Соответствие |
|  |  |  |  | Утопленный вглубь павильона разъем Луер Слип Муж | Для фиксации в игле-направителе | С целью удлинения эффективной, "рабочей" части иглы | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала | Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии | Соответствие |
|  |  |  |  | Мандрен | стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы | Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями | Соответствие |
|  |  |  |  | Ручка-наконечник мандрена | с международной маркировкой диаметра иглы и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы | Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии | Соответствие |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная индивидуальная |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Групповая упаковка | Не более 100 шт |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Обеспечивает газообмен пациента при спонтанном дыхании. | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | В комплекте | Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором типа 15М | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Фиксатор-держатель | Эластомерный ременной | Для закрепления воздуховода после установки | Соответствие |
|  |  |  |  | Конфигурация | На проксимальной части воздуховода интегрирована обечайка с зубцами | Для фиксации ремней эластомерного держателя | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплект | упакован в едином футляре | Для использования в условиях экстренной реанимации | Соответствие |
|  |  |  |  | Зонд | Желудочный зонд (трубка - катетер) | Обеспечивает эвакуацию жидкого и газообразного содержимого желудка и раннее предупреждение регургитации | Соответствие |
|  |  |  |  | Размер | размер 4 (средний, для пациентов с массой тела 50-90 кг) | Соответствует описанию КТРУ - выбор размера по массе пациента и возможных для использования размеров трубки и зонда | Соответствие |
|  |  |  |  | Канал | В воздуховодный канал встроен патрубок 6М | Для дополнительной подачи кислорода | Соответствие |
|  |  |  |  | Упаковка | индивидуальная, стерильная. | В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 | Соответствие |
| 5 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | шт | 2 | Описание | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00007688 | Соответствие |
|  |  |  |  | Форма клинка | изогнутая |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместима с любым размером и видом фиброоптических рукоятей | KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, используемых заказчиком | Соответствие |
|  |  |  |  | Маркировка | Заводская маркировка производителя, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать дату (год) изготовления | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 | Соответствие |
|  |  |  |  | Поверхность | Матовая безбликовая поверхность клинка полностью выполнена из высоколегированной стали |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Узел крепления к рукояти в основании клинка | полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Размер клинка | 130 х22 мм, соответствует №3 |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Лезвие | окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Световод | Сменный съемный световод диаметром O 4 мм в металлической оболочке |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Возможность | самостоятельная замена световода вне условий сервисного центра |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Гарантия производителя | Не менее 24 месяцев |  | Указать конкретные значения |
| 6 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | шт | 20 | Описание | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной с рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство одноразового использования. | КТРУ 32.50.13.190-00007686 | Соответствие |
|  |  |  |  | Размер | 3 | Выбор размера для корректной установки | Соответствие |
|  |  |  |  | Дополнительное описание | Клинок ларингоскопический Макинтош, изогнутый, пластиковый, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Фиброоптика | С фиброоптикой с передней и боковой подсветкой | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина клинка | не более 136мм | Соответствует размеру клинка | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Ширина дистальной части | не более 25мм | Соответствует размеру клинка | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Высота вместе с посалочным узлом | не более 45 мм | Соответствует размеру клинка | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Характеристика клинка | Левая сторона клинка сплошная, правая - с открытым световодом | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Посадочное место на рукоятку ларингоскопа | Наличие | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Ширина посадочного узла | не более 13мм | Соответствует описанию КТРУ | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Длина посадочного узла | не более 26мм | Соответствует описанию КТРУ | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Материал | полипропилен, акрил | Для обеспечения экологической безопасности и исключения отрицательного влияния на пациента | Соответствие |
| 7 | Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования | шт | 50 | Описание | Нестерильный комплект изделий, предназначенный для подвода медицинских газов от источника свежего газа в составе аппарата/рабочей станции ингаляционной анестезии к пациенту, как правило, обеспечивающий связь между пациентом, аппаратом/мешком для искусственной вентиляции легких, абсорбер углекислого газа (CO2) и монитором. Как правило, включает в себя как канал вдоха, так и канал выдоха и состоит из дыхательных трубок, дыхательного мешка и/или резервуаров, Y-образной трубки, коннекторов/адаптеров и портов для взятия проб газа. Абсорбер, односторонний направляющий клапан и регулируемый ограничитель давления клапанного типа также, как правило, задействованы в контуре, но могут как входить, так и не входить в его состав. Это изделие для одноразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00048 | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр трубки: | 22 мм |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальная длина трубки: | ≥ 145.1 и ≤ 180 см |  | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Контур | гофрированный с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента, закрытым защитным колпачком красного цвета, соединение на аппарат 22F | Для обеспечения подключения контура к эндотрахеальной трубке и др., к аппаратуре, проверки герметичностии и закрытия контура | Соответствие |
|  |  |  |  | Принадлежности | соединители 22М-22М две шт | Для подключения контура к аппаратуре | Соответствие |
|  |  |  |  | Шланги | изготовлены методом экструзии из полиэтилена, без ПВХ | Для обеспечения экологической безопасности и исключения отрицательного влияния на пациента | Соответствие |
| 8 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | шт | 50 | Описание | Нестерильный комплект устройств, предназначенный для передачи воздуха или обогащенной кислородом (O2) газовой смеси и вспомогательных газов [например, закиси азота (N2O), галогенизированных газов] от аппарата искусственной вентиляции легких к пациенту. Включает дыхательные трубки, Y-образный коннектор и обеспечивает соединения для устройств, которые увлажняют, доставляют лекарственные средства и осуществляют мониторинг концентрации газа или давления внутри дыхательного контура; некоторые модели могут содержать встроенные нагревательные элементы, питаемые подключенным увлажнителем, предназначенные для нагрева дыхательных газов перед тем, как они попадают в дыхательные пути пациента. Это изделие для одноразового использования | КТРУ 32.50.13.190-00248 | Соответствие |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр дыхательной трубки: | ≥ 21 и ≤ 25 мм | Соответствует описанию КТРУ | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Длина дыхательной трубки: | ≥ 100 и ≤ 700 см | Соответствует описанию КТРУ | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Комплектация: | Влагосборники (2 шт) | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Соединители (переходники/адаптеры/коннекторы) | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Трубка для подключения к увлажнителю | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип контура | реверсивный | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип подключения | инвазивный | Соответствует описанию КТРУ | Соответствие |
|  |  |  |  | Порты | 7,6 мм на Y-образном параллельном соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками | Для мониторинга температурного режим | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал | полиэтилен, без латекса, без ПВХ | Для обеспечения экологической безопасности и исключения отрицательного влияния на пациента | Соответствие |
| 9 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | шт | 20 | Описание | Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременной (сроком не более 30 дней) катетеризации центральных вен с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), а также неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочные материалы, скальпель). Это изделие для одноразового использования | КТРУ 32.50.13.110-00005159 | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал катетера | термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. | Полиуретан является материалом с высоким уровнем биосовместимости. Термолабильность и антитромбогенность катетера позволяет обеспечить безопасную постановку катетера и снизить риск тромбирования катетера. Rg- контрастный катетер позволяет эффективно контролировать положение катетера |  |
|  |  |  |  | Состав набора: | Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр Лок, маркировкой канала и зажимом. | Указание на количество каналов катетера необходимо для понимания возможных манипуляций, которые можно проводить с катетером (инфузия, инвазивное измерение давления и т. д.). Несмываемая разметка используется для определения глубины введения катетера при его постановке. Мягкий скругленный кончик катетера снижает риск травматизации вены пациента при постановке. Соединитель Люэр Лок для подсоединения завинчивающихся заглушек катетера, шприцев, капельниц и т. д. Маркировка каналов катетера и зажим обеспечивают безопасность пациента при проведении инфузионной терапии. |  |
|  |  |  |  |  | Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 15 см, каналы дистальный 16G (поток не менее 60 мл/мин), проксимальный 16G (поток не менее 50 мл/мин). | Требования к размерам катетера и скорости потока составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении катетеризации центральных вен и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии. |  |
|  |  |  |  |  | Пункционная клапанная V-канюля тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр Лок, боковой порт с клапаном для проводника. | Наличие V-иглы с боковым клапанным портом вызвано необходимостью повышения безопасности пациента во время проведения катетеризации центральных вен и устранения риска развития воздушной эмболии. Наличие иглы с определенными размерами необходимо для пункции вены пациента. Тонкостенная игла с овальным вырезом снижает травматизацию тканей пациента при пункции. Прозрачный павильон позволяет визуализировать движении жидкости и проводника. Коннектор Люэр Лок обеспечивает надежное соединение со шприцем. |  |
|  |  |  |  |  | Дилататор пластиковый, цельнолитой. | Дилататор необходим для расширения пункционного отверстия перед постановкой катетера. |  |
|  |  |  |  |  | Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, 0,89мм х 50см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. | Указанные длина и диаметр проводника позволяют проводить катетеризацию центральных вен у большинства пациентов с минимальным риском перфорации вены и точно соответствуют размеру катетера. Маркировка необходима для понимания глубины введения проводника. J-образный кончик препятствует травматизации сосудистого русла пациента. Круглый футляр направитель и пальцевой упор позволяют ускорить постановку катетера, что является крайне важным фактором при поступлении пациента в тяжелом состоянии. |  |
|  |  |  |  |  | Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр Лок. | Дополнительная система фиксации для предотвращения смещения катетера во время стояния. Прозрачная удлинительная линия для проведения инфузионной терапии |  |
|  |  |  |  |  | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | 8) Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями необходимы для надежной фиксации катетера, что снижает риск его непреднамеренного извлечения. |  |
|  |  |  |  |  | Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Коннекторы для безыгольного соединения – 2 шт. Шприц 3-х компонентный 5мл с коннектором Люэр Лок | 9) ЭКГ кабель для контроля положения кончика катетера во время установки. Шприц Люэр Лок для надежной фиксации в коннекторе иглы. Дополнительные компоненты набора, необходимы для повышения безопасности пациента и качества оказываемых услуг, а также детализации объекта закупки и предоставления характеристик, соответствующих потребностям медицинских специалистов, составленных с учетом специфики лечебного процесса. |  |
| 10 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | шт | 10 | Описание | Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременной (сроком не более 30 дней) катетеризации центральных вен с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), а также неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочные материалы, скальпель). Это изделие для одноразового использования | КТРУ 32.50.13.110-00005159 | Соответствие |
|  |  |  |  | Материал катетера | термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. | Полиуретан является материалом с высоким уровнем биосовместимости. Термолабильность и антитромбогенность катетера позволяет обеспечить безопасную постановку катетера и снизить риск тромбирования катетера. Rg- контрастный катетер позволяет эффективно контролировать положение катетера. | Соответствие |
|  |  |  |  | Состав набора | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр Лок, маркировкой канала и зажимом. | Указание на количество каналов катетера необходимо для понимания возможных манипуляций, которые можно проводить с катетером (инфузия, инвазивное измерение давления и т. д.). Несмываемая разметка используется для определения глубины введения катетера при его постановке. Мягкий скругленный кончик катетера снижает риск травматизации вены пациента при постановке. Соединитель Люэр Лок для подсоединения завинчивающихся заглушек катетера, шприцев, капельниц и т. д. Маркировка каналов катетера и зажим обеспечивают безопасность пациента при проведении инфузионной терапии. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Наружный диаметр катетера 22G/0,9 мм, длина катетера 10 см, скорость потока не менее 15 мл/мин. | Требования к размерам катетера и скорости потока составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении катетеризации центральных вен и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,8 х 38 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр Лок. | Наличие пункционной иглы с определенными размерами необходимо для пункции вены пациента. Тонкостенная игла с овальным вырезом снижает травматизацию тканей пациента при пункции. Прозрачный павильон позволяет визуализировать движении жидкости и проводника. Коннектор Люэр Лок обеспечивает надежное соединение со шприцем. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Дилататор пластиковый, цельнолитой. | Дилататор необходим для расширения пункционного отверстия перед постановкой катетера. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, 0,46 мм х 25см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. | Указанные длина и диаметр проводника позволяют проводить катетеризацию центральных вен у большинства пациентов с минимальным риском перфорации вены и точно соответствуют размеру катетера. Маркировка необходима для понимания глубины введения проводника. J-образный кончик препятствует травматизации сосудистого русла пациента. Круглый футляр направитель и пальцевой упор позволяют ускорить постановку катетера, что является крайне важным фактором при поступлении пациента в тяжелом состоянии | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр Лок. | Дополнительная система фиксации для предотвращения смещения катетера во время стояния. Прозрачная удлинительная линия для проведения инфузионной терапии | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями необходимы для надежной фиксации катетера, что снижает риск его непреднамеренного извлечения. | Соответствие |
|  |  |  |  |  | Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Трехходовой кран. Скальпель. Шприц 3-х компонентный 3мл с коннектором Люэр Лок. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. | ЭКГ кабель для контроля положения кончика катетера во время установки. Шприц Люэр Лок для надежной фиксации в коннекторе иглы. Мягкий фиксатор катетера для фиксации катетера без подшивания. Дополнительные компоненты набора, необходимы для повышения безопасности пациента и качества оказываемых услуг, а также детализации объекта закупки и предоставления характеристик, соответствующих потребностям медицинских специалистов, составленных с учетом специфики лечебного процесса. | Соответствие |
| 11 | Катетер для периферических сосудов | шт | 100 | Описание | Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования | КТРУ 32.50.13.110-00004593 | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр катетера | 22 G |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Катетер | катетер прозрачный, с не менее четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы | Контроль положения в кровеносном сосуде | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Гидрофобная заглушка катетера | Да | Предупреждает подтекание крови | Соответствие |
|  |  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Инъекционный порт | Луер с защитной крышкой, которая имеет механизм предотвращающий её случайное открытие, и срабатывает при повороте |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 24 и ≤ 25 (мм) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | Да | с самоактивирующейся системой защиты от укола в виде стальной клипсы, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия | Соответствие |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная индивидуальная |  | Соответствие |
| 12 | Катетер для периферических сосудов | шт | 100 | Описание | Стерильная гибкая трубка предназначена для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды), и имеет небольшую длину для удержания ее дистального конца вблизи места введения. Как правило, включает в себя 2 -8 см (1-3 дюйма) пластиковую трубку с металлическим стилетом внутри его просвета (наигольные катетеры). Чаще всего она используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Это устройство одноразового использования | КТРУ 32.50.13.110-00004593 | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр катетера | 24 G |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Катетер | катетер прозрачный, с не менее четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы | Контроль положения в кровеносном сосуде | Указать конкретные значения |
|  |  |  |  | Гидрофобная заглушка катетера | Да | Предупреждает подтекание крови | Соответствие |
|  |  |  |  | Инъекционный порт | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Крылья для фиксации | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Инъекционный порт | Луер с защитной крышкой, которая имеет механизм предотвращающий её случайное открытие, и срабатывает при повороте |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Рабочая длина | ≥ 19 и ≤ 20 (мм) |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Соответствие |
|  |  |  |  | Устройство защиты от укола иглой | Да | с самоактивирующейся системой защиты от укола в виде стальной клипсы, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия | Соответствие |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная индивидуальная |  | Соответствие |