ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# ЗАДАНИЕ № 6-крм

на разработку проектной документации по объекту

«Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Код дороги – 2103000

| 1 | Местоположение проектируемого объекта | Свердловская область, городской округ Ревда, автомобильная дорога г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр, км 17+540, км 20+885, км 21+750. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для проектирования | Распоряжение Правительства Свердловской области от 07.08.2019г. №394-РП «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2018-2020 годах, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 550-РП» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Необходимость выделения этапов | Не требуется |
| 5 | Источник финансирования | Бюджет субъекта РФ |
| 6 | Основные технические параметры объекта капитального строительства |  |
| 6.1 | Показатели автомобильной дороги: - категория дороги - протяженность подходов, км - число полос движения | - IV - определить проектной документацией - 2 |
| 6.2 | Показатели водопропускной трубы: - тип сооружения | - капитальный |
| 6.3 | Тип дорожной одежды: - автомобильная дорога | - облегченный (обосновать проектной документацией) |
| 6.4 | Вид покрытия | Асфальтобетон (обосновать проектной документацией) |
| 6.5 | Расчетные нагрузки | В соответствии с ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения» |
| 7 | Исходные данные для разработки проектной документации | - Км 17+540 Круглая металлическая гофрированная водопропускная труба полная длина 18,37м, схема 2х1,5, год постройки – 1993. Состояние неудовлетворительное. Км 20+885 Железобетонная прямоугольная водопропускная труба полная длина 13,89м, схема 2,0х2,0, год постройки – 1993. Состояние неудовлетворительное. Км 21+750 Железобетонная прямоугольная водопропускная труба полная длина 23,98м, схема 2,0х2,0, год постройки – 1993. Состояние неудовлетворительное. - Перечень элементов участка автомобильной дороги, находящихся на балансе ГКУ СО УАД. - Выкопировка из проекта организации дорожного движения. - Информация о наличии правоустанавливающих документов на земельный участок в пределах полосы отвода. Исполнитель в соответствии с п. 5.2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ определяет объем, перечень и ведет сбор необходимых исходных данных, технических условий, несет ответственность за их полноту и сроки получения. Исполнитель при необходимости запрашивает и получает от Заказчика доверенность на право получения технических условий и исходных данных. |
| 8 | Особые условия проектирования | - При определении видов и объемов работ по капитальному ремонту водопропускной трубы руководствоваться «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 г. № 402 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений и настоящим техническим заданием на проектирование. - Принятые основные технико-экономические характеристики и параметры проектируемой водопропускной трубы оформить в табличной форме в соответствии с приложением 1. - На основании инженерных изысканий сформировать «Ведомость дефектов дорожного покрытия и эксплуатационного состояния основных элементов участка автомобильной дороги». В процессе визуальной оценки состояния автомобильной дороги участки ремонта делят на однотипные длиной от 100 до 1000 м, границы которых назначают по однотипным или близким дефектам. В дефектной ведомости необходимо указывать адрес дефекта, вид дефекта, эскизы или фотографии характерных повреждений и дефектов. Виды и объемы работ по капитальному ремонту водопропускной трубы назначить в соответствии с Ведомостью дефектов, согласованной эксплуатирующей организацией и куратором ГКУ СО «Управление автодорог». - Выполнить сбор исходных данных для проектирования автомобильной дороги, в том числе по транспортным развязкам, пересечениям и примыканиям в одном уровне, автобусным остановкам, мостам и путепроводам, пересекаемым коммуникациям, не входящих в п.9 данного задания. - Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих переустройству, и не относящихся к имуществу областных автомобильных дорог, и провести работу с балансодержателями объектов по оформлению Договора (Соглашения) о выплате компенсаций. - Определить перечень, состав и балансодержателей объектов, незаконно присоединенных, проложенных или установленных в пределах полосы отвода проектируемого участка капитального ремонта, для принятия решения по их сносу, либо демонтажу. - Перед началом работ, начало и конец проектируемого участка согласовать с Заказчиком. - Рассмотреть варианты капитального ремонта водопропускной трубы без перерыва движения автотранспорта. - Капитальный ремонт предусмотреть без изменения плана и профиля участка автодороги (по возможности). - Капитальный ремонт проводить без занятия дополнительных земель в постоянное пользование. - При необходимости устройства временных объездов не планировать их на землях общей долевой собственности и лесных участках. В случае необходимости временного занятия земель (стройплощадки и пр.) из государственной или муниципальной собственности обеспечить подготовку документов для дальнейшего получения разрешения на использование земель или земельного участка в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации. В случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц: - оформить письменное согласие правообладателя на аренду земельных участков сроком до 1 года; - определить продолжительность аренды; - определить размер арендной платы; - включить в сводный сметный расчет затраты подрядчика по оплате аренды временно занимаемых земельных участков. - При необходимости временного (на период проведения работ) занятия земель за пределами существующего землеотвода дороги предоставить схему расположения участка (участков) на кадастровом плане территории по актуальным данным Государственного кадастра недвижимости с указанием категории земель, правообладателей земельных участков с предоставлением координат узловых и поворотных точек границ в местной системе координат Свердловской области МСК-66 (таблица Excel) и в формате MapInfo. - На пучинистых участках предусмотреть полную замену существующей дорожной одежды. По результатам обследования данных участков, на основании технико-экономического сравнения, разработать противопучинные мероприятия. - Выполнить предпроектное обследование искусственных сооружений, попадающих на участок капитального ремонта автомобильной дороги. По результатам обследования предусмотреть мероприятия по их капитальному ремонту и восстановлению водоотвода (при необходимости). - Запроектировать уширение дорожной одежды до норм соответствующих категории ремонтируемого участка дороги. - Расчет вариантов усиления дорожной одежды производить с учетом интенсивности движения, состава транспортного потока, нагрузки на ось и конструкции существующей дорожной одежды в соответствии ПНСТ 265-2018 «Проектирование нежестких дорожных одежд», согласовать с Заказчиком. - Выполнить сравнение вариантов конструкции дорожной одежды по экономической эффективности капитальных вложений с учетом межремонтных сроков, согласовать с Заказчиком. - При устройстве слоев дорожной одежды обработку поверхности нижележащих слоев предусмотреть битумной эмульсией. - Предусмотреть работы по устройству битумной ленты на сопряжении смежных полос при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия под движением. - Предусмотреть применение перегружателей асфальтобетонной смеси: - при удалении асфальтобетонного завода на расстоянии более 90 км; - с интенсивностью движения транспорта более 5 тыс. автомобилей в сутки на одну полосу. - Предусмотреть сопряжение с существующей дорогой. - Выполнить расчет ровности поверхности покрытия по методу амплитуд, согласовать с Заказчиком. В разделе организации безопасности дорожного движения на участках отклонения от допустимых значений разработать мероприятия по организации и безопасности дорожного движения. - Объемы и стоимость работ на объектах, не относящихся к имуществу областной автомобильной дороги (переходно-скоростные полосы, съезды и примыкания к АЗС), выделить отдельно. - Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок – остановок общественного транспорта предусмотреть бортовой камень из природного камня. - Установку дорожных знаков предусмотреть с использованием сборных железобетонных фундаментов, в соответствии с типовым проектом серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». - При установке барьерного ограждения использовать технологию забивки в ненарушенное земляное полотно (без бетонирования стоек). - При пересечении автомобильной дороги с коммуникациями элементы плана и продольного профиля автомобильной дороги выполнить в пределах существующих параметров, при необходимости предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности движения транспортных средств (установить барьерное ограждение). - Выполнить переустройство инженерных коммуникаций, в соответствии с техническими условиями, выданными их владельцами (при необходимости). - Согласовать проектную документацию с владельцами существующих коммуникаций, попадающих в зону производства работ. - Предусмотреть стационарное электрическое освещение автобусных остановок и пешеходных переходов (при необходимости). - Получить технические условия возможности подключения, электроснабжения и устройства наружного освещения в уполномоченных организациях и согласовать с ними проектную документацию (при необходимости). - Предусмотреть автоматическое управление наружным освещением автомобильной дороги с возможностью управления и передачи данных с диспетчерского пункта ГКУ СО УАД (при необходимости). - Предусмотреть применение энергоэффективных источников освещения (при необходимости). - Разработать проектную документацию с учетом правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Постановление правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции). - Разработать раздел организации безопасности дорожного движения участка автомобильной дороги в соответствии с утвержденным Проектом организации дорожного движения и действующими нормативными документами, согласовать с Заказчиком. - Рассмотреть возможность применения при разработке проектной документации технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, способствующих вовлечению в процесс производства вторичных отходов. - Согласовать с Заказчиком сводную ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов (транспортная схема). Ведомость должна сопровождаться документами, подтверждающими изготовление, возможность отпуска и соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, транспортной схемой расположения поставщиков материалов и изделий. - В случае прохождения автомобильной дороги в границах населенного пункта согласовать проектную документацию с администрацией муниципального образования. - При наличии постоянного водотока, имеющего рыбохозяйственное значение, необходимо разработать «Рыбохозяйственный раздел» и согласовать проектную документацию в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. - Получить Заключение Уралнедра (оригинал) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. При наличии полезных ископаемых получить разрешение Уралнедра (оригинал) на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13.02.2013 № 53 (при необходимости). - В установленные сроки участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы и заказчика, вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию. Ответы по замечаниям экспертизы оформить со сводкой замечаний. - Нести ответственность, в соответствии с законодательством, за качество и полноту проектных решений на протяжении всего периода реализации проектной документации, вплоть до ввода объекта в эксплуатацию и производить корректировку проектной документации на безвозмездной основе в случае обнаружения ошибок и нарушений действующей нормативной документации, допущенных по его вине. - Предоставить проектную документацию на рассмотрение Заказчику перед проведением проверки в органах государственной экспертизы. - Получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и инженерных изысканий объекта капитального строительства. - Получить положительное заключение историко-культурной экспертизы (при необходимости). - Проектные решения принять в соответствии с требованиями: - Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. № 159 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 г. № 2438-р (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - технических документов перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного приказом Росстандарта от 17.04.2019 N 831 (в действующей редакции) с учетом действующих изменений; - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, в том числе в части критерия экономической эффективности проектной документации; - Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.07 № 221-ФЗ (в действующей редакции); - Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории …»; - Постановления Правительства российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями); - технических документов, указанных в приложении 2 в части не противоречащей перечисленным документам. |
| 11 | Инженерные изыскания | Программу инженерных изысканий с включенным в неё разработанным проектом технического задания на выполнение инженерных изысканий представить на согласование и утверждение Заказчику до начала производства изыскательских работ. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для обоснования и принятия оптимального варианта капитального ремонта: Раздел «Инженерно-геодезические изыскания» выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий», СП 47.13330.2012 и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», в объеме достаточном для разработки проектной документации Полноту геодезической съемки согласовать с эксплуатирующей организацией. Требования к закреплению трассы: 1. Закрепить начало и конец трассы на три выносных знака, в районе начала и конца трассы закрепить базисную (дублирующую) точку на три выносных знака, позволяющих выполнить разбивку трассы по ведомости углов поворота, прямых и круговых кривых. В случае, если участок ремонта более 5 км, закрепить базисную точку. Расстояние между базисными точками не должно превышать 5 км. 2. Дать схему закрепления начала (конца) трассы с угловыми и линейными засечками от базисных (дублирующих) точек и начала и конца трассы. Ориентировочная схема закрепления начала (конца) трассы прилагается в приложении 3. 3. Координаты начала, конца трассы, базисных (дублирующих) точек и выносных знаков предоставить в местной системе координат Свердловской области (МСК-66). 4. Высотные репера установить на всём протяжении трассы не реже чем через 500м и на всех искусственных сооружениях. Система высот – Балтийская, 1977 г. Выполнить поперечное нивелирование участка дороги с интервалом 20 м. Раздел «Инженерно-геологические изыскания» выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» в объеме достаточном для разработки проектной документации. Раздел «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий», СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»), СП 11-103-97 «Инженерно гидрометеорологические изыскания для строительства» в объеме достаточном для разработки проектной документации. |
| 12 | Требования к составу проектной документации | Состав проектной документации разработать с учетом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Содержание принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями). Помимо обязательного состава проектной документации, в неё должны быть включены следующие разделы: - «Организация дорожного движения» (в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ОДМ 218.6.19-2016), дополнительно должен содержать график коэффициентов безопасности (аварийности), ведомость прямой и обратной видимости. - «Требования к оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны и оповещения» (при необходимости). - «Внедрение новых и наилучших технологий, техники (в том числе предусмотреть применение энергосберегающих технологий), конструкций и материалов». Раздел 1 «Пояснительная записка». Дополнительно должен содержать: 1. Документы, необходимые для получения разрешения на временное занятие земель или земельного участка из государственной или муниципальной собственности в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762, с указанием кадастрового номера земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты узловых и поворотных точек границ в местной системе координат Свердловской области МСК-66 (таблица Excel) в случае, если планируется использование части земельного участка. В случае временного занятия земель лесного фонда – документы, позволяющие офоомить лесной (земельный) участок для его временного использования. 2. Письменное согласие правообладателя (ей) на аренду земельных участков (в случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц. Раздел 2 «Проект полосы отвода». Дополнительно должен содержать: - План (схему) полосы отвода с обозначением границ существующего и временного отвода, границ муниципальных образований, границ исходных земельных участков на которых проектируется размещение объекта строительства (реконструкции) и границ смежных земельных участков, с указанием в табличной форме и на плане: кадастровых номеров земельных участков, их площадей, категории земель, правообладателей на земельные участки и вид права, со ссылкой на полученные сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН), сведения о правах: выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сведения других фондов данных, при отсутствии сведений в ЕГРН (сведения государственного фонда данных полученных, в результате проведения землеустройства). - Каталоги координат узловых и поворотных точек границ отвода, обозначенных на плане (схеме) полосы отвода, в местной системе координат Свердловской области (МСК-66). На электронном носителе - оптическом CD/DVD диске с проектной документацией данные каталоги координат должны быть представлены в формате Microsoft Word, Excel и в формате MapInfo. - Запросить в Росреестре по Свердловской области кадастровые сведения и сведения о зарегистрированных правах на смежные земельные участки, граничащие с автомобильной дорогой в районе участка объекта капитального строительства. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения автомобильной дороги. Искусственные сооружения». Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру автомобильной дороги» (при необходимости, в существующих границах полосы отвода). Раздел 5 «Проект организации строительства». Дополнительно должен содержать: 1. «Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства» (Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы) с указанием предельных значений, контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 2. «Методы контроля и измерений» с приложением документированных процедур на все виды производственного контроля; 3. «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов) при выполнении работ по организации строительства» (приложение 4). Оформляется в табличной форме перечень основных предусмотренных проектом материалов для устройства дорожной одежды и искусственных сооружений с назначением материала (в том числе вид, тип, марку по прочности и прочие физико-механические показатели), а также основные материалы для обстановки и обустройства дороги (барьерное ограждение, стойки под знаки, краска для разметки или термопластик, иное), с обязательным указанием нормативного документа (ГОСТ, ТУ и пр.). Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости). Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» не требуется. Раздел 9 «Смета на капитальный ремонт». Должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию, состав и формы которой и номенклатура глав сводного сметного расчета принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 г., введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1. Пояснительная записка к сметной документации, должна содержать следующую информацию: - сведения о месте расположения объекта капитального ремонта; - перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на капитальный ремонт; - обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства; - другие сведения о порядке определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, характерные для него. Сметная документация должна содержать сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. В составе сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы представить Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (ВОСКР), составленную в текущем уровне цен в формате Excel, в соответствии с Приложением 7. Итоговая общая стоимость по ВОСКР должна соответствовать итоговой стоимости строительства по сводному сметному расчету. Дополнительно в Сводный сметный расчет включить следующие затраты: - на оформление разрешения на использование земель или земельного участка уполномоченным органом в соответствии с Земельным, Лесным и Градостроительным Кодексами Российской Федерации; - на оценку убытков за занятие во временное пользование земельных участков; - на аренду временно занимаемых земельных участков; - затраты на возмещение убытков правообладателям земельных участков в соответствии со ст.57 Земельного Кодекса РФ при занятии во временное пользование (при необходимости); - затраты на оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в границах населенных пунктов (при необходимости); - затраты на осуществление работ по посадке лесных культур на земельном участке (при необходимости); - затраты на искусственное воспроизводство водных биоресурсов (ущерб рыбному хозяйству) (при необходимости); - возвратные суммы на объем асфальтогранулята, превышающий его повторное использование; - затраты на выплату компенсаций за вынос инженерных сетей (при необходимости). Сметную стоимость определить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) базисно-индексным методом с использованием федеральной сметно-нормативной базы, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: базисном – по состоянию на 01.01.2000г. и текущем – в уровне цен квартала передачи проектной документации на государственную экспертизу с применением индексов изменения сметной стоимости в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости, публикуемым ежеквартально. Выполнить мониторинг цен по Уральскому региону (в приоритете Свердловской области). Прайс-листы предоставить минимум от трех поставщиков и выбрать компании с наименьшей стоимостью товара, согласовать с Заказчиком, оформить в соответствии с приложением 5. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального ремонта предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе: 1. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (при необходимости) должен содержать: в текстовой части: - перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия; в графической части: - схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, указанные в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием путей перемещения инвалидов. |
| 13 | Требования к разработке рабочей документации | - Рабочую документацию не разрабатывать. - Затраты на разработку рабочей документации предусмотреть в сводном сметном расчете. |
| 14 | Наименование подрядной организации | По результатам осуществления закупки |
| 15 | Срок окончания разработки проектной документации | В соответствии с календарным планом |
| 16 | Требования к оформлению и сдаче проектной документации Заказчику | - Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в части не противоречащей постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Выделить все разделы в отдельные книги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. - Сводный сметный расчет заверить подписью руководителя генеральной проектной организации и круглой печатью генеральной проектной организации. - Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать заказчику по акту после окончания изыскательских работ. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Заявку вызова на приемку полевых линейно-инженерных изысканий оформить в соответствии с приложением 6. - До прохождения государственной экспертизы предоставить Заказчику проектную документацию, включая сметную документацию и результаты инженерных изысканий, в 1 экземпляре на цифровом или электронном носителе в формате электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы. По запросу Заказчика необходимую информацию предоставить в бумажном виде. - После прохождения государственной экспертизы откорректированные технический отчет о выполненных инженерных изысканиях (в 3-х экземплярах) и проектную документацию (в 4-х экземплярах) передать Заказчику в переплетенном виде, в том числе один экземпляр каждого тома – в твердом переплете (включает в себя книжный блок в переплетной крышке). 8. Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектную документацию в полном объеме предоставить на отдельных цифровых или электронных носителях, в том числе сметы – в формате xml, с обязательным экспортом документов в Microsoft Word или Excel, чертежи – в формате AutoCAD и в формате MapInfo, текстовые документы – в формате Word, Excel. Электронный вид проектной документации должен полностью совпадать с бумажным. 9. Для проведения торгов на строительно-монтажные работы, технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектную документацию в полном объеме предоставить на цифровом или электронном носителе в формате pdf, соответствующих оригиналу на бумаге, с обязательной возможностью копирования текста. 10. Предоставить положительное заключение государ-ственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий объекта капитального строительства в бумажном виде в 1 экз. и электронном виде, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. 11. Предоставить: - документы, необходимые для получения разрешения на временное занятие земель или земельного участка из государственной или муниципальной собственности в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762, с указанием кадастрового номера земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка) (2 экз. оригинал); - документы, позволяющие оформить временное занятие лесного (земельного) участка; - письменное согласие правообладателя (ей) на аренду земельных участков (в случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц. (1 экз. оригинал). |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало число, месяц, год | окончание число, месяц, год |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрологические работы, геофизические работы, подготовка заключения о сейсмичности, археологические изыскания, предпроектное обследование сооружения, прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, сбор исходных данных, разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации | 19 сентября 2020г. | 20 июля 2021г. |

* – в сроки выполнения работ входят сроки утверждения и сдачи проектной документации в полном объеме.

Приложения к Заданию:

Приложение 1	Основные технико-экономические показатели.

Приложение 2	Перечень нормативно-технических документов, рекомендованных к             использованию при разработке проектной документации.

Приложение 3	Ориентировочная схема закрепления начала (конца) трассы.

Приложения 4	Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов) при выполнении работ по организации строительства.

Приложения 5	Мониторинг цен на материальные ресурсы по объекту.

Приложения 6	Образец формы-заявки вызова на приемку полевых линейно-инженерных изысканий.

Приложение 7	Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

Приложение 1

к заданию № 6-крм на разработку проектной           документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Основные технико-экономические показатели

на капитальный ремонт автомобильной дороги

| Наименование показателя | Измеритель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Вид работ |  |  |
| 2. Категория дороги (участка) |  |  |
| 3. Строительная длина | км |  |
| 4. Расчетная скорость | км/ч |  |
| 5. Количество полос движения | шт. |  |
| 6. Ширина проезжей части | м |  |
| 7. Ширина земляного полотна | м |  |
| 8. Тип дорожной одежды |  |  |
| 9. Вид покрытия проезжей части |  |  |
| 10. Расчетные нагрузки: - для автомобильной дороги - для искусственных сооружений |  |  |
| 11. Искусственные сооружения: - длина моста (путапровода) - габарит - схема моста (путепровода) - диаметр труб - общая длина | шт. м м м м м |  |
| 12. Общая стоимость капитального ремонта: |  |  |
| - всего в базисных ценах 2001г. | тыс. руб. |  |
| - в текущем уровне цен в ценах года утверждения проектной документации | тыс. руб. |  |
| 13. Продолжительность капитального ремонта | мес. |  |

Приложение 2

к заданию № 6-крм на разработку проектной           документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Перечень

нормативно-технических документов, рекомендованных к использованию при разработке проектной документации

| Свод правил (СП) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 72.13330.2016 | СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | СП 99.13330.2016 | Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Актуализированная редакция СНиП 2.05.11-83 |
|  | СП 104.13330.2016 | СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления |
|  | СП 130.13330.2018 | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. |
|  | СП 243.1326000.2015 | Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения |
|  | СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования |
| Строительные нормы и правила (СНиП) |  |  |
|  | СНиП 1.04.03-85* | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| Государственные стандарты (ГОСТ) |  |  |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ Р 21.1101-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 21.207-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 21.302-2013 | Система проектной документации для строительства. (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям |
|  | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок, декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31384-2017 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 31416-2009 | Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия |
|  | ГОСТ 31994-2013 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 53627-2009 | Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 54401-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 55028-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения |
|  | ГОСТ Р 55029-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 56338-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56419-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| Ведомственные строительные нормы (ВСН) |  |  |
|  | ВСН 3-81 | Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 18-84 | Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог. |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
|  | ВСН 23-75 | Указания по разметке автомобильных дорог |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ВСН 42-87 | Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог |
|  | ВСН 51-88 | Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов. |
|  | ВСН 84-89 | Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты |
|  | ВСН 103-74 | Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
|  | ВСН 139-80 | Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
|  | ВСН 178-91 | Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна |
|  | ВСН 206-87 | Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках. |
|  | ВТР-П-25-80 | Руководство по определению допускаемых неразмывающих скоростей водного потока для различных грунтов при расчете каналов |
| Отраслевые нормы, рекомендации, руководства, пособия |  |  |
|  | Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, МинстройРоссии от 01.01.1994г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Минтранс РФ от 15.07.2003 № ОС-621-р |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд. Минтранс России № ОС-1066-р от 03.12.2003г. |  |
|  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68), введено в действие распоряжением Минтранса РФ от 18.04.2003 № ОС-358-р |  |
|  | Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Минтранс России № ОС-424-р от 15.03.2003 |  |
|  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, Минтранс России №ОС-548-р от 16.06.2003г. |  |
|  | Рекомендации по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог, Минтранс России № 114-р от 7.05.2001г. |  |
|  | Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Минтранс России № ОС-362-р от 21.04.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Минтранс России № ОС-859-р от 09.10.2003г. |  |
|  | Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, протокол от 26.06.1995 г. |  |
|  | Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб, Росавтодор № ОС-542-р от 17.06.2002г. |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию и строительству гибких железобетонных покрытий откосов транспортных сооружений, Минтрансстрой СССР от 28.10.1984г. |  |
|  | Рекомендации по проектированию и строительству устоев диванного типа для малых и средних автодорожных мостов, Минтрансстрой СССР от 12.05.1988г |  |
|  | Рекомендации по применению подпорнооседающих стен при строительстве дорог в условиях подмыва земляного полотна, Минтрансстрой СССР от 01.11.1983г |  |
|  | Рекомендации по проектированию и сооружению земляного полотна на прижимных участках рек, Минтрансстрой СССР от 25.11.1982г |  |
|  | Руководство по проектированию противооползневых и противообвальных защитных сооружений. Проектирование противообвальных защитных сооружений, Минтрансстрой СССР от 01.01.1984г |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию насыпей на болотах по условию допустимых упругих осадок, Минтрансстрой СССР от 01.01.1981г |  |
|  | Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и средних мостов и водопропускных труб: Альбом /Ленгипротрансмост |  |
|  | Методические рекомендации по разработке выемок в глинистых грунтах с влажностью выше оптимальной и использованию этих грунтов для возведения насыпей автомобильных дорог во II и III климатических зонах, Минтрансстрой СССР от 18.02.1987г |  |
|  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, Минтрансстрой СССР от 17.01.1980г |  |
|  | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации, Росавтодор №ОС-568-р от 27.06.2002 г. |  |
|  | Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор №ОС-556-р от 24.06.2002 г. |  |
|  | Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов, СоюздорНИИ от 01.01.1999г. |  |
|  | Методические рекомендации по контролю качества полимерасфальтобетонных покрытий с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) на основе СБС, Минтранс России № ОС-888-р от 10.10.2003г |  |
|  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона, Росавтодор № ИС-42-р от 04.02.2002 г. |  |
|  | Методические рекомендации по применению макрошероховатых слоев дорожного покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей, Росавтодор, 2002г. |  |
|  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий, Минтранс России № ОС-358* от 18.04.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «СЛАРРИ СИЛ», Росавтодор № 377-р от 04.10.2001г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня, Росавтодор № ОС-432-р от 26.10.2001г. |  |
|  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью, Росавтодор 05.01.2004г |  |
|  | Методические рекомендации по приготовлению и применению катионных битумных эмульсий, Минтранс РФ № ОС-805-р от 15.09.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по применению металлических гофрированных труб, Росавтодор № ОС-542-р от 17.06.2002г. |  |
|  | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ № ВК 477 от 21.06.1999г. |  |
|  | Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом, Росавтодор № ОС-450-р от 01.11.2001г. |  |
|  | Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах, Росавтодор №ОС-555-р от 19.06.2003г. |  |
|  | Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды, Росавтодор №ОС-468-р от 23.05.2003г. |  |
|  | Методические рекомендации по определению продолжительности выполнения комплекса проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных дорог общего пользования, Росавтодор №01-28/2718 от 26.04.2006г. |  |
|  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88), Минтранс РФ № ОС-28/1270-ис от 17.03.2004г. |  |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
|  | ОДН 218.3.028-2013 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016.2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.1.002-2010 | «Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве» (с изменениями) |
|  | ОДМ 218.2.001-2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
|  | ОДМ 218.2.002-2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов |
|  | ОДМ 218.2.002-2009 | Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений |
|  | ОДМ 218.2.045-2014 | Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | Рекомендации по проектированию макрошероховатых дорожных покрытий |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.093-2017 | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов |
|  | ОДМ 218.3.094-2017 | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов |
|  | ОДМ 218.3.095-2017 | Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
|  | ОДМ 218.4.001-2008 | Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.5.001-2009 | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.002-2008 | Методические рекомендации по применению полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из зернистых материалов |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ОДМ 218.6.020-2016 | Методические рекомендации по устройству дорожной разметки |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
|  | ТР 103-07 | Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона |
|  | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
|  | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |

Примечание: При введении в действие новых нормативных документов, учитывать их при разработке проектной документации.

Приложение 3

к заданию № 6-крм на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Приложение 4

к заданию № 6-крм на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов) при выполнении работ по организации строительства

«Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

| - № п/п | - Наименование товара (материала) | - Применение товара (материала) по видам работ | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | - Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | - Наименование поставщика и место его нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В приложении 4 приводятся сведения об используемых материалах и конструкциях, с указанием товарного знака и, для определения соответствия потребностям Заказчика, предлагаемые к использованию при выполнении работ товаров максимальные и (или) минимальные значения соответствующих показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Приложение 5

к заданию № 6-крм на разработку проектной           документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Мониторинг цен на материальные ресурсы по объекту

«Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Данные о поставщиках. Наименование организации и ее место расположения |  |  | Стоимость ресурса в текущем уровне цен (Стуц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 6

к заданию № 6-крм на разработку проектной           документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Образец формы-заявки вызова

на приемку полевых линейно-инженерных изысканий

Полное наименование организации

| Полные реквизиты организации |  |
| --- | --- |

| _______________№ _______________ На № от |  |
| --- | --- |

Заместителю начальника Управления __________________________________

Уважаемый ______________________________!

(Наименование проектной организации) на основании Государственного контракта № от «»____20___г. заканчивает инженерно-геодезические изыскания по объекту: «____»

Просим Вас рассмотреть материалы изысканий и направить представителя Заказчика на  объект «____» для приемки выполненных полевых инженерно-геодезических изысканий.

Приложения (обязательные)

- Обзорная карта расположения объекта (Выкопировка из карты М. 1:100 000, атлас или иной картографический материал)

- Копия выписки исходных пунктов используемых для привязки к гос. сети, заверенная организацией выдавшей данную выписку.

- Если производилось GPS определения опорных точек, предоставляются в              электронном виде сырые данные спутниковых определений. Если измерения         производились спутниковыми приемниками Trimble, сырые данные передаются в формате dat. Если измерения производились другими приемниками, сырые данные передаются в обменном формате Rinex. К сырым данным прикладываются сведения о типе приемника, антенны, высота антенны, до какой части антенны производилось измерения высоты и время стоянки на точке.

- Схема GPS определений с привязкой к пунктам гос. сети.

- Характеристики нивелирных и теодолитных ходов, схемы ходов.

- Выкопировку из журнала геометрического нивелирования.

- Схема (ведомость) закрепления трассы. (Обязательно указывается тип                       закрепительного знака и его координаты)

- Ведомость реперов (желательно с фотографиями).

- Ведомость углов поворота.

- Ведомость координат основных точек трассы (начало, конец трассы, вершины углов, створные точки).

- Ведомость координат закрепительных знаков и реперов.

- План трассы с нанесенными закрепительными знаками и реперами, в формате dwg, AutoCad-2004.

Приложения для ознакомления должны быть предварительно направлены в ОИЗО            Управления на электронный адрес: 2617932@mail.ru

Приложение 7

к заданию № 6-крм на разработку проектной           документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги  г.Ревда - с.Мариинск - п.Краснояр (замена водопропускных труб на км 17+540, км 20+885, км 21+750) на территории городского округа Ревда»

Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и

комплексов (видов) работ

_______________________________________________________

- (наименование объекта)

| - № п/п | - Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | - Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | - Ед. изм. | - Кол-во (объем работ) | - Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения1 | Всего2 |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

1 В графе 6 «На единицу измерения» указываются расчетные удельные показатели цены конструктивных решений и комплексов работ (на единицу измерения) в текущих ценах.

2 В графе 7 «Всего» указывается цена каждого конструктивного решения (элемента) или комплекса (вида) работ, определенная как произведение значений графы 5 и графы 6