ЧАСТЬ II  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел  I:  Техническое задание

МАДОУ Детский сад на 135 мест по ул. Ленина, 48а г. Красноуральск Свердловской области

| Наименование задаваемых показателей | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основание для проведения работ по строительству | 1. Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013г. № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». 2. Настоящее техническое задание. |
| 2. Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ и энергетикик» городского округа Красноуральск |
| 3. Генпроектировщик | ООО «ИКАР - М» |
| 4. Вид строительства | Новое строительство |
| 5. Местонахождение объекта | Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Ленина, 48а. |
| 6. Источник финансирования | Средства бюджета городского округа Красноуральск с привлечением средств из областного и федерального бюджетов |
| 7. Основные характеристики объекта строительства. | Работы по строительству объекта «МАДОУ Детский сад на 135 мест по ул. Ленина, 48а г. Красноуральск Свердловской области» должны быть выполнены в соответствии с разработанной ООО «Икар - М» проектной документацией. Участок детского сада расположен в г. Красноуральск Свердловской области по ул. Ленина 48а на специально отведенном земельном участке. В настоящее время участок свободен от застройки и покрыт травяной растительностью, также имеются отдельно стоящие деревья: береза, осина, сосна. Перед началом строительства территория должна быть очищена от существующих деревьев в количестве 775 штук с последующей засыпкой ям после выкорчевки пней. Проектируемое здание в плане многоугольной формы, представляет собой 3-х этажное здание с техподпольем. Общая вместимость ДДОУ после строительства - 135 мест. Высота этажа основного объёма здания (в свету - от пола до перекрытия) - 3,00 м. Техподполье высотой 2,2 м. Кровля основного объёма здания скатная с наружным водостоком, кровля остальных помещений плоская с наружным водостоком. Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена металлическим ограждением и полосой зеленых насаждений из берез. Территория ДОУ разделена на игровую зону (с западной, южной и восточной стороны) и хозяйственную зону(с северной стороны). Зона игровой территории включает в себя игровые площадки (7 шт.) и площадки для занятия спортом (2 шт.). Покрытие игровых площадок и спортивных площадок - травяное с утрамбованным грунтом, безпылевое. На каждой игровой площадке установлен теневой навес из расчета 1м.кв. на ребенка. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в пищеблок (с северной стороны). На территории хозяйственной зоны предусмотрены хозяйственные площадки для сушки постельных принадлежностей, чистки ковровых изделий и площадка для мусоросборных контейнеров. Вокруг здания предусмотрена круговая пешеходная зона пригодная для проезда техники МЧС с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании. Основной вход на проектируемую территорию запроектирован с южной стороны. Остановка транспорта родителей с детьми, автостоянки находятся за пределами территории детского сада. Состав помещений первого этажа: - пищеблок: загрузочная, овощные (первичной и вторичной обработки), холодный, мясо-рыбный с местом для обработки яиц и горячий цеха, помещение с холодильниками для мяса, рыбы, птицы , кладовые овощей и сыпучих продуктов, гардероб, душевая и санузел персонала, помещение уборочного инвентаря, моечная кухонной посуды, помещение мойки тары и пр.; - медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, помещение приготовления дезинфицирующих растворов, коридор, сан.узел; - хозяйственные помещения: стиральная, гладильная, электрощитовая, помещение охранных приборов, санузел персонала и помещение уборочного инвентаря, кладовые и пр.; - помещения для детей: группа раннего возраста для детей (1,5-2 года) на 15 детей и группа первая младшая (2-3 года) на 15 детей, групповая для детей – младшая группа - (3-4 года) на 15 детей. В составе групповых помещений – игровые, спальни, раздевальные, туалетные, буфетные. Входы в групповые ячейки индивидуальные - через двойной тамбур. Состав помещений второго этажа: - зал для музыкальных занятий с кладовой музыкального инвентаря; - кабинет заведующего, кабинет завхоза, методический кабинет, санузел персонала с местом уборочного инвентаря, хозяйственное помещения, кладовые и пр.; - помещения для детей: групповая для детей - средняя группа - (4-5 лет) по 23 детей, групповая для детей – старшая группа - (5-6 лет) на 22 детей. В составе групповых - игровые, спальни, туалетные, раздевальные, буфетные. Входы в групповые ячейки через лестничные клетки. Состав помещений третьего этажа: - зал для физкультурных занятий с кладовой для спортивного инвентаря; - кабинет психолога с приемной, два кабинета логопеда с приемной, санузел персонала с местом уборочного инвентаря, хозяйственное помещения, кладовые и пр.; - помещения для детей: две подготовительные группы - (6-7 лет) по 22 и 23 ребенка, В составе групповых - игровые, спальни, туалетные, раздевальные, буфетные. Входы в групповые ячейки через лестничные клетки. Состав помещений техподполья: - помещения для вентиляционной камеры, водомерный узел, шахта подъемника; - помещение для временного хранения использованных ламп и ИТП. Проектом предусматривается благоустройство прилегающих территорий (озеленение и организация проездов). Обеспечение детского сада водой, теплом, связью и электроэнергией будет осуществляться от инженерных сетей в соответствии с ТУ. Основные технико-экономические показатели: Наименование; Показатель. Количество этажей; 3 этажа. Максимальное количество посетителей; 135 детей. Количество сотрудников; 40 чел.. Площадь участка в границах землеотвода; 9180 м2. Площадь территории д/сада; 8158,55 м2. Площадь в границах благоустройства; 2275,11 м2. Площадь застройки; 1507 м2. Площадь а/ покрытия (дорожек и отмосток ,площадок); 1424,74 м2. Площадь под игровыми площадками; 1338,14 м2. Площадь под теневыми навесами; 150 м2. Площадь спортивных площадок; 933,66 м2. Площадь озеленения; 2944,01 м2 /63,93%. Площадь застройки; 1357м2. строительный объём, в том числе:; 14045 м3. ниже нуля; 2588 м3. выше нуля; 11457 м3. общая площадь здания; 2830 м2. полезная площадь; 2613 м2. расчётная площадь; 1710 м2. Водоснабжение детского сада предусматривается от системы хоз-питьевого водопровода, источник водоснабжения – городской водопровод. Отведение сточных вод осуществляется в городскую хозяйственно-бытовую канализацию. Теплоснабжение осуществляется от наружных существующих тепловых сетей. |
| 8. Общие положения | Заказчик передает Генподрядчику проектную документацию (стадия Р), утвержденную Заказчиком «к производству работ». Производство геодезических работ в процессе ведения строительных работ, геодезический контроль точности геометрических параметров объекта входит в обязанности Генподрядчика. Повреждения, нанесенные природной среде в зоне временного отвода в результате проведения работ, проезда строительного транспорта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., должны быть устранены Генподрядчиком к моменту сдачи объекта в эксплуатацию. Генподрядчик должен обеспечивать доступ на территорию проведения работ представителям Заказчика, технического надзора, авторского надзора, предоставлять им необходимую документацию. Генподрядчик за свой счет обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом: - обеспечивает уборку мусора на объекте; мусор должен вывозиться в установленные места для утилизации. Временные здания и сооружения для нужд производства работ, установленные на строительной площадке специально для обеспечения выполнения работ, после их окончания подлежат ликвидации. Генподрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы. При выявлении нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Генподрядчик обязан вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта рабочей комиссии по приемке объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, машин и механизмов осуществляет Генподрядчик. Все технические решения применяемые при строительстве объекта доллжны соответствовать действующим нормам РФ на момент ввода объекта в эксплуатацию. В случае, если в проектной и рабочей документации приняты устаревшее, снятое с производства оборудование, материалы, а также технические решения противоречащие действующим нормам, то технические решения должны быть приведены к требованиям действующего на момент ввода объекта в эксплуатацию законодательства; материалы, оборудование допускается заменять на более современные при согласовании с Заказчиком. |
| 9.Основные функции Генподрядчика | Генподрядчик выполняет следующие основные функции: - подготовительные работы на строительной площадке; - строительно-монтажные работы СМР; - комплектация материалами и оборудованием; - оформление исполнительной документации, включая журналы общего и специального журнала учёта выполнения работ в строительстве, в соответствии с РД -11-05-2007: - Общий журнал работ. - Специальные журналы работ. - Журнал входного контроля материалов. - Акты входного контроля на оборудование. - Акты освидетельствования на скрытые работы. - Исполнительные схемы на выполненные работы. - Акты освидетельствования ответственных конструкций. - Акты смонтированного оборудования. - Акты индивидуального опробования инженерных систем и оборудования. - Акт комплексного опробования инженерных систем и оборудования. - Акты проведения пусконаладочных работ инженерных систем. - Паспорт на смонтированные инженерные системы. - Декларация пожарной безопасности на объект. - Исполнительные съемки. - Заключение тепловизионного обследования. - Технический паспорт на объект капитального строительства, а также иные документы, по требованию заказчика, предусмотренные сметной и нормативной документацией, подтверждающие объемы, качество и стоимость выполненных работ, применяемых материалов и инженерного оборудования, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию - работы на объекте должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением безопасных условий труда, противопожарных мероприятий; |
| 10.Основные условия выполнения работ | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охраны окружающей среды, правил техники безопасности при производстве работ возлагается на Генподрядчика. На Генподрядчика возлагается ответственность за складирование и обеспечение сохранности материалов используемых при строительстве объекта. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями правил охраны труда (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2), техники промышленной безопасности и технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). При осуществлении работ Генподрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несет ответственность за нарушение указанных требований. Между представителем Заказчика и Генподрядчиком на строительной площадке будут регулярно проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Генподрядчика. Готовность принимаемых промежуточных работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Генподрядчиком актов промежуточной приемки и актов освидетельствования скрытых работ. |
| 11. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ | Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительными материалами и оборудованием в соответствии с техническим заданием, сметой, количеством согласно проекту. Генподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и хранение материалов. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Генподрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. |
| 12. Объемы выполняемых работ | Согласно разработанной проектно-сметной документации. |
| 13.Требования к выполнению работ | 1. Работы на объекте осуществляются по проекту производства работ (в дальнейшем ППР), согласованному и утвержденному с Заказчиком. 2. На основе проектной документации генподрядчик готовит схемы расположения разбиваемых в натуре осей. 3. Работы на объекте должны производиться с соблюдением техники безопасности, обеспечением безопасных условий труда, противопожарных мероприятий. Генподрядчик обеспечивает в ходе проведения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 4. Генподрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 5. Наличие допусков саморегулируемой организации на производство работ, сертификатов и паспортов на используемые материалы обязательно. 6. В целях обеспечения безопасности движения в местах производства строительных работ, а также в целях охраны труда и соблюдения техники безопасности должны быть приняты меры по ограждению таких мест в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78. Выполнение требований по организации производства строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-технический персонал, который непосредственно руководит производством работ (руководителя организации, главного инженера, начальника участка, прораба, мастера). |
| 14.Техника безопасности при производстве работ | Охрану труда и технику безопасности при производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями правил охраны труда, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве», Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 и специальных требований при производстве основных строительно-монтажных работ |
| 15. Привлечение субподрядных организаций | В случае привлечения субподрядной организации Генподрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Генподрядчик не вправе привлекать субподрядные организации, не имеющие допусков саморегулируемой организации на выполнение соответствующих видов работ. |
| 16. Порядок контроля и приемки работ | Заказчик назначает своего представителя для обеспечения выполнения строительного контроля в процессе строительно-монтажных работ, который осуществляется в целях: - обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии проектной и нормативно-технической документации; - обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов; - проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по законченным строительством объектам требованиям проектной и исполнительной документации; - своевременного производства промежуточной приемки, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной производственно-технической документации по ним в соответствии с установленными требованиями. Выполненные работы оцениваются в целях выявления соответствия показателей качества работ, элементов и узлов требованиям проекта и установленных нормативными документами допусков к этим видам работ, элементам и узлам. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны Генподрядчиком. Если подобные недостатки вскрываются работниками строительного контроля или других контролирующих органов в процессе работы, то Заказчик выдает Генподрядчику обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения недостатков. Осуществление строительного контроля не снимает ответственности за качество выполненных работ с лиц, руководящих работами. Генподрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с нормативными документами. |
| 17. Качество работ | Качество работ должно соответствовать действующим стандартам, нормам и законодательству РФ. 1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком. 2. Генподрядчик гарантирует достижения данным объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них. 3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается в соответствии с контрактом. |
| 18. Гарантии исполнения работ | Генподрядчик должен гарантировать качество и сроки выполнения работ в соответствии с настоящим техническим заданием, графиком производства работ и муниципальным контрактом. |
| 19. Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемых материалов и оборудования | Качество материалов, применяемых при производстве работ, должно соответствовать спецификациям, указанным в рабочем проекте, государственным стандартам, ГОСТ, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене. Гарантийный срок на материалы устанавливантся в соответствии с условиями Контракта |
| 20. Требования к товару, предлагаемому для использования при выполнении работ | Торговые наименования используемых товаров, материалов и технологического оборудования, встречающиеся в рабочей документации и в локальных сметных расчетах приведены для обоснования расчетов и не обязывают Генподрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться аналогичные материалы. В случае, если в аукционной документации, в том числе в рабочей документации и в локальных сметных расчетах встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент». |
| 21.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации | Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. Состав и порядок ведения исполнительной документации осуществляется в соответствии с порядком, установленным РД-11-02-2006 |

Раздел II:  Требования к основным используемым товарам с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю |  |  | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный | Размер: длина х ширина х высота, мм |  | 250 х 120 х 88 | ГОСТ 530-2012 |  |  | Соответствие |
|  |  | Марка по прочности |  | М100 |  |  |  | Соответствие |
| 2 | Кирпич керамический полнотелый | Размер: длина х ширина х высота, мм |  | 250 х 120 х 65 | ГОСТ 530-2012 |  |  | Соответствие |
|  |  | Марка по прочности |  | М100 |  |  |  | Соответствие |
| 3 | Маты теплоизоляционные | Маты |  | должны быть прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем или без синтетического связующего |  | ГОСТ 21880-2011 | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Обкладка |  | С обкладкой или без обкладки |  |  | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Толщина |  | Не менее 50 мм |  |  | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Длина |  | От 1000 до 6000 мм |  |  | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Ширина |  | 500/600/1000 мм |  |  | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Горючесть |  | НГ или Г1 |  |  | Указывается конкретное значение |  |
| 4 | Лист гипсокартонный | Марка |  | ГКЛ или ГКЛВ | ГОСТ 6266-97 |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Ширина |  | Не менее 1200 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Толщина |  | Не менее 12,5 мм |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Длина |  | От 2000 до 4000 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Группа горючести |  | Должна быть Г1 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Группа дымообразующей способности |  | Должна быть Д1 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | к группе токсичности |  | Должна быть Т1 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 5 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкие без завала | Сорт |  | Первый или второй | ГОСТ 6141-91 |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Форма |  | Квадратная или прямоугольная |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Длина |  | 100мм/150мм/200мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Ширина |  | 75-200мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Толщина |  | Не менее 7 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 6 | Металлочерепица | Толщина |  | 0,4 – 0,6 мм | ГОСТ 24045-2016 |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Полимерное покрытие |  | Пурал или ПВДФ, или пластизол, или пилиэстер |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Длина листа |  | 0,75-0,8 м |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Высота волны |  | 25 мм |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Шаг расположения волны |  | 350-400 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 7 | Металлосайдинг «Корабельная доска» | Покрытие |  | ПВДФ | ГОСТ 52146 - 2003 |  |  | Соответствие |
|  |  | Основа |  | Из стального листа 0,4 – 0,6 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Защитное покрытие из цинка |  | С двух сторон листа |  |  |  | Соответствие |
| 8 | Блоки оконные | Профиль ПВХ |  | С двухкамерным стеклопакетом, с глухой и поворотно – откидной створкой | ГОСТ 30674 - 99 |  |  | Соответствие |
|  |  | Сопротивление теплопотере окон |  | 0,65 м2 0С/Вт |  |  |  | Соответствие |
| 9 | Доски подоконные | Материал профиля | Поливинилхлорид (ПВХ) |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Ширина | Не менее 250 мм |  |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Исполнение профиля | Должно быть с декоративным покрытием методом ламинации/с лицевым покрытием, изготовленным методом коэкструзии |  |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Внешний вид | Цвет однотонный, без цветовых пятен, включений или разнотонности. Дефекты: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются. |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Стойкость | Профили должны быть стойкими к УФ облучению |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Документация | Должны поставляться с сопроводительной документацией производителя, содержащей: паспорт качества профиля и/или санитарно-гигиеническое заключение и/или документы, подтверждающие соответствие профиля требованиям пожарной безопасности: сертификат и/или декларацию обязательного и/или добровольного подтверждения соответствия |  |  |  |  | Варианты значений |
| 10 | Дверь противопожарная | Размещение | На путях эвакуационных выходов: помещения и общие коридоры |  | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |  |  | Соответствие |
|  |  | Размер дверной коробки: высота х ширина х толщина (ВхШхТ) | ВхШхТ с учетом места размещения должна быть: не менее 2070 мм х не менее 900 мм х не менее 40 мм - не более 50 мм. |  |  |  |  | указывается конкретное значение |
|  |  | Исполнение | Однопольная и двупольная |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Тип заполнения | Двери должен быть 1 и/или 2 |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Огнестойкость | Признак предела огнестойкости должен быть : потеря целостности |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Предел огнестойкости | Значение предела огнестойкости с учетом размещения /типа заполнения должно быть не менее 30 минут |  |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Класс огнестойкости | EI60 и/или EI30 |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Класс пожарной опасности материала | Должен быть с учетом размещения КМ0 и/или КМ1 |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Группа горючести | Должна быть НГ и/или Г1 |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Группа воспламеняемости | Должна быть В1 и/или не применяется |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Группа распространения пламени | Должна быть РП1 и/или не применяется |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Группа токсичности | Должна быть Т2 и/или не применяется |  |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Группа дымообразующей способности | Должна быть Д2 и/или не применяется |  |  |  |  | Варианты значений |
| 11 | Раствор строительный | Марка по прочности | М75 и М100 |  | ГОСТ 28013-98 |  | Соответствие |  |
|  |  | Вид по применяемым вяжущим растворы | Простой или сложный |  |  |  | Варианты значений |  |
|  |  | Степень готовности | Готов к употреблению и/или сухая растворная смесь |  |  |  | Варианты значений |  |
|  |  | Вяжущие | Известь строительная и шлакопортландцемент или портландцемент или цемент для строительных растворов |  |  |  | Варианты значений |  |
|  |  | Марка по средней плотности | Тяжелые и/ или легкие |  |  |  | Варианты значений |  |
|  |  | Марка по подвижности | Пк2 и/или Пк3 |  |  |  | Варианты значений |  |
|  |  | Заполнитель | песок для строительных работ или золы-уноса или золошлаковый песок или пористые пески |  |  |  | Указывается конкретное значение |  |
| 12 | Бетон тяжелый | Класс прочности на сжатие |  | В 7,5 либо В15 либо В25 либо В22,5 |  | ГОСТ 26633-2015 |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | В качестве мелкого заполнителя для бетона |  | природный песок по ГОСТ 8736-2014 или песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424-2010 |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | В качестве крупного заполнителя для бетона |  | щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93и/или щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424-2010 |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя |  | Не более 20 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 13 | Линолеум полихролвинидный | Способ производства |  | промазной или контактно-промазной |  | ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 7251-2016 |  | Варианты значений |
|  |  | Внешний вид |  | гладкая лицевая поверхность не должна иметь наплывы, вмятины, царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы, искажение рисунка и брызги от краски |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Ширина линолеума в рулоне |  | Должна быть не менее 2000мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Общая толщина |  | Не менее 3,6 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Толщина лицевого защитного слоя |  | Толщина лицевого защитного слоя должна составлять 0,30 или 1,2 мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Размещение |  | На путях эвакуационных выходов: помещения и общие коридоры |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Класс пожарной опасности линолеума |  | Должен быть КМ2 |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Группа горючести |  | Группа горючести должна быть не более Г1 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Группа воспламеняемости |  | Группа воспламеняемости линолеума должен соответствовать В1/В2 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Группа по дымообразующей способности |  | Группа по дымообразующей способности должен соответствовать Д2 |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Группа токсичности |  | должен соответствовать Т2 |  |  |  | Неизменный показатель |
|  |  | Группа распространения пламени |  | должен соответствовать не более РП1. |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 14 | Кабель силовой | Марка кабеля по классификационным признакам |  | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения |  | ГОСТ 31996-2012 |  | Соответствие |
|  |  | Условное обозначение марки кабеля через знак умножения по числу жил и номинальному сечению жил |  | 3 х2,5 и 5х2,5 и 5х4 и 5х10 и 5х25 |  |  |  | Неизменный показатель |
|  |  | Номинальное напряжение кабеля |  | 0,66 кВ |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Класс жил |  | 1 |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Номинальная толщина изоляции жил |  | Номинальная толщина изоляции жил должна соответствовать материалу изоляции и сечению жилы и быть не менее 0,6мм |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Устойчивость кабеля к механическим воздействиям |  | Стойкий к навиванию |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Условное обозначение марки кабеля |  | Марка кабеля должна соответствовать выбранным значениям показателей |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 15 | Щебень из природного камня | Марка по дробимости |  | 400 и 600 |  | ГОСТ 8267-93 |  | Соответствие |
|  |  | Фракция щебня |  | от 5(3) до 10 мм |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Щебень |  | из осадочных и метаморфических пород и/или из гравия |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Марка по истираемости щебня |  | И1/И2 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Группа щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой и игловатой ормы |  | 2 или 3 или не нормируется |  |  |  | Указывается конкретное значение |
| 16 | Камни бортовые | Место установки |  | Проезды, площадки, тротуары | ГОСТ 32961-2014 |  | Неизменный показатель |  |
|  |  | Тип материал для изготовления |  | Искусственный - из бетона на цементном вяжущем |  |  | Неизменный показатель |  |
|  |  | Вид |  | Должен быть рядовой |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Длина |  | Должна быть 1000 мм |  |  | Неизменный показатель |  |
|  |  | Высота и Ширина (ВхШ) |  | (300 мм х 150мм) и (200 мм х 80 мм) |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Эксплуатация в макроклиматическом районе |  | УХЛ 1 |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Категория А лицевой и нелицевой поверхности изделия |  | Должна быть не менее 6 |  |  | Указывается конкретное значение |  |
|  |  | Лицевая поверхность бортового камня |  | Не имеет повреждения в виде трещин и/или сколов |  |  | Соответствие |  |
|  |  | Документы об оценке (подтверждении) соответствия |  | Сертификат |  |  | Соответствие |  |
| 17 | Портландцемент | Описание |  | Портландцемент без минеральных добавок |  | ГОСТ 10178-85 |  | Соответствие |
|  |  | Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте |  | 400 или 500 |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Наличие добавок |  | Добавки специальные пластифицирующие и/ или гидрофобизирующие поверхностно-активные и/или технологические должны отсутствовать/ присутствовать/допускаются |  |  |  | Варианты значений |
|  |  | Начало схватывания цемента |  | не ранее 45 минут от начала затворения. |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Конец схватывания цемента |  | не позднее 10 часов от начала затворения |  |  |  | Соответствие |
| 18 | Блоки бетонные | Описание |  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные |  | ГОСТ 13579-78 |  | Соответствие |
|  |  | Тип блока |  | ФБС |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Вид бетона |  | тяжелый |  |  |  | Неизменный показатель |
|  |  | Длина |  | 880 мм и 1180 и 2380 мм |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Высота |  | Должна быть 580мм |  |  |  | Неизменный показатель |
|  |  | Ширина |  | Для длины 880 и 2380 мм ширина блока должна быть 300 и 400мм. Для длины 1180 мм мм ширина блока должна быть 400 и 600мм |  |  |  | Неизменный показатель |
|  |  | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие |  | Не менее В7,5 (М100) |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Расход стали |  | Не менее 0,76 кг |  |  |  | Указывается конкретное значение |
|  |  | Расход бетона |  | Не менее 0,146 м3 |  |  |  | Указывается конкретное значение |

ГОСТ, СНИП, СанПиН, в соответствии с ч.2 ст. 31 44 -ФЗ