Часть II. Описание объекта закупки.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов).

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для периферических сосудов | Код позиции КТРУ | 32.50.13.110-00004593 | Соответствие |
|  |  | Диаметр катетера, G | 18 | Соответствие |
|  |  | Инъекционный порт | да | Соответствие |
|  |  | Крылья для фиксации | да | Соответствие |
|  |  | Рабочая длина, мм | ≥ 45 и ≤ 50 | Соответствие |
|  |  | Удлинительная трубка | нет | Соответствие |
|  |  | Единица измерения | штука | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 100 | Соответствие |
| 2 | Катетер для периферических сосудов | Код позиции КТРУ | 32.50.13.110-00004593 | Соответствие |
|  |  | Диаметр катетера, G | 20 | Соответствие |
|  |  | Инъекционный порт | да | Соответствие |
|  |  | Крылья для фиксации | да | Соответствие |
|  |  | Рабочая длина, мм | ≥ 32 и ≤ 33 | Соответствие |
|  |  | Удлинительная трубка | нет | Соответствие |
|  |  | Единица измерения | штука | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 900 | Соответствие |
| 3 | Катетер для периферических сосудов | Код позиции КТРУ | 32.50.13.110-00004593 | Соответствие |
|  |  | Диаметр катетера, G | 22 | Соответствие |
|  |  | Инъекционный порт | да | Соответствие |
|  |  | Крылья для фиксации | да | Соответствие |
|  |  | Рабочая длина, мм | 25 | Соответствие |
|  |  | Удлинительная трубка | нет | Соответствие |
|  |  | Единица измерения | штука | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 800 | Соответствие |
| 4 | Катетер для периферических сосудов | Код позиции КТРУ | 32.50.13.110-00004593 | Соответствие |
|  |  | Диаметр катетера, G | 24 | Соответствие |
|  |  | Инъекционный порт | да | Соответствие |
|  |  | Крылья для фиксации | да | Соответствие |
|  |  | Рабочая длина, мм | ≥ 19 и ≤ 20 | Соответствие |
|  |  | Удлинительная трубка | нет | Соответствие |
|  |  | Единица измерения | штука | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 100 | Соответствие |
| 5 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 6 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Имеет проводник для облегчения введения. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера- 280 мм. Размер Ch/Fr 6. Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 6 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 10 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Имеет проводник для облегчения введения. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера-280 мм. Размер Ch/Fr 10. Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 7 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 12 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера – 400 мм. Размер Ch/Fr 12.Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 20 | Соответствие |
| 8 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 14 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера - 400 мм. Размер Ch/Fr 14 . Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 50 | Соответствие |
| 9 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 16 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера - 400 мм. Размер Ch/Fr 16 . Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 300 | Соответствие |
| 10 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 18 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера - 400 мм. Размер Ch/Fr 18 . Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 120 | Соответствие |
| 11 | Катетер урологический Фоллея двухходовой № 20 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Эффективная длина катетера - 400 мм. Размер Ch/Fr 20 . Стерильно, стерилизовано оксидом этилена. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 12 | Катетер Нелатона урологический мужской № 10 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Катетер урологический стерильный однократного применения мужской длина 40 см. Предназначен для катетеризации мочевого пузыря пациентки в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ, имеет атравматичный закрытый конец, что обеспечивает безболезненное введение. Наличие 2 боковых отверстий обеспечивает лучший пассаж мочи, снижает риск закупорки дистального конца катетера. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Цветовое кодирование коннектора. |  |
|  |  | Общее количество, штук | 50 |  |
| 13 | Катетер Нелатона урологический женский № 12 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Катетер урологический стерильный однократного применения женский длина 20 см. Предназначен для катетеризации мочевого пузыря пациентки в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ, имеет атравматичный закрытый конец, что обеспечивает безболезненное введение. Наличие 2 боковых отверстий обеспечивает лучший пассаж мочи, снижает риск закупорки дистального конца катетера. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Цветовое кодирование коннектора. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 14 | Катетер Нелатона урологический мужской № 12 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Катетер урологический стерильный однократного применения мужской длина 40 см. Предназначен для катетеризации мочевого пузыря пациентки в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ, имеет атравматичный закрытый конец, что обеспечивает безболезненное введение. Наличие 2 боковых отверстий обеспечивает лучший пассаж мочи, снижает риск закупорки дистального конца катетера. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Цветовое кодирование коннектора. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 50 | Соответствие |
| 15 | Катетер Нелатона урологический мужской № 14 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Катетер урологический стерильный однократного применения мужской длина 40 см. Предназначен для катетеризации мочевого пузыря пациентки в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ, имеет атравматичный закрытый конец, что обеспечивает безболезненное введение. Наличие 2 боковых отверстий обеспечивает лучший пассаж мочи, снижает риск закупорки дистального конца катетера. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Цветовое кодирование коннектора. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 20 | Соответствие |
| 16 | Катетер Нелатона урологический мужской № 16 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Катетер урологический стерильный однократного применения мужской длина 40 см. Предназначен для катетеризации мочевого пузыря пациентки в диагностических и терапевтических целях. Изготовлен из прозрачного медицинского ПВХ, имеет атравматичный закрытый конец, что обеспечивает безболезненное введение. Наличие 2 боковых отверстий обеспечивает лучший пассаж мочи, снижает риск закупорки дистального конца катетера. Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Цветовое кодирование коннектора. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 40 | Соответствие |
| 17 | Зонд (назоэнтеральный) № 6 | Код КТРУ | 32.50.13.110-00003276 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный тонкий гибкий полый цилиндр, предназначенный для доступа в желудок пациента через нос и носоглотку, в первую очередь, для обеспечения энтерального питания и введения лекарственных средств либо за счет силы тяжести, либо с помощью насоса; изделие также может использоваться для аспирации содержимого желудка (например, желудочных секреций). Как правило, это однопросветная резиновая или пластиковая трубка с различными диаметрами (обычно меньшими, чем диаметр назогастральных зондов, которые, в первую очередь, предназначаются для декомпрессии) с обозначениями по кругу для облегчения процесса введения. Зачастую используется у тяжелобольных и пациентов, находящихся в состоянии комы. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Количество каналов | Двухканальный | Соответствие |
|  |  | Назначение | Назоэнтеральный | Соответствие |
|  |  | Наружный диаметр, Fr | 6 | Соответствие |
|  |  | Общая длина | ≥ 375 и ≤ 400 | Соответствие |
|  |  | Тип зонда | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 18 | Зонд (назоэнтеральный) № 10 | Код КТРУ | 32.50.13.110-00003276 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный тонкий гибкий полый цилиндр, предназначенный для доступа в желудок пациента через нос и носоглотку, в первую очередь, для обеспечения энтерального питания и введения лекарственных средств либо за счет силы тяжести, либо с помощью насоса; изделие также может использоваться для аспирации содержимого желудка (например, желудочных секреций). Как правило, это однопросветная резиновая или пластиковая трубка с различными диаметрами (обычно меньшими, чем диаметр назогастральных зондов, которые, в первую очередь, предназначаются для декомпрессии) с обозначениями по кругу для облегчения процесса введения. Зачастую используется у тяжелобольных и пациентов, находящихся в состоянии комы. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Количество каналов | Двухканальный | Соответствие |
|  |  | Назначение | Назоэнтеральный | Соответствие |
|  |  | Наружный диаметр, Fr | 10 | Соответствие |
|  |  | Общая длина | ≥ 450 и ≤ 500 | Соответствие |
|  |  | Тип зонда | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 400 | Соответствие |
| 19 | Зонд (назоэнтеральный) № 16 | Код КТРУ | 32.50.13.110-00003276 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный тонкий гибкий полый цилиндр, предназначенный для доступа в желудок пациента через нос и носоглотку, в первую очередь, для обеспечения энтерального питания и введения лекарственных средств либо за счет силы тяжести, либо с помощью насоса; изделие также может использоваться для аспирации содержимого желудка (например, желудочных секреций). Как правило, это однопросветная резиновая или пластиковая трубка с различными диаметрами (обычно меньшими, чем диаметр назогастральных зондов, которые, в первую очередь, предназначаются для декомпрессии) с обозначениями по кругу для облегчения процесса введения. Зачастую используется у тяжелобольных и пациентов, находящихся в состоянии комы. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Количество каналов | Двухканальный | Соответствие |
|  |  | Назначение | Назоэнтеральный | Соответствие |
|  |  | Наружный диаметр, Fr | 16 | Соответствие |
|  |  | Общая длина | 1200 мм | Соответствие |
|  |  | Тип зонда | Закрытый | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 20 | Катетер (зонд) аспирационный № 6 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор дожжен идеально соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, длиной не менее 50 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 20 | Соответствие |
| 21 | Катетер (зонд) аспирационный № 8 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор дожжен идеально соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, длиной не менее 50 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 50 | Соответствие |
| 22 | Катетер (зонд) аспирационный № 10 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор дожжен идеально соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, длиной не менее 50 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 30 | Соответствие |
| 23 | Катетер (зонд) аспирационный № 14 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор дожжен идеально соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, длиной не менее 50 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 120 | Соответствие |
| 24 | Катетер (зонд) аспирационный № 16 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор дожжен идеально соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, длиной не менее 50 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 270 | Соответствие |
| 25 | Катетер (зонд) аспирационный № 18 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор дожжен идеально соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера, длиной не менее 50 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 200 | Соответствие |
| 26 | Катетер (зонд) желудочный № 12 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Изготовлен из мягкого, прозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цвет которого классифицируется по размеру зонда. По длине зонда расположены специальные несмываемые метки. Стерильно, нетоксично, апирогенно, длиной не менее 110 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 27 | Катетер (зонд) желудочный № 18 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Изготовлен из мягкого, прозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цвет которого классифицируется по размеру зонда. По длине зонда расположены специальные несмываемые метки. Стерильно, нетоксично, апирогенно, длиной не менее 110 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 60 | Соответствие |
| 28 | Катетер (зонд) желудочный № 20 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Изготовлен из мягкого, прозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цвет которого классифицируется по размеру зонда. По длине зонда расположены специальные несмываемые метки. Стерильно, нетоксично, апирогенно, длиной не менее 110 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 70 | Соответствие |
| 29 | Катетер (зонд) желудочный № 22 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Изготовлен из мягкого, прозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цвет которого классифицируется по размеру зонда. По длине зонда расположены специальные несмываемые метки. Стерильно, нетоксично, апирогенно, длиной не менее 110 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 30 | Соответствие |
| 30 | Катетер (зонд) желудочный № 24 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Изготовлен из мягкого, прозрачного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) в виде полой трубки, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом), цвет которого классифицируется по размеру зонда. По длине зонда расположены специальные несмываемые метки. Стерильно, нетоксично, апирогенно, длиной не менее 110 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 31 | Кюретка внутриматочная, для аспирации (Канюля Кармана) 4 мм | Код КТРУ | 32.50.13.190-00007025 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильное трубчатое полужесткое ручное устройство используется для выскабливания слизистой оболочки матки с целью удаления ткани во время гинекологической процедуры, как правило, для удаления раннего или нежизнеспособного эмбриона/плода. Продолговатая гибкая трубочка из мягкого, безлатексного материала с двумя отверстиями на дистальном конце и градуированной шкалой, которая начинается на расстоянии 6 см от конца канюли и имеет шаг 1 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 20 | Соответствие |
| 32 | Кюретка внутриматочная, для аспирации (Канюля Кармана) 5 мм | Код КТРУ | 32.50.13.190-00007025 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильное трубчатое полужесткое ручное устройство используется для выскабливания слизистой оболочки матки с целью удаления ткани во время гинекологической процедуры, как правило, для удаления раннего или нежизнеспособного эмбриона/плода. Продолговатая гибкая трубочка из мягкого, безлатексного материала с двумя отверстиями на дистальном конце и градуированной шкалой, которая начинается на расстоянии 6 см от конца канюли и имеет шаг 1 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 50 | Соответствие |
| 33 | Кюретка внутриматочная, для аспирации (Канюля Кармана) 6 мм | Код КТРУ | 32.50.13.190-00007025 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильное трубчатое полужесткое ручное устройство используется для выскабливания слизистой оболочки матки с целью удаления ткани во время гинекологической процедуры, как правило, для удаления раннего или нежизнеспособного эмбриона/плода. Продолговатая гибкая трубочка из мягкого, безлатексного материала с двумя отверстиями на дистальном конце и градуированной шкалой, которая начинается на расстоянии 6 см от конца канюли и имеет шаг 1 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 100 | Соответствие |
| 34 | Кюретка внутриматочная, для аспирации (Канюля Кармана) 12 мм | Код КТРУ | 32.50.13.190-00007025 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильное трубчатое полужесткое ручное устройство используется для выскабливания слизистой оболочки матки с целью удаления ткани во время гинекологической процедуры, как правило, для удаления раннего или нежизнеспособного эмбриона/плода. Продолговатая гибкая трубочка из мягкого, безлатексного материала с двумя отверстиями на дистальном конце и градуированной шкалой, которая начинается на расстоянии 6 см от конца канюли и имеет шаг 1 см. | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 35 | Игла спинальная, одноразового использования G25 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования | Соответствие |
|  |  | Диаметр, G | 25 | Соответствие |
|  |  | Проводниковая игла | Да | Соответствие |
|  |  | Тип иглы | Квинке | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 10 | Соответствие |
| 36 | Игла спинальная, одноразового использования G22 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования | Соответствие |
|  |  | Диаметр, G | 22 | Соответствие |
|  |  | Проводниковая игла | Да | Соответствие |
|  |  | Тип иглы | Квинке | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 50 | Соответствие |
| 37 | Катетер для периферических сосудов | Код позиции КТРУ | 32.50.13.110-00004590 | Соответствие |
|  |  | Описание | Устройство для вливания в малые вены (игла-бабочка) № 23 | Соответствие |
|  |  | Диаметр катетера, G | 23 | Соответствие |
|  |  | Инъекционный порт | да | Соответствие |
|  |  | Крылья для фиксации | да | Соответствие |
|  |  | Рабочая длина, мм | ≥ 19 и ≤ 20 | Соответствие |
|  |  | Удлинительная трубка | да | Соответствие |
|  |  | Длина трубки, мм | 300 | Соответствие |
|  |  | Единица измерения | штука |  |
|  |  | Общее количество, штук | 1400 | Соответствие |
| 38 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Код позиции КТРУ | 32.50.13.110-00005159 | Соответствие |
|  |  | Описание | Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременном (сроком не более 30 дней) введении центрального венозного катетера с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает не только неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), но и неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочный материал, скальпель). Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Стерильность | Стерильно | Соответствие |
|  |  | Наружный диаметр катетера, мм | 2,4 | Соответствие |
|  |  | Длина катетера, см | 20 | Соответствие |
|  |  | Размер дистального и проксимального каналов | 16G | Соответствие |
|  |  | Размер пункционной иглы, мм | 18G х 70 мм | Соответствие |
|  |  | Материал дилататора | пластик | Соответствие |
|  |  | Материал проводника | металл | Соответствие |
|  |  | Размеры проводника | 0,89 мм х 50 см | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 60 | Соответствие |
| 39 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | Код КТРУ | 32.50.13.110-00005149 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Длина трубки | Не менее 2 м | Соответствие |
|  |  | Размер | S | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 60 | Соответствие |
| 40 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | Код КТРУ | 32.50.13.110-00005149 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Длина трубки | Не менее 2 м | Соответствие |
|  |  | Размер | M | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 60 | Соответствие |
| 41 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | Код КТРУ | 32.50.13.110-00005149 | Соответствие |
|  |  | Описание | Стерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Длина трубки | Не менее 2 м | Соответствие |
|  |  | Размер | L | Соответствие |
|  |  | Общее количество, штук | 60 | Соответствие |