Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

1. Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей

| № п/п | Марка, модель транспортного средства | Количество автомобилей, VIN № | Наименование ТО | Пробег автомобиля (км) | Количество ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль легковой LADA NIVA TRAVEL Год выпуска 2024. | 1 штука XTA212300R0903253. | ТО - 1 | 9 500-10 500 км или через 1 год | 1 |
|  |  |  | ТО-2 | 24 500-25 500 км или через 1 год | 1 |
|  |  |  | ТО-3 | 39 500-40 500 км или через 1 год | 1 |
| 2 | Автомобиль легковой LADA VESTA. Год выпуска 2024 | 5 штук XTAGFL110R0781991 XTAGFL110R0786606 XTAGFL110R0786652 XTAGFL110R0786656 XTAGFL110R0786672. | ТО - 1 | 14 500-15 500 км или 1 год | 5 |
|  |  |  | ТО-2 | 29 500-30 500 км или 1 год | 5 |
|  |  |  | ТО-3 | 44 500-45 500 км или 1 год; | 5 |

Техническое обслуживание автомобиля проводятся в соответствии с сервисной книжкой.

2. Место оказания услуг: Техническое обслуживание автомобиля должно проводиться  на площадке станции технического обслуживания (далее-СТО) на территории г. Екатеринбурга, самостоятельно, в первоочередном порядке, в соответствии с техническими условиями, установленными производителем для соответствующей марки автотранспортного средства.

Техническое обслуживание и гарантийный ремонт транспортного средства Заказчика осуществляется на авторизованных сервисных станциях, выполняющих гарантийное техническое обслуживание автомобиля марки LADA, с оборудованием для проведения технического обслуживания и гарантийного ремонта автотранспорта, обеспечивающим безопасное оказание услуг. Техническое обслуживание автомобиля выполняются в соответствии с условиями Технического задания и нормативно-техническими требованиями, утвержденным действующим законодательством РФ (ГОСТ 33997-2016 от 01.02.2018), Правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденных ПП РФ от 11.04.2001 г. № 290, (ред. от 31.01.2017), технические условия производителя транспортного средства и другие нормативные документы, принятые для данного вида услуг.

3. Сроки оказания услуг: с момента подписания контракта по 30 апреля 2025 года.

- 4. Источник финансирования: бюджет Свердловской области.

5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке оказанных услуг, предусмотренных разделом 5 контракта.

6. Виды услуг:

Перечень услуг оказываемых на автомобиле при проведении ТО согласно требованиям завода – изготовителя:

6.1. Регламентные работы Легковой автомобиль LADA NIVA TRAVEL

6.1.1. ТО-1

Перечень материалов подлежащих замене на ТО-1

- Фильтр салона

- Гайки ступичные

- Масло моторное LADA ULTRA 5W-40 (или эквивалент)

- Фильтр очистки масла

- Вспомогательные материалы (очиститель торомозов, ветошь, литол)

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Проверить:  Наличие сколов, трещин, и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков и капота. Состояние элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов приводов передних колес; буферов отбоя; состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости; состояние гидравлических амортизаторов и резиновых втулок. Суммарный люфт в рулевом управлении. Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; состояние шлангов, трубок и соединений. Герметичность уплотнений узлов и агрегатов. Уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера. Уровень плотности электролита в аккумуляторной батарее. Работу генератора, систем освещения, световой и звуковой сигнализации, электрокорректора фар, контрольных приборов, стеклоочистителей, омывателей, вентиляторов, обогрева заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений, электроблокировки замков дверей, кондиционера, подушек безопасности, АБС. Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии. Эффективность работы передних и задних тормозов; регулировку стояночного тормоза и ход педали тормоза; работоспособность регулятора давления (или АБС) и вакуумного усилителя тормозов. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления. Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах. Работоспособность диагностической лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» — при включении зажигания лампа загорается и гаснет после того, как двигатель заведется. Отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД и если коды имеются, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти контроллера. Работу системы вызова ЭОС (экстренных оперативныхслужб). При наличии кодов неисправностей системы вызова ЭОС, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти БЭГ (блок ЭРА-ГЛОНАСС).

Регламентные работы:   - Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона;  - Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя;  - Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес;  - Проверить состояние колодок передних тормозов;  - Проверить состояние дисков и шин колес;  - Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей;  - Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов.

6.1.2. ТО-2

Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-2

· Фильтр салона

· Сальник переднего колеса с пружиной в сборе

· Масло моторное LADA ULTRA 5W-40 (или эквивалент), 4л

· Фильтр очистки масла

· вспом. мат-лы (очиститель торомозов, ветошь, литол)

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Проверить: · Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота · Состояние элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов приводов передних колес; буферов отбоя; состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости; состояние гидравлических амортизаторов и резиновых втулок · Суммарный люфт в рулевом управлении · Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; состояние шлангов, трубок и соединений · Герметичность уплотнений узлов и агрегатов · Уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов · Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке · Состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера · Уровень плотности электролита в аккумуляторной батарее · Работу генератора, систем освещения, световой и звуковой сигнализации, электрокорректора фар, контрольных приборов, стеклоочистителей, омывателей, вентиляторов, обогрева заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений, электроблокировки замков дверей, кондиционера, подушек безопасности, АБС · Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии · Эффективность работы передних и задних тормозов; регулировку стояночного тормоза и ход педали тормоза; работоспособность регулятора давления (или АБС) и вакуумного усилителя тормозов · Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления · Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах · Работоспособность диагностической лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» — при включении зажигания лампа загорается и гаснет после того, как двигатель заведется. Отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД и если коды имеются, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти контроллера · Работу системы вызова ЭОС (экстренных оперативныхслужб). При наличии кодов неисправностей системы вызова ЭОС, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти БЭГ (блок ЭРА-ГЛОНАСС)

Регламентные работы · Подтянуть крепления агрегатов, узлов, деталей шасси и двигателя · Отрегулировать направление световых пучков фар, включая противотуманные · Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра · Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона · Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя · Измерить осевые зазоры и при необходимости отрегулировать их в подшипниках ступиц передних колес · Проверить состояние колодок передних тормозов · Проверить состояние колодок задних тормозов · Проверить состояние дисков и шин колес · Заменить свечи зажигания · Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей · Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов · Отрегулировать направление световых пучков фар, включая противотуманные · Очистить и смазать зажимы и клеммы АКБ · Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода · тормозов и сцепления · Заменить фильтр-осушитель кондиционера · Заменить батарею устройства дистанционного управления · Заменить батарею в БЭГ (блок ЭРА-ГЛОНАСС) · Заменить фильтр тонкой очистки топлива.

6.1.3. ТО-3

Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-3

· Фильтр салона

· Сальник переднего колеса с пружиной в сборе

· Масло моторное LADA ULTRA 5W-40, 4л (или эквивалент)

· Фильтр очистки масла

· Масло трансмиссионное РН Kinetic Hypoid GL-5 80W-90, 4л (или эквивалент)

· Масло трансмиссионное РН Kinetic Hypoid GL-5 80W-90, 1л (или эквивалент)

· вспом. мат-лы (очиститель торомозов, ветошь, литол)

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Проверить:· Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей и капота.· Состояние элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров; шаровых опор; шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов приводов передних колес; буферов отбоя; состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости; состояние гидравлических амортизаторов и резиновых втулок.· Суммарный люфт в рулевом управлении.· Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, сцепления и гидроусилителя рулевого управления; состояние шлангов, трубок и соединений.· Герметичность уплотнений узлов и агрегатов.· Уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; работу сигнализатора уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов.· Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.· Состояние и натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера.· Уровень плотности электролита в аккумуляторной батарее.· Работу генератора, систем освещения, световой и звуковой сигнализации, электрокорректора фар, контрольных приборов, стеклоочистителей, омывателей, вентиляторов, обогрева заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений, электроблокировки замков дверей, кондиционера, подушек безопасности, АБС.· Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии.· Эффективность работы передних и задних тормозов; регулировку стояночного тормоза и ход педали тормоза; работоспособность регулятора давления (или АБС) и вакуумного усилителя тормозов.· Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.· Работоспособность диагностической лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» — при включении зажигания лампа загорается и гаснет после того, как двигатель заведется. Отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД и если коды имеются, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти контроллера.· Работу системы вызова ЭОС (экстренных оперативных служб). При наличии кодов неисправностей системы вызова ЭОС, устранить причины их возникновения и удалить коды из памяти БЭГ (блок ЭРА-ГЛОНАСС).

Регламентные работы· Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона.· Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя.· Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах.· Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес.· Проверить состояние колодок передних тормозов.· Проверить состояние дисков и шин колес.· Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления.· Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей.· Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов.· Заменить фильтр-осушитель кондиционера.· Заменить батарею устройства дистанционного управления· Заменить батарею в БЭГ (блок ЭРА-ГЛОНАСС)

6.2. Регламентные работы Легковой автомобиль LADA VESTA

6.2.1. ТО-1

Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-1

• моторное масло

• масляный фильтр

• фильтрующий элемент отопителя салона

• рабочие жидкости, хладагент системы кондиционирования - доливка (дозаправка) при необходимости

• передние тормозные колодки - замена при необходимости

• воздушный фильтр двигателя

запасные части, рабочие жидкости, хладагент и работы по замене (доливке/дозаправке) оплачиваются потребителем дополнительно.

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Проверить:  Состояние кузова:  • наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес  • работу замков дверей и капота  • Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, шарниров рулевых тяги их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов  • Суммарный люфт в рулевом управлении  • Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления; состояние шлангов, трубок и соединений  • Герметичность уплотнений узлов и агрегатов  • Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов  • Уровень охлаждающей жидкости;  • Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора)  • Состояние проводов, надёжность соединений и крепящих хомутов  • Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов  • Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии  • Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем  • Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах  • Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков  • Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля  • Состояние аккумуляторной батареи  • Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар  • Работоспособность усилителя рулевого управления  • Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей  Обнаруженные неисправности устраняются в рамках гарантии либо оплачиваются Заказчиком дополнительно, в соответствии с гарантийной политикой АО «АВТОВАЗ».

Регламентные работы

• Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя (с наклейкой в моторном отделении этикетки с информацией о залитом масле)  • Заменить фильтрующий элемент отопителя  • Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей  • Замена воздушного фильтра двигателя

6.2.2. ТО-2

Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-2

• моторное масло

• масляный фильтр

• воздушный фильтр двигателя

• свечи зажигания

• фильтрующий элемент отопителя салона

• рабочие жидкости, хладагент системы кондиционирования - доливка (дозаправка) при необходимости

• передние тормозные колодки - замена при необходимости

• задние тормозные колодки - замена при необходимости

Контрольно-осмотровые (диагностические) работы

Проверить:  Состояние кузова:  • наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес  • работу замков дверей и капота  • Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, шарниров рулевых тяги их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов  • Суммарный люфт в рулевом управлении  • Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления; состояние шлангов, трубок и соединений  • Герметичность уплотнений узлов и агрегатов  • Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов  • Уровень охлаждающей жидкости;  • Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора)  • Состояние проводов, надёжность соединений и крепящих хомутов  • Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов  • Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии  • Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем  • Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах  • Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков  • Состояние колодок задних тормозов  • Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля  • Состояние аккумуляторной батареи  • Работоспособность усилителя рулевого управления  • Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей

Регламентные работы

• Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра  • Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя (с наклейкой в моторном отделении этикетки с информацией о залитом масле)  • Заменить фильтрующий элемент отопителя  • Заменить свечи зажигания  • Смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниров и пружины крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей и крышки багажника  • Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надёжность её крепления  • Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей

6.2.3. ТО-3

Перечень материалов, подлежащих замене на ТО-3

• моторное масло

• масляный фильтр

• фильтрующий элемент отопителя салона

• тормозная жидкость

• рабочие жидкости, хладагент системы кондиционирования - доливка (дозаправка) при необходимости

• передние тормозные колодки - замена при необходимости

• задние тормозные колодки - замена при необходимости

• воздушный фильтр двигателя

Контрольно-осмотровые (диагностические) работыПроверить:Состояние кузова:• наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес• работу замков дверей и капота• Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, шарниров рулевых тяги их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов• Суммарный люфт в рулевом управлении• Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления; состояние шлангов, трубок и соединений• Герметичность уплотнений узлов и агрегатов• Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов• Уровень охлаждающей жидкости;• Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора)• Состояние проводов, надёжность соединений и крепящих хомутов• Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов• Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии• Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем• Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах• Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков• Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля• Состояние аккумуляторной батареи• Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар• Работоспособность усилителя рулевого управления• Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностейОбнаруженные неисправности устраняются в рамках гарантии либо оплачиваются потребителем дополнительно, в соответствии с гарантийной политикой АО «АВТОВАЗ».Регламентные работы• Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя (с наклейкой в моторном отделении этикетки с информацией о залитом масле)• Заменить фильтрующий элемент отопителя• Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей• Замена воздушного фильтра двигателя• Замена тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов• Смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниров и пружины крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей.

6.3. Обнаруженные при техническом обслуживании  неисправности устраняются в рамках гарантии либо оплачиваются Заказчиком дополнительно, в соответствии с гарантийной политикой АО «АВТОВАЗ».

6.4. Гарантийный ремонт транспортных средств Заказчика осуществляется в рамках гарантийного периода в соответствии с условиями гарантии завода-изготовителя. Весь объем работ по гарантийному ремонту осуществляется за счёт Исполнителя.

6.5. В случае изменения заводом-изготовителем регламента прохождения технического обслуживания, Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с таким регламентом.

- Требования к порядку и проведению услуг:

Исполнитель обеспечивает качественное выполнение технического обслуживания автотранспорта на территории автосервиса (технического центра).

Приемка транспортных средств осуществляется Исполнителем в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. Исполнитель выполняет техническое обслуживание автотранспорта своими силами и за свой счет.

Техническое обслуживание автомобиля выполняется в соответствии с условиями Технического задания и нормативно-техническими требованиями, утвержденным действующим законодательством РФ (ГОСТ 33997-2016 от 01.02.2018), Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденных ПП РФ от 11.04.2001 г. № 290, (ред. от 31.01.2017), технические условия производителя транспортного средства и другие нормативные документы, принятые для данного вида услуг.

Приемка автомобиля на техническое обслуживание осуществляется на основании заявочного листа - требования на выдачу, с обязательной отметкой даты и времени прибытия автотранспорта на СТО и заполнением акта приёма-передачи автомобиля по адресу Исполнителя.

Техническое обслуживание осуществляется в срок, не позднее 2 рабочих дней.

Количество норма-часов определяется в соответствии с регламентом трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, установленного заводом-изготовителем

Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта включают в себя, в том числе услуги по: мойке автомобиля и агрегатов, диагностике передней и задней подвесок автомобиля, регулировке развала-схождения колес, шиномонтажу, диагностике электрооборудования (со снятием с автомобиля), диагностике и заправке автомобильных кондиционеров, диагностике ABS, диагностике МКПП, диагностике ДВС, проведению диагностических работ, проведению компьютерной диагностики для выявления неисправностей, регулировке фар, регулировке топливной аппаратуры бензиновых двигателей, регулировке рулевого управления, регулировке углов установки управляемых колес и др. Услуги по компьютерной диагностике автомобиля проводятся с применением оборудования, позволяющего автоматически считывать ошибки, выявлять повреждения, некорректную работу устройств, узлов и агрегатов автомобиля.

Проведение технического обслуживания в соответствии со стандартами завода-изготовителя.

При выполнении работ Исполнитель обязан использовать только новые оригинальные запасные части, сертифицированные на территории РФ, разрешенные к применению заводом-изготовителем транспортного средства.

Соответствие используемых при техническом обслуживании запасных частей, расходных материалов государственным стандартам должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

Исполнитель самостоятельно приобретает, при отсутствии в наличии заказывает, оплачивает доставку и использует для установки на автомобили заказчика все детали, узлы, агрегаты, эксплуатационные и сопутствующие расходные материалы, необходимые для выполнения работ в соответствии с перечнем запасных частей, масел, технических жидкостей и расходных материалов.

Устанавливаемые запасные части, узлы, агрегаты должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), на все запасные части, узлы, агрегаты, расходные материалы должны иметься необходимые сопроводительные документы (сертификат соответствия, декларации качества и др. (при наличии)) и предоставляться гарантия не менее срока, установленного заводом - изготовителем. Указанные документы предъявляются Исполнителем по требованию Заказчика на этапе исполнения Контракта.

Использование при техническом обслуживании транспортных средств Заказчика технических жидкостей, масел и пластичных смазок в соответствии с требованиями рекомендаций заводов-изготовителей.

Срок годности масел, технологических жидкостей, используемых при техническом обслуживании автомобилей, должен составлять не менее 2-х лет с момента заключения Контракта.

Исполнитель гарантирует, что запчасти и расходные материалы, установленные при исполнении Договора, являются новыми, не использованными и не восстановленными.

Оказание услуг производится на диагностическом и ремонтном оборудовании, в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующей марки автомобилей, поступивших на ремонт.

Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе оказания услуг, если ущерб нанесен Исполнителем по его вине, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика вместе со специальным оборудованием (при наличии) и государственными регистрационными знаками, установленными на автотранспорте с момента его приема на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту до передачи Заказчику.

Исполнитель обеспечивает за свой счет утилизацию отходов от технического обслуживания автотранспорта Заказчика.

8.Требования к гарантии:

- Срок гарантии оказанных услуг, исчисляется со дня подписания документа о приемке оказанных услуг:

- Гарантийный срок на оказанные услуги со дня подписания документа о приемке оказанных услуг составляет:

- на работы технического обслуживания - в течение 20 дней при пробеге не более 1000 км;

- на детали - не менее срока, установленного изготовителем подтвержденного паспортом на изделие.

- Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

- 8.1. Требования по объему гарантий качества услуг: 100% объём качества на все виды услуг.

- По качеству, техническим характеристикам, безопасности, результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, Постановлению Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении Правил выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», ГОСТ 33997-2016, ГОСТ 12.2.037-78, Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196 ФЗ.

- Результаты оказанных услуг (выполненных работ) должны соответствовать требованиям, регламентирующим техническое состояние автотранспортных средств, участвующих в дорожном движении, в том числе требованиям ГОСТ 33997-2016 в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения.

9.Требования к безопасности оказания услуг:

Качество используемых материалов должно подтверждаться соответствующими сертификатами, паспортами.

Своими силами и за свой счет Исполнитель должен возместить ущерб, причиненный при производстве работ по вине Исполнителя Муниципальному заказчику и/или третьим лицам, или возместить убытки Муниципального заказчика по возмещению ущерба, в том числе третьим лицам.

10. Порядок сдачи и приемки результатов:

Исполнитель в течение 5 календарных дней с момента окончания оказания услуг формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) документ о приемке оказанных услуг, который должен содержать информацию, предусмотренную ч.13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. К документу о приемке оказанных услуг прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: счет на оплату и (или) счет-фактура или УПД (при оплате услуг с учетом НДС), заказ-наряд, заявочные листы-требования на выдачу автотранспорта.

Заказчик в течении 10 календарных дней со дня поступления документа о приемке оказанных услуг осуществляет приемку оказанных услуг на соответствие условиям Контракта и подписывает, и размещает в ЕИС документ о приемке оказанных услуг, или формирует, подписывает и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке оказанных услуг с указанием причин отказа и сроков устранения недостатков. Подписанный Заказчиком и подрядчиком документ о приемке оказанных услуг является основанием для финансовых расчетов по контракту между Заказчиком и Исполнителем. Проверка качества оказанных услуг может осуществляться с применением фото и видеосъемки.

11. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий ее качества: Гарантийный срок на оказанные услуги со дня подписания документа о приемке оказанных услуг составляет:

на работы технического обслуживания - в течение 20 дней при пробеге не более 1000 км;

на детали - не менее срока, установленного изготовителем подтвержденного паспортом на изделие.