ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы

КОД ОКПД 2 – Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.

71.20.10.000-00000004 – Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа.

- Срок оказания услуг: 2021 год

- Наименование организации: ГАУЗ СО  «Новолялинская РБ»

- Место оказания услуг: Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 17

- Технические условия:

В объем работ входит выполнение следующих мероприятий:

Эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы:

- Испытание маршевых лестниц до 30  ступеней – 2 шт.

- Испытание площадки маршевой лестницы – 2 шт.

- Испытание балок крепления лестниц на прочность – 6 замеров

- Проверка соответствия геометрических размеров – 2 лестницы

- Проверка прочности ограждения марша лестницы – 12 замеров

- Наружные пожарные лестницы подлежат эксплуатационным испытаниям на следующих объектах Заказчика:

Одна пожарная лестница на здании по ул. Кузнецова д. 17

5. Перечень необходимых испытаний и проверок:

- 	Проверка предельных отклонений размеров и форм;

- 	Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений;

-	Проверка качества сварных швов;

-	Проверка качества защитных покрытий;

- 	Испытания ступени лестницы на прочность;

- 	Испытания балок крепления лестницы на прочность;

-	Испытания площадок и маршей лестниц на прочность;

- 	Испытания ограждения лестниц на прочность.

6. Общие требования к услугам:

Услуги оказываются с использованием действующей Лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением Протокола испытаний по ГОСТР 53254— 2009, а также Заключения о соответствии лестницы или ограждения действующим нормам.

Протокол испытаний составляется отдельно на каждую испытываемую лестницу или ограждение. Протокол должен содержать перечень всех проведенных проверок и испытаний, а также полученные в результате этого показатели и выявленные нарушения.  Протоколы испытаний составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются его руководителем, а также лицом проводившим проверку, скрепляются печатью Исполнителя и вместе с Заключением о соответствии испытуемого объекта передаются на рассмотрение Заказчику до подписания Акта приема-сдачи услуг.

При оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать следующие общие требования:

- Исполнитель обязан выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя.

- Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном  порядке                                       согласовываются с Заказчиком.

- Наличие действующих сертификатов на применяемые материалы - обязательно.

-

7. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

- При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

- Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ  требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

## - Исполнитель обязан оказывать все услуги в соответствии с  требованиями  16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ),  Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТР 53254— 2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.