ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений

Министерства социальной политики Свердловской области

Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту помещений Министерства социальной политики Свердловской области (далее – работы)

ОКДП: 43.39.19.190:  Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Большакова, стр. 105, кабинет: № 133 (номера помещений по поэтажному плану БТИ: № 98, 99, 100)

Срок выполнения работ: Работы выполняются в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

Требования к материалам, используемым при производстве работ:

Выполнение работ осуществляется силами Подрядчика с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Цвет (оттенок цвета) краски для стеклообоев, цвет, фактура и рисунок линолеума, рисунок стеклообоев, дверь согласовываются с Заказчиком с целью обеспечения гармоничной цветовой гаммы в кабинете.

Строительные материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Перечень и объем выполняемых работ:

Вид и объем работ указаны в ведомости объемов работ на выполнение работ по текущему ремонту помещений Министерства социальной политики Свердловской области (Приложение №1).

Действия Подрядчика до начала выполнения работ на объекте:

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта Подрядчик направляет в ГКУ СО «СИНПО» документы для оформления акта допуска, наряда допуска на выполнение работ в установленном ГКУ СО «СИНПО» порядке.

Контактные данные ГКУ СО «СИНПО»: Екатеринбург, ул. Октябрьская площадь, д. 3, телефон для связи: +7 (343) 371-72-76, график работы пн-чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00.

Без акта допуска и наряда допуска, полученных в ГКУ СО «СИНПО», Подрядчик не приступает к выполнению работ на объекте.

Перед началом выполнения работ Подрядчик:

- в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения государственного контракта назначает уполномоченного представителя Подрядчика, ответственного за организацию выполнения работ и направляет о нем полную информацию Заказчику. Копия приказа Подрядчика о назначении ответственного(-ых) лица за охрану труда, пожарную безопасность и соблюдение техники безопасности (далее – уполномоченное лицо) должна быть передана Заказчику до начала выполнения работ вместе с оформленными, подписанными актами допуска и нарядами допуска;

- в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала выполнения работ предоставляет Заказчику списочный состав сотрудников и автотранспорта, которые будут задействованы при выполнении работ;

- в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения государственного контракта, согласовывает с ответственным лицом Заказчика:

- график выполнения работ;

- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

- график поступления материалов на объект;

- обеспечивает прохождение сотрудниками, задействованными при выполнении работ на объекте, вводного инструктажа на рабочем месте с работниками сторонней организации, который проводит ответственное лицо Заказчика.

Требования к проведению работ:

Работы выполняются в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и посетителей.

Работы производятся в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-четверг – с 08:30 до 17:30 часов, пятница с 08:30 до 16:30 часов. В отдельных случаях время проведения работ согласовывается с Заказчиком.

При выполнении работ Подрядчик должен:

- восстановить за свой счёт повреждённые Подрядчиком (по собственной вине) материальные ценности. Подрядчик восстанавливает их или компенсирует их стоимость;

- обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций администрации учреждения и Заказчика;

- за свой счёт поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором. Место установки строительного контейнера для складирования строительного мусора на территории согласовывается с Заказчиком;

- немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных последствий для Заказчика или сторонних лиц, возникших в ходе выполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят ухудшению результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;

- обеспечить своевременный вынос из помещений и вывоз из контейнера строительного мусора, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы, коридоры, по окончании работ ежедневно проводить уборку помещения от строительного мусора.

При обнаружении Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных в описании объекта закупки, Подрядчик обязан уведомить об этом представителя Заказчика в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения таких дополнительных работ.

Требования к качеству используемых материалов и качеству выполнения работ, в том числе технологиям, методам выполнения работ:

Все материалы, покрытия и комплектующие изделия должны соответствовать нормативной документации, распространяющейся на каждый конкретный вид материала и изделия, и отвечать требованиям экологической безопасности в условиях эксплуатации.

Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для материалов и покрытий, используемых при ремонте, а также – установленных в других нормативных документах, утвержденных органами Роспортребнадзора.

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом.

Технология и методы производства работ должны соответствовать действующим нормам. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

При выполнении работ Подрядчик должен использовать материалы, которые должны иметь:

-  Сертификаты соответствия (паспорта качества);

-  Санитарно-эпидемиологические заключения;

-  Сертификаты пожарной безопасности.

Перед укладкой линолеума Подрядчик выполняет заделку выбоин, трещин основания пола, укладывает фанеру. Полотна линолеума соединяются с использованием технологии холодной сварки, края линолеума по контуру вдоль стен заводятся под плинтус. Линолеум перед приклейкой должен вылежаться до исчезновения волн, воздушных мешков и полностью прилегать к полу по всей поверхности. Стыки между полотнищами после прирезки должны быть прямолинейными, при этом уступы и зазоры между смежными полотнищами не допускаются.

При смене обоев поверхность стен под оклейку обоями необходимо предварительно тщательно обработать и вычистить, трещины разделать, оштукатурить и зашпаклевать. Поверхность должна быть гладкой и твердой. Не допускается образование воздушных пузырей, пятен и других загрязнений, а также доклеек и отслоений обоев. Не допускается стыковка обоев по горизонтали в составе одной вертикальной полосы, полосы должны быть сплошными. При работах по окраске Подрядчиком проводятся мероприятия по недопущению попадания красок и сопутствующих материалов на поверхности, не подлежащие окрашиванию. В случае загрязнения поверхностей очистка производится силами Подрядчика.

Элементы сигнализации (пожарной, охранной), кондиционер, установленные электрические, компьютерные сети при проведении ремонтных работ не демонтируются, Подрядчик производит работы аккуратно обходя смонтированное оборудование. При необходимости демонтировать оборудование для выполнения работ, Подрядчик после согласования с Заказчиком, демонтирует и монтирует оборудование обратно без взимания дополнительной оплаты с Заказчика.

За 2 (два) рабочих дня до сдачи результатов работ Подрядчик производит окончательную уборку строительного мусора, в том числе разборку и вывоз временных конструкций.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика, а также лиц, осуществляющих технический надзор, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего описания объекта закупки и контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Помещения для бытовых нужд и складирования материалов, оборудования и инструментов Заказчиком не предоставляется. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет.

Все материалы, конструкции после демонтажа предъявляются Заказчику для определения повторного использования. Материалы, конструкции непригодные к дальнейшему использованию, вывозятся и утилизируются Подрядчиком в установленном порядке. Материалы, определённые Заказчиком как пригодные для повторного использования, передаются Заказчику.

Нормативные документы:

Применяемые Подрядчиком материалы, технологии выполнения работ должны соответствовать:

Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

СП 76.13330.2016 «СНИП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

иным нормативным документам, регламентирующим данный вид деятельности.

Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации в области энергосбережения:

Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009               № 261-ФЗ.

Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Требования к безопасности выполнения работ и материалов:

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия изготовителя.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТ.

При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных, компьютерных и инженерных сетей на участке производства работ.

Материалы, применяемые при выполнении работ, при нормальных условиях эксплуатации и хранения не должны оказывать вредного влияния на организм человека.

Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех происшествиях, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии, несчастных случаях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента аварии (возникновения угрозы аварии), несчастного случая.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии нормального функционирования результатов выполненной работы 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания документа о приемке.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты и другие недостатки, которые явились следствием применения некачественных материалов или некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Ведомость

объемов работ на выполнение работ по текущему ремонту помещений

Министерства социальной политики Свердловской области

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Помещение № 98 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разборка плинтусов | м | 4,16 |
| 2 | 2 | Разборка дверных заполнений проемов | м2 | 1,2 |
| 3 | 3 | Расчистка поверхностей от старых покрасок | м2 | 6,24 |
| 4 | 4 | Демонтаж кабеля | м | 4,5 |
| 5 | 5 | Демонтаж светильников | шт | 1 |
| 6 | 6 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 2 |
| 7 | 7 | Демонтаж коробки ответвительной | шт | 1 |
| 8 | 8 | Извещатель ПС демонтаж с сохранением и последующим монтажем | шт | 1 |
| Помещение № 99 |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Разборка плинтусов | м | 6,98 |
| 10 | 10 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 6,01 |
| 11 | 11 | Снятие наличников | м | 11 |
| 12 | 12 | Демонтаж дверных коробок | шт | 1 |
| 13 | 13 | Расчистка поверхностей от старых покрасок | м2 | 17,79 |
| 14 | 14 | Демонтаж кабеля | м | 2,5 |
| 15 | 15 | Демонтаж светильников | шт | 1 |
| 16 | 16 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 1 |
| 17 | 17 | Демонтаж коробки ответвительной | шт | 1 |
| 18 | 18 | Извещатель ПС демонтаж с сохранением и последующим монтажем | шт | 2 |
| 19 | 19 | Снятие смесителя | шт | 1 |
| 20 | 20 | Демонтаж раковин | шт | 1 |
| Помещение № 100 |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Разборка плинтусов | м | 13,98 |
| 22 | 22 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 13,8 |
| 23 | 23 | Расчистка поверхностей от старых покрасок | м2 | 37,1256 |
| 24 | 24 | Демонтаж кабеля | м | 13,1 |
| 25 | 25 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 7 |
| 26 | 26 | Демонтаж прибора опопвещения | шт | 1 |
| Раздел 2. Ремонт помещения № 98 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 27 | 27 | Устройство потолков тип Армстронг | м2 | 1,41 |
|  | 27,1 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 1,4523 |
| Стены |  |  |  |  |
| 28 | 28 | Однослойное оштукатуривание стен | м2 | 11,18 |
|  | 28,1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 95,03 |
|  | 28,2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,236 |
| 29 | 29 | Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой | м2 | 11,18 |
|  | 29,1 | Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2 | м2 | 11,739 |
|  | 29,2 | Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °C, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0,06708 |
|  | 29,3 | Клей для стеклообоев | кг | 3,0745 |
|  | 29,4 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 2,09066 |
| 30 | 30 | Вторая окраска стен | м2 | 11,18 |
|  | 30,1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 1,677 |
| Пол |  |  |  |  |
| 31 | 31 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой | м2 | 1,41 |
| 32 | 32 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 1,41 |
|  | 32,1 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 | 1,4382 |
|  | 32,2 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 0,705 |
| 33 | 33 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 4,16 |
|  | 33,1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 4,2016 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 34 | 34 | Установка дверных блоков | м2 | 1,2 |
|  | 34,1 | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | м | 6,48 |
|  | 34,2 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 1 |
|  | 34,3 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием | м2 | 1,2 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 35 | 35 | Монтаж извещателя ПС на подвесной потолок | шт | 1 |
|  | 35,1 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | шт | 1 |
|  | 35,2 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | м | 1 |
| 36 | 36 | Установка светильника в подвесной потолок | шт | 1 |
|  | 36,1 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 1 |
| 37 | 37 | Короба пластмассовые монтаж | м | 1,5 |
|  | 37,1 | Кабель-канал (короб), размеры 100х40 мм | м | 1,5 |
| 38 | 38 | Розетка штепсельная монтаж | шт | 2 |
|  | 38,1 | Розетка с заземляющим контактом для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 10 А, 220 В, цвет белый, IP20 | шт | 2 |
| 39 | 39 | Труба гофрированная ПВХ монтаж | м | 2,33 |
|  | 39,1 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 2,33 |
| 40 | 40 | Коробка ответвительная установка | шт | 1 |
|  | 40,1 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 1 |
| 41 | 41 | Монтаж провода в короба | м | 3,2 |
|  | 41,1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 4,9 |
| 42 | 42 | Затягивание провода в проложенные трубы | м | 2,33 |
|  | 42,1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 2,33 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 43 | 43 | Установка решеток жалюзийных в потолок подвесной | шт | 1 |
|  | 43,1 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм | шт | 1 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 44 | 44 | Перемещение холодильника | шт | 1 |
| 45 | 45 | Влажная уборка помещения | м2 | 1,41 |
| Раздел 3. Ремонт помещения № 99 |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 46 | 46 | Устройство потолков тип Армстронг | м2 | 5,45 |
|  | 46,1 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм | м2 | 5,6135 |
| Стены |  |  |  |  |
| 47 | 47 | Однослойное оштукатуривание стен | м2 | 17,79 |
|  | 47,1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 151,215 |
|  | 47,2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 3,558 |
| 48 | 48 | Облицовка арки гипсокартонными листами | м2 | 0,55 |
|  | 48,1 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 0,5665 |
| 49 | 49 | Оклейка стен стеклообоями с окраской, с подготовкой | м2 | 18,34 |
|  | 49,1 | Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2 | м2 | 19,257 |
|  | 49,2 | Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °C, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0,11004 |
|  | 49,3 | Клей для стеклообоев | кг | 5,0435 |
|  | 49,4 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 3,42958 |
| 50 | 50 | Вторая окраска стен | м2 | 18,34 |
|  | 50,1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 2,751 |
| 51 | 51 | Установка уголков ПВХ | м | 11 |
|  | 51,1 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм | м | 11 |
| Пол |  |  |  |  |
| 52 | 52 | Устройство оснований полов из фанеры | м2 | 6,01 |
| 53 | 53 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 6,01 |
|  | 53,1 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 | 6,1302 |
|  | 53,2 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 3,005 |
| 54 | 54 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 6,98 |
|  | 54,1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 7,0498 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 55 | 55 | Извещатель ПС монтажна подвесной потолок | шт | 2 |
|  | 55,1 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | шт | 2 |
|  | 55,2 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | м | 2 |
| 56 | 56 | Светильник установка | шт | 1 |
|  | 56,1 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 1 |
| 57 | 57 | Выключатель одноклавишный монтаж | шт | 1 |
|  | 57,1 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |
| Перенос выключателей из помещений № 98, 100 |  |  |  |  |
| 58 | 58 | Кабель-канал монтаж | м | 3,4 |
|  | 58,1 | Кабель-канал (короб), размеры 100х40 мм | м | 3,4 |
| 59 |  | Выключатель монтаж в кабель-канал | шт | 2 |
|  | 59,1 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 /для кабель-канала/ | шт | 2 |
| 60 | 60 | Монтаж провод в короба | м | 7,9 |
|  | 60,1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 7,9 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 61 | 61 | Установка решеток жалюзийных в подвесной потолок | шт | 1 |
| 61 | 61,1 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм | шт | 1 |
| 62 | 62 | Установка моек | компл | 1 |
| 62 | 62,1 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм | компл | 1 |
| 62 | 62,2 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | шт | 1 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 63 | 63 | Перемещение мебели | шт | 4 |
| 64 | 64 | Влажная уборка помещений | м2 | 6,01 |
| Раздел 4. Ремонт помещения № 100 |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 65 | 65 | Однослойное оштукатуривание стен | м2 | 37,1256 |
|  | 65,1 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 315,605 |
|  | 65,2 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7,426 |
| 66 | 66 | Оклейка стен стеклообоями с окраской, с подготовкой | м2 | 37,13 |
|  | 66,1 | Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2 | м2 | 38,9865 |
|  | 66,2 | Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °C, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0,22278 |
|  | 66,3 | Клей для стеклообоев | кг | 10,21075 |
|  | 66,4 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 6,94331 |
| 67 | 67 | Вторая окраска стен | м2 | 37,13 |
|  | 67,1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 5,5695 |
| Откосы |  |  |  |  |
| 68 | 68 | Окрашивание откосов с расчисткой старой краски | м2 | 1,26 |
|  | 68,1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 | кг | 0,7938 |
| 69 | 69 | Установка уголков ПВХ | м | 5,4 |
|  | 69,1 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм | м | 5,4 |
| Пол |  |  |  |  |
| 70 | 70 | Устройство оснований полов из фанеры | м2 | 14,98 |
| 71 | 71 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 14,98 |
|  | 71,1 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 | 15,2796 |
|  | 71,2 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 7,49 |
| 72 | 72 | Устройство плинтусов ПВХ | м | 14,98 |
|  | 72,1 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 15,1298 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 73 | 73 | Короба пластмассовые монтаж | м | 6 |
|  | 73,1 | Кабель-канал (короб), размеры 100х40 мм | м | 6 |
| 74 | 74 | Розетка штепсельная монтаж | шт | 11 |
|  | 74,1 | Розетка с заземляющим контактом для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 10 А, 220 В, цвет белый, IP20 | шт | 6 |
|  | 74,2 | Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20 | шт | 5 |
| 75 | 75 | Труба гофрированная ПВХ монтаж | м | 37,5 |
|  | 75,1 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 37,5 |
| 76 | 76 | Монтаж провода в короба | м | 7,7 |
|  | 76,1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 7,7 |
| 77 | 77 | Затягивание провода в проложенные трубы | м | 37,5 |
|  | 77,1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 | м | 37,5 |
| 78 | 78 | Подключение жил кабелей в щите | шт | 3 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 79 | 79 | Смена жалюзийных решеток | шт | 1 |
|  | 79,1 | Решетка вентиляционная инерционная пластмассовая, размеры 390х390 мм | шт | 1 |
| 80 | 80 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | м2 | 3,416 |
|  | 80,1 | Краска БТ-177 | т | 0,00055 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 81 | 81 | Перемещение мебели | шт | 9 |
| 82 | 82 | Влажная уборка помещений | м2 | 13,57 |
| Раздел 5. Прочие работы |  |  |  |  |
| 83 | 83 | Погрузка мусор строительный вручную | т | 0,179 |
| 84 | 84 | Перевозка мусора на расстояние 36 км | т | 0,179 |
| 85 | 85 | Размещение строительного мусора | тн | 0,179 |