ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки

проектной документации в целях ремонта объекта  «Ремонт мостового перехода через р. Лялю на км 3+355 автомобильной дороги "Подъезд к п. Старая Ляля от км 48+316 а/д "Подъезд к ур. Малая Лата - п. Павда" на территории Новолялинского городского округа»

| 1. | Наименование объекта. Категория дороги | Автодорога "Подъезд к п. Старая Ляля от км 48+316 а/д "Подъезд к ур. Малая Лата - п. Павда" на территории Новолялинского городского округа на км 3+355 Категория V. Код 4103241 363 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Код ОКПД 2 | 71.12.14.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия; Единица измерения – условная единица |
| 3. | Основание для разработки | План разработки проектной документации по объектам ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области и искусственных сооружений на них в 2023-2025 годах |
| 4. | Вид работ | Ремонт |
| 5. | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 6. | Заказчик | ГКУ СО «Управление автодорог» |
| 7. | Генеральная проектная организация | Определится при проведении торгов |
| 8. | Источник финансирования | Бюджет Свердловской области |
| 9. | Сбор исходных данных | - Выполнить раздел «Сбор исходных данных» для проектирования мостового перехода, в том числе пересечениям и примыканиям в одном уровне, пересекаемым коммуникациям. 2. Запросить кадастровые сведения и сведения о зарегистрированных правах на смежные земельные участки, граничащие с автомобильной дорогой в местах временно занимаемых земель на период ремонта. 3. Выполнить предпроектное обследование моста в объеме, достаточном для принятия технических решений. |
| 10. | Необходимость производства инженерных изысканий | 1. Произвести инженерно-геодезические изыскания в объеме необходимом для разработки проектной документации ремонта объекта. Система высот балтийская 1977г. Система координат Свердловской области (МСК-66). 2. Требования к точности и составу отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2016, п.п. 5.3.1 и 5.3.2. 3. Установить не менее двух пунктов опорной геодезической сети (ОГС) в пределах прямой видимости между ними. Конструкцию пункта ОГС принять по ГОСТ 32869-2014, приложение Г. 4. Технический отчет о выполненных инженерных изысканиях передать заказчику после окончания изыскательских работ. |
| 11. | Исходные данные по существующему мосту | Металлический мост, полная длина 81,15м, продольная схема 1,60+9,378+9,98+10,0+10,2+9,8+10,12+9,67+1,7, габарит – 7,63+2х0,92м, год постройки – 1996. Расчетные нагрузки не определены. Состояние неудовлетворительное. |
| 12. | Требования по вариантной проработке | Рассмотреть варианты ремонта мостового перехода с движением транзитного транспорта по временному объезду. |
| 13. | Основные технические показатели объекта после ремонта: |  |
| 13.1 | Протяжённость подходов | Минимально необходимая для сопряжения существующего моста с автомобильной дорогой. |
| 13.2 | Тип покрытия | Капитальный |
| 13.3 | Вид покрытия | Асфальтобетон |
| 13.4 | Тип сооружения | Временный |
| 13.5 | Габарит | Г- 6,5+2х1,5м |
| 14. | Состав работ по ремонту мостового перехода | - Ремонт моста: - ремонт несущих конструкций существующего моста; - ремонт и усиление пролетных строений моста; - замена перильного ограждения; - предусмотреть демонтаж и монтаж опор освещения с заменой проводов ЛЭП на СИП; - удаление слоев покрытия с заменой всех слоев дорожной одежды мостового полотна и устройством гидроизоляции; - замена барьерного ограждения проезжей части на мосту и сопряжении в соответствии с нормативными требованиями; - замена конструкции мостового полотна с установкой деформационных швов соответствующего типа; - замена конструкций сопряжений моста с подходами (при необходимости); - устройство системы водоотвода мостового перехода; - восстановление и укрепление конусов моста; - устройство лестничных сходов; - ремонт опор с установкой опорных частей (при необходимости); - устранение просадок опор №№2,3,4 - замена шкафных стенок (при необходимости); - расчистка русла реки; - окраска опор, пролетных строений и других конструкций; - предусмотреть устройство фундаментов под стойки дорожных знаков из сборного железобетона, в соответствии с типовым проектом серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах»; - устранение прочих дефектов, выявленных при предпроектном обследовании. - выполнить расчет на максимальную нагрузку конструкций пролетного строения моста; 2. Ремонт подходов в соответствии с п.13.1 3. Организация движения транзитного транспорта на период выполнения ремонтных работ по временному объезду. |
| 15. | Состав проектной документации | - Состав проекта принять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» №87 от 16.02.2008г.(согласовать с заказчиком). - Помимо обязательного состава ПД, в неё должны быть включены следующие разделы: - «Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства» (Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы) с указанием предельных значений, контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; - «Методы контроля и измерений» с приложением документированных процедур на все виды производственного контроля; - «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов». - Разработать чертеж полосы отвода земельных участков, предоставляемых во временное пользование на время выполнения работ по ремонту мостового перехода. - В случае необходимости занятия земель во временное пользование из государственной или муниципальной собственности обеспечить подготовку документов для дальнейшего получения разрешения на использование земель или земельного участка в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации. При необходимости временного занятия земельных участков, обремененных правами третьих лиц выполнить согласование с собственниками земельных участков в объеме, достаточном для заключения договора аренды. Предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки, необходимые для проведения ремонта. - ПД выдаётся заказчику в четырех экземплярах плюс 2экз. на магнитном носителе (один только для чтения в формате PDF). Проектную документацию в полном объеме предоставить на отдельных цифровых или электронных носителях, в том числе сметы – в формате xml, программы «ГРАНД-Смета» (*.gsfx) с обязательным экспортом документов в Microsoft Word или Excel, чертежи – в формате AutoCAD, текстовые документы – в формате Word, Excel. Электронный вид проектной документации должен полностью совпадать с бумажным. |
| 16. | Организация ремонта | - Работы по ремонту моста производить с организацией движения транзитного транспорта по временному объезду. - Разработать рациональную схему поставки строительных материалов и онструкций.(согласовать с заказчиком). - Проект организации работ должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. |
| 17. | Стоимость ремонта | Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. В составе сметной документации, представить Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ) (ВОСКР), составленную в текущем уровне цен в формате Excel. Итоговая общая стоимость по ВОСКР должна соответствовать итоговой стоимости строительства по сводному сметному расчету. Выполнить конъюнктурный анализ (мониторинг цен) по Уральскому региону (в приоритете Свердловской области). Прайс-листы предоставить минимум от трех поставщиков и выбрать компании с наименьшей стоимостью товара, согласовать с Заказчиком. |
| 18. | Особые условия проектирования | 1. До выпуска проектной документации разработать варианты ремонта мостового перехода и согласовать с заказчиком. 2. Минимальные требования к техническому и программному обеспечению проектных работ: - специальное программное обеспечение по проектированию автодорог и мостов (Кредо, ГИП-А, Инроадс, Мост и другие, сертифицированные Росстроем РФ). 3.При проектировании необходимо руководствоваться нормативными документами в соответствии с контрактом и статьями 760, 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 4. При определении видов и объемов работ по ремонту мостового перехода руководствоваться «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 г. № 402. 5. Ремонт проводить в пределах существующей полосы отвода без занятия дополнительных земель в постоянное пользование. 6. При необходимости устройства временных объездов не планировать их на землях общей долевой собственности и лесных участках. 7. В случае необходимости временного занятия земель (стройплощадки и пр.) из государственной или муниципальной собственности обеспечить подготовку документов для дальнейшего получения разрешения на использование земель или земельного участка в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса Российской Федерации. 8. В случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц: - оформить письменное согласие правообладателя на аренду земельных участков сроком до 1 года; - определить продолжительность аренды; - определить размер арендной платы; - включить в ССР затраты подрядчика по оплате аренды временно занимаемых земельных участков. - При необходимости временного (на период проведения работ) занятия земель за пределами существующего землеотвода дороги предоставить схему расположения участка (участков) на кадастровом плане территории по актуальным данным Государственного кадастра недвижимости с указанием категории земель, правообладателей земельных участков с предоставлением координат узловых и поворотных точек границ в местной системе координат Свердловской области МСК-66 (таблица Excel). 10.Выполнить переустройство коммуникаций в пределах существующей полосы отвода (при необходимости); 11. Согласовать проектную документацию с владельцами существующих коммуникаций (при необходимости). 12. Государственная экспертиза проектной документации не требуется. |
| 19. | Срок окончания работ | В соответствии с графиком выполнения работ |