УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента государственных

закупок Свердловской области

от «___» мая 2019 г. №____

«Об утверждении форм документов»

Форма № 5 Описание объекта закупки на поставку товара или на выполнение работы, оказание услуги, для выполнения, оказания которых используется товар

Монтаж пожарной сигнализации

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»

1. Предмет закупки: Монтаж пожарной сигнализации ГБПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж №2", Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Сергея Коровина, д.1

2. Заказчик: ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»

3. Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование объекта Заказчика | Место выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» | 622048, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сергея Коровина, д.1 |

4. Срок  выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта.

5. Перечень и объем выполнения работ: согласно рабочих проектов и смет.

6. Требования к выполнению работ:

Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами, средствами и материалами выполнение работ в соответствии с локально сметным расчетом, проектом и требованиями настоящего технического задания.

Все затраты по доставке, разгрузке, размещению материалов на Объекте производятся за счёт средств и сил Подрядчика. Подрядчик обязан после подписания контракта закупить, заготовить комплектующее оборудование и материалы для бесперебойного выполнения работ.

Учитывая характер объекта, Подрядчик  должен до начала выполнения работ представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

Подрядчик  выполняет работы на основании графика проведения работ, составленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком до начала проведения работ.

Стороны в течение 3-х рабочих дней со дня заключения контракта подписывают График выполнения работ с указанием этапов выполнения работ

Работы и используемые материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации, действующих ГОСТ, ТУ, правил.

Результатом работы должна быть смонтированная система пожарной сигнализации при пожаре, соответствующая предъявляемым требованиям.

Сбор и вывоз мусора Подрядчик должен осуществлять ежедневно, используя на эти цели герметичную тару, не допускается захламление места производства работ и «захоронение» мусора. Вывоз мусора, доставка материалов и связанные с этим погрузо-разгрузочные работы производятся  силами Подрядчика  и за его счет.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях возлагается на Подрядчика, который своим приказом (письменно) назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить целостность расположенных в зоне работ инженерных сетей и коммуникаций.

Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ в полном объёме.

При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт средств Подрядчика.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми (не бывшие в употреблении). Соответствие товаров должно подтверждаться наличием сертификатов соответствия (если такое требование установлено для данного вида материалов), оформленными в соответствии с законодательством РФ; паспортом производителя (изготовителя), которые Подрядчик направляет Заказчику до начала работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых им материалов и оборудования, а также за применение материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Замена согласованных и определенных локальным сметным расчетом и рабочей документацией материалов допускается только по согласованию Заказчика, при условии предоставления Подрядчиком документального подтверждения эквивалентности предлагаемых для замены материалов. Такие материалы и оборудование по своим параметрам и характеристикам  должны соответствовать характеристикам, указанным в локальном сметном расчете и рабочей документации материалов и оборудования либо иметь характеристики, обеспечивающие повышенное качество выполняемых работ. Эквивалентность определяется по всем параметрам указанных материалов, оборудования.

Участнику закупки следует считать, что все указания на конкретные товарные знаки, которые он обнаружит в документации об аукционе и/или в проектно-сметной документации, сопровождаются словами «или эквивалент».

Товарные знаки, указанные в проектно-сметной документации с качественными, техническими и функциональными характеристиками приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с конкретными товарными знаками (при выполнении работ могут применяться эквивалентные материалы).

Подрядчик  может принять на себя по заключаемому контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями, по согласованию с Заказчиком.

- Подрядчик обязан произвести все пуско-наладочные работы и представить исполнительную документацию.

- Подрядчик обязан выполнить работы согласно  проекту и локальной сметы, чтобы система полностью функционировала.

7. Требования к используемым при выполнении работ товарам:

| № п/п | Наименование | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | ППКОПУ 011249-2-1 прот.R3 Напряжение питания, В 12DC Потребление тока, А 0.4 Рабочая температура °C 0...+55 Масса, кг 1 Габаритные размеры, мм 200x160x50 Прибор прот.R3 может работать в двух режимах: • в обычном режиме приемно-контрольного прибора - автоматически управляет устройствами, подключенными на АЛС прибора, получает от этих устройств сигналы сработки, выдает команды на включение и отключение исполнительных устройств по различным событиям в системе. • в режиме «Master» - выступает в роли головного прибора мониторинга и ручного управления, позволяет выводить на свой экран информацию с 10 приборов | шт. | 1 |
| 2 | блок индикации и управления | Напряжение питания 10 28 В Потребляемая мощность, не более 7 Вт Количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице 50 Количество кнопок управления зонами на странице 50 Количество страниц 5 Максимальное количество управляемых зон либо отображаемых устройств 250 Количество светодиодных индикаторов состояния системы 8 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:-типа RS-485 -типа USB Габаритные размеры блока, не более 200х160х50 мм Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 55 °С | шт. | 1 |
| 3 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | Выходное напряжение, В: 10,8 - 13,8. Номинальный ток выхода, А: 2 (4 - в течении 15 мин). Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Реле выходы: 1 (ОК). Время готовности к работе, с, не более: 10. Напряжение отключения по глубокому разряду, В: 10,7. Максимальная длина линии связи, м: 150. Рекомендуемый АКБ, А*ч: 2х17. Ток срабатывания защиты, А: 4. Количество светодиодов, шт.: 5. Интерфейс: RSR. Протокол связи в сети: Адресная линия. Дополнительное оборудование: Есть: реле. информац., доп. подкл БР12. Материал: Металл, окрашенный порошковым методом. Подключение: Проводное. Цвет: Светло-серый. Габаритные размеры, мм: 372х86х250. Масса (без аккумулятора) , не более, кг: 1,8 | шт. | 1 |
| 4 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | Время резерва, час: 6. Выходное напряжение, В: 10,8 - 13,8. Номинальный ток выхода, А: 2 (4 - в течении 15 мин). Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Реле выходы: 1 (ОК). Время готовности к работе, с, не более: 10. Напряжение отключения по глубокому разряду, В: 10,7. Максимальная длина линии связи, м: 150. Рекомендуемый АКБ, А*ч: 2х7. Ток срабатывания защиты, А: 4. Количество светодиодов, шт.: 5. Интерфейс: RSR. Протокол связи в сети: Адресная линия. Дополнительное оборудование: Есть: реле. информац., доп. подкл БР12. Материал: Металл, окрашенный порошковым методом. Подключение: Проводное. Цвет: Светло-серый. Габаритные размеры, мм: 324х86х182 Масса (без аккумулятора) , не более, кг: 1,8 | шт. | 3 |
| 5 | Бокс резервного электропитания | Входное напряжение, В 140…265 Диапазон рабочих температур, °С -25…+50 Параметры бокса резервного электропитания: Габаритные размеры, мм 181х76х167 - ток, потребляемый боксом при работе от АКБ при отсутствии сетевого напряжения и при отключенной нагрузке, мА, не более 0.5 Масса, не более:- без АКБ 3 кг - ток зарядки АКБ, А (max) 2.2 - напряжение заряда АКБ, В 13.65 | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | Питание от АЛС (24-36 В) Чувствительность извещателя 0,05 до 0,20 дБ/м Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии: воздушного потока со скоростью фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения до 10 м/с до 12000 лк Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар» 0,2 Гц/2 Гц Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более Ø93×44 мм Масса извещателя с розеткой, не более 120 г Рабочий диапазон температур от -30 до +55°С спец. исп. от -40 до +70°С Средний срок службы, не менее 10 лет | шт. | 255 |
| 7 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | Номинальная температура срабатывания, град.: 54 - 70 Скорость повышения температуры Гр/мин: 5 - 30 Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Количество светодиодов, шт.: 1 Подключение: 2-х проводное Время срабатывания, сек, не более: 20 - 500 Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 Цвет: Белый | шт. | 3 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный | оэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Количество светодиодов, шт.: 1 Подключение: 2-х проводное Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 Дополнительное оборудование: Есть: ключ разблокир. Цвет: Красный Тип установки: Накладной Интеграция с оборудованием или ПО: ПКУ-1 прот. R3 | шт. | 23 |
| 9 | МЕТКА АДРЕСНАЯ | Количество ШС: Проводной: 1 (сухие контакты) Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Количество светодиодов, шт.: 1 Максимальная длина линии связи, м: 100 (устр.), 1000 (RS-485) Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 (2 шт.) Цвет: Белый Тестирование (проверка) работы: Встр. кнопкой | шт. | 9 |
| 10 | Метка адресная | Количество ШС: Проводной: 4 (сухие контакты) Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Количество светодиодов, шт.: 1 Максимальная длина линии связи, м: 100 (устр.), 1000 (RS-485) Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 (2 шт.) Цвет: Бело-серый Тестирование (проверка) работы: Встр. кнопкой Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485: До 125 Крепление: На DIN-рейку (планка приоб.) Интеграция с оборудованием или ПО: ПКУ-1 прот. R3, ПО FireSec3 | шт. | 1 |
| 11 | Модуль релейный | Ток нагрузки в ШС, мА: 200 Количество выходов: 4 Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Напряжение в ШС, В: 10,5 - 28,5 Максимальная длина линии связи, м: 30 (устр.), 1000 (RS-485) Количество светодиодов, шт.: 5 Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 (2 шт.) Цвет: Белый+серый Тестирование (проверка) работы: Встр. кнопкой Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485: До 125 Крепление: На стену и DIN-рейку (приоб.) Интеграция с оборудованием или ПО: ПКУ-1 прот. R3, ПО FireSec3 | шт. | 2 |
| 12 | Модуль релейный | Количество выходов: 1 Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Количество светодиодов, шт.: 1 Реле выходы: 1 (НО и НЗ) Максимальная длина линии связи, м: 30 (устр.), 1000 (RS-485) Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 (2 шт.) Цвет: Белый Тестирование (проверка) работы: Встр. кнопкой Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485: До 500 Крепление: На стену Интеграция с оборудованием или ПО: ПКУ-1 прот. R3, ПО FireSec3 | шт. | 7 |
| 13 | Модуль сопряжения для адресных приемно-контрольных приборов | Количество выходов: 2Коэффициент вероятности безотказной работы, не менее: 0,98 Количество светодиодов, шт.: 2 Максимальная длина линии связи, м: 2 (USB), 1000 (RS-485) Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485,USB Цвет: Белый+серый Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485: До 60 Индикация: Световая Напряжение питания, В: От USB ПК Ток потребления. мА: 30 | шт. | 1 |
| 14 | Изолятор шлейфа | Количество светодиодов, шт.: 1 Материал: ABS пластик Интерфейс: RS-485 (2 шт.) Цвет: Белый Тестирование (проверка) работы: Встр. кнопкой Время срабатывания, сек, не более: Не более 0,1 Интеграция с оборудованием или ПО: ПКУ-1 прот. R3 Индикация: Световая Напряжение питания, В: 28 - 36 (по АЛС) Ток потребления. мА: 10 Разъем: 2шт. 2-ух контакт.клем.колодок | шт. | 8 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный световой | Табло 12В, 20мА, 300х100х20 мм, IP41, -40...+55°С | шт. | 33 |
| 16 | Громкоговоритель трансляционный настенный | 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 125Hz-15kНz, звуковое давление 102 дБ, чувствительность 97 дБ, 195*175*86мм, 0.59кг, ABS-пластик | шт. | 113 |
| 17 | Громкоговоритель трансляционный настенный | 100 В, мощность 10 Вт/5 Вт, 100 В, 125 Hz-15 kНz, звуковое давление 107 дБ, чувствительность 97 дБ, 195*175*86 мм, 0.59 кг, ABS-пластик | шт. | 4 |
| 18 | Объектовое оконечное устройство | Напряжение питания от 9 до 12 В - Потребляемая мощность, не более 3 Вт - Количество телефонных номеров дозвона 4 - Максимальное количество символов в телефонном номере 21 - Напряжение телефонной линии от 20 до 60 В - Количество выходов для подключения интерфейсов: RS-485 – для подключения ППКП тм Рубеж 1 USB – для конфигурирования 1 - Период отправки тестового сообщения от 10 до 160 мин | шт. | 1 |
| 19 | Ключ АРМ | Приложение «Оперативная задача ОПС «FireSec» – это программа, являющаяся частью программно-аппаратного комплекса, предназначенная для контроля за состоянием защищаемого объекта в режиме реального времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или неисправностях, а также для регистрации и анализа происходящих событий | шт. | 1 |
| 20 | Аварийный селектор на 20 зон | Аварийный селектор на 20 зон, питание 24 В (DC), соединение с блоками SRG-3220 и SEU-2211, потребление 3.5 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 3 кг Питание 24 В (DC), соединение с блоками SRG-3220 и SEU-2211, потребление 3.5 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 3 кг | шт. | 1 |
| 21 | Многофункциональный блок реле на 20 каналов | Блок реле на 20 каналов, выходов усилителей и зон трансляции, до 1000 Вт (100 В) на канал, подключение к селекторам SES-1120 и SSS-1120, подключение к блоку электропитания SPD-3322, подключение пультов SAR-1051A и SAR-1051B напрямую или через блок SDR-1104, дополнительно возможна комплектация картами SRG-3220R2, SRG-3220TL, SRG-3220GR, питание 24В (DC), потребление 11.5 Вт, основной блок: 3 U, 483*133*350 мм, 7 кг | шт. | 1 |
| 22 | Плата (ГОиЧС) | Функции: Управление приоритетом усилителя Автоматические приоритеты аудио сигнала Релейные выходы для управления внешним оборудованием Возможность управления аттенюаторами Симметричные аудиовходы: Доступные аудиовходы: | шт. | 1 |
| 23 | Блок аварийной сигнализации, модернизированный | Блок аварийной сигнализации, сирена и речевое сообщение (опция, подключается платой аварийных сообщений SEU-2211M, до 60 сек), подключается к SES-1120, питание 24 В (DC), потребление 3.5 Вт, 2 U, 483*88*200 мм, 3 кг | шт. | 1 |
| 24 | Плата аварийных сообщений | Встраиваемая в блок SEU-2211 c записью до 60 сек, Плата аварийных сообщений встраиваемая в блок SEU-2211 c записью до 60 сек, питание 24 В (DC), 130*30*153 мм, 0.19 кг | шт. | 1 |
| 25 | Пульт микрофонный с селектором на 20 зон оповещения | Индивидуальный выбор зон или включение всеx, звуковой сигнал, подавление обратной связи, встроенный микрофон на гибком держателе. Подключается к SRG-3220, для работы несколькиx пультов используется блок SDR-1104, удаленность до 100 м. Потребляемая мощность 3 Вт, питание и управление по RS-485 кабелю, балансный аудио-выxод, 275*51*156 мм, 2 кг | шт. | 1 |
| 26 | Блок контроля выxодныx линий громкоговорителей на 16 каналов | Блок контроля выxодныx линий громкоговорителей на 16 каналов, до 500 Вт (100 В) на канал, расширение до 32 каналов при подключении SSC-216E, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, интервал измерений 1 мин-24 ч, ЖК-дисплей, для 70/100В линий, световой индикатор и зуммер при неисправности линии, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 23 Вт, 2 U, 483*88*350 мм, 3 кг. K1.0202.0302-03 | шт. | 1 |
| 27 | Усилитель мощности трансляционный | ВУсилитель мощности трансляционный, выходная мощность 600 Вт, напряжение выхода 50/70/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1650Вт, 3U, 483*133*377мм, 20кг | шт. | 1 |
| 28 | Блок аварийного электропитания | Блок аварийного электропитания, подключение к блоку SPD-3322-SE, внешние АКБ, потребляемая мощность 105 Вт, 1 U, 483*44*220 мм, 2 кг (без АКБ). Комплектация: кабель плоский SADC-2010 - 1 шт. (1 м, 20 контактов, обжат наконечниками IDC-20F), винт М5х12 (4 шт.), паспорт, упаковка (картон, пенопласт, силикагель, пакет) | шт. | 1 |
| 29 | Блок электропитания | Блок электропитания , питание 220 В (AC)/24 В (DC), подключение к SRG-3220, потребление 120 Вт, 1 U, 483*44*220 мм, 2,5 кг | шт. | 1 |
| 30 | Силовой блок распределения | Питание по стойке оповещения на 3 выхода POWERCON разъемах, максимальный ток 50А, 220 В | шт. | 1 |
| 31 | Переходной блок | Силовых разъемов POWERCON-SСHUKO для RDIP, максимальный ток 16А | шт. | 2 |
| 32 | Шкаф напольный 28U | 28U - шкаф напольный 28U, стеклянная дверь, стальная разборная рама Материал: Каркас: листовая сталь 2,0 мм Боковые и задняя стенки: листовая сталь 0,8 мм Стеклянная дверь со стальными вставками: листовая сталь 0,8 мм; закаленное стекло 4,0 мм | шт. | 1 |
| 33 | Блок вентиляторов с автоматическим включением | Блок вентиляторов с автоматическим включением, установка срабатывания от 20 °C до 55 °C, питание 24 В (DC), ток потребления 1.5 А, 3 U, 483*133*30 мм, 1.5 кг | шт. | 2 |
| 34 | Рама потолочных вентиляторов | На 6U, для SAB-1112A и SAB-1112A-EX, заглушек SBP-003 (без самих заглушек и вентиляторов) | шт. | 1 |
| 35 | Комплект межблочныx соединительныx кабелей | Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек 28U | шт. | 1 |
| 36 | Полка усиленная | (1U) для 2 шт АКБ-12-100 (AMADA) | шт. | 1 |
| 37 | Фальшпанель в шкаф 19" 3U | Фальшпанель в шкаф 19" 3U | шт. | 2 |
| 38 | Фальшпанель в шкаф 19" 2U | Фальшпанель в шкаф 19" 2U | шт. | 4 |
| 39 | Фальшпанель в шкаф 19" 1U | Фальшпанель в шкаф 19" 1U | шт. | 1 |
| 40 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | Извещатель дымовой оптический линейный, двухпозиционный, дальность от 8...150 м, 2 вых.реле (ПОЖАР-НР, НЕИСПРАВНОСТЬ-НЗ/НР), U-пит.8...28В, I-потр.20 мА, IP41, t-раб.-25...+55°С, 90х82х95 мм | шт. | 3 |
| 41 | Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4Р | Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4Р металл., 104х130х120 мм. | шт. | 3 |
| 42 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 25 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; IP55, t-раб.-50…+50°С, 130х30х20 мм (магнит и геркон). Внутренний разъем. Пластиковый корпус. 0.25 кг. | шт. | 10 |
| 43 | Коробка коммутационная для 4х2 проводов | Коробка коммутационная для 4х2 проводов, 38х38х20 мм | шт. | 27 |
| 44 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ | Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1х2х0,5 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=5,65мм. Оболочка белого цвета. | м | 3800 |
| 45 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ | Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1х2х1,0 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=6,5мм. Оболочка белого цвета | м | 2100 |
| 46 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ | Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий, без содержания галогенов, 1 пара, не экранированный, D-внешний = 5,65 мм, S-жил = 0,5 кв мм (оранжевый) (200м) | м | 3 |
| 47 | Кабель-канал с двойным замком белый | Кабель-канал с двойным замком самозатухающий ПВХ, 15х10х2000 мм, площадь полезного сечения 95 кв.мм, IP40, t-раб.-15...+60°C | м | 3400 |
| 48 | Кабель-канал с двойным замком белый | Кабель-канал с двойным замком самозатухающий ПВХ, 25х16х2000 мм, площадь полезного сечения 283 кв.мм, IP40, t-раб.-15...+60°C | м | 650 |
| 49 | Труба D=32 | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая D=32, серая | м | 60 |
| 50 | Резистор углеродистый | CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 120 Ом, 5%, Резистор углеродистый | шт. | 1 |
| 51 | Рабочая станция АРМ | Конфигурация Кол-во процессоров 1 Процессор компьютера Core i5-7500 Processor; 4-ядерный Серия процессора компьютера Intel® Core™ i5 7-го поколения Емкость накопителя компьютера 1 Тб Тип накопителя HDD Интерфейс накопителя (накопителей) SATA 6Gb/s Видео компьютера Quadro P1000 Оперативная память 8 Гб DDR4 2400 МГц PC4-19200 Формат корпуса ATX Сетевая карта компьютера 10/100/1000 Мбит/сек | шт. | 1 |
| 52 | Монитор | IPS, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1 (Mega DCR), D-Sub, vesa | шт. | 1 |
| 53 | Мышь проводная | ТипМышь Тип связиUSB Длина кабеля, м1,8 Совместимость PC | шт. | 1 |
| 54 | Клавиатура | Клавиатура Наличие цифрового блока да Длина провода (м) 1.4 Подключение (клавиатура) Способ подключения PS/2 Габариты (клавиатура) Высота (мм) 142 Ширина (мм) 444 Толщина (мм) 22 | шт. | 1 |
| 55 | ИБП APC Back-UPS 800VA [BX800LI] | Цвет: черный Тип ИБП Время работы от батарей 1 мин (полная нагрузка), 9 мин (половинная нагрузка) Напряжение, В140-300 Количество розеток4 Вид ИБП Линейно-интерактивный | шт. | 1 |
| 56 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/65Ач, клеммы под болт с гайкой 6 мм, 350х167х179мм, 22кг | шт. | 2 |
| 57 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151х65х95мм, 2,3кг | шт. | 6 |
| 58 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/17Ач, клеммы под болт с гайкой 5.5 мм, 181х77х167мм, 5,7 кг | шт. | 4 |

8. Требования к Подрядчику:

Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Подрядчик  должен иметь в своём составе специалистов со специализированным техническим  образованием, имеющих удостоверения о допуске к работам в электроустановках до 1000 В.

Монтаж, установку, проверку и техническое обслуживание низковольтных приборов должны производить лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

Монтаж, установку, проверку и техническое обслуживание приборов с высоковольтным питанием должны производить лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

Наличие у специалистов, подтверждающих документов (дипломов, сертификатов повышения квалификации, лицензий, разрядов), сопоставимых по содержанию с предметом закупки.

9. Требования к технике безопасности при проведении работ:

При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил по пожарной безопасности Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"), соблюдение требований  НПБ 77-98  «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные»; соблюдение правил ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»; Прокладку проводов и кабелей проводить в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 31565-2012; При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.

Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие мероприятия по охране труда: назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда на объекте, проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно перед началом производства работ.

На Подрядчика возлагается обязанность обеспечить здоровые и безопасные условия труда всех работников. С этой целью он обязан внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивающие санитарно-гигиенические условия труда.

Инструктаж по технике безопасности всех вновь поступающих рабочих и обучение их безопасным методам работы должны производиться непосредственно на рабочих местах перед допуском к работе, а повторные инструктажи – в сроки, установленные действующими правилами.

Подрядчик обязан обеспечить рабочих исправным инструментом и, предусмотренными типовыми нормами, спецодеждой, спецобувью и т.д.

10. Требования к гарантийному обслуживанию:

Гарантийный срок на выполненные работы и применяемый материал, составляет 2 (два) года со дня подписания акта приёмки выполненных работ по форме КС-2. В течение гарантийного срока все выявленные или возникшие в ходе эксплуатации неисправности должны устраняться Подрядчиком.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок.

В случае если сотрудниками Подрядчика, будет нарушена гарантия на оборудование Заказчика, то Подрядчик  осуществляет ремонт неисправного оборудования, включая транспортные расходы, за свой счет. Все расходы, связанные с восстановлением в полном объеме  гарантийных обязательств на оборудование с нарушенной гарантией, Подрядчик  несет в полном объеме. В указанном случае время восстановления работоспособности не исправного оборудования, в том числе путем замены на аналогичное по функциональным характеристикам устройство не должно превышать сроков, указанных в требованиях.

Заказчик (представитель Заказчика)  вправе приостановить выполнение работ при низком качестве работ и нарушении обязательных требований нормативных документов.

Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения недостатков Подрядчика.

11. Требования к обучению:

Подрядчик обязан организовать обучение представителей заказчика по пользованию установленным оборудованием и материалами.

12. Документация, передаваемая Подрядчиком  Заказчику при сдаче  работ по   монтажу пожарной сигнализации  в эксплуатацию:

Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

Акт  о проведении входного  контроля;

Ведомость смонтированного оборудования и материалов;

Акт об окончании монтажных работ;

Акт об окончании пусконаладочных работ;

Акт измерения звукового давления системы речевого оповещения;

Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов АПС и линий оповещения о пожаре;

Акт о приемке установки в эксплуатацию;

Акт комплексной проверки.