Описание объекта закупки товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование | Характеристика товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Значение показателей | Обоснование использования характеристик |
| 1 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использованияиспользования | ОПИСАНИЕ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ | Набор различных стерильных хирургических инструментов, повязок/простыней и других материалов, предназначенных для использования во время проведения акушерских/гинекологических хирургических операций. Набор может называться процедурным и, как правило, состоит из изделий, которые сами по себе не предназначены специально для какой-либо конкретной акушерской/гинекологической хирургической операции, но часто поставляются вместе для использования в конкретном виде акушерской/гинекологической процедуры; набор не содержит лекарственные средства. Это изделие для одноразового использования. | в соответствии с кодом КТРУ 32.50.50.190-00000536 |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  | Зеркало гинекологическое по Куско | Зеркало по Куско размер М Имеет следующие основные размеры: Общая длина створки (габарит): не менее 187 мм не более 193 мм Рабочая длина створки: не менее 114 мм не более 118 мм Ширина дистального конца не менее 26,5 мм не более 27,5 мм Ширина проксимального конца: не менее 28 мм не более 29 мм Длина рукоятки: не менее 64 мм не более 70 мм Размер смотрового окна: не менее 28,5 мм х 43,5 мм не более 31,5 мм х 46,5мм Угол раскрытия: не менее 330С не более 43 0С; Ширина раскрытия: не менее 74 мм не более 80 мм Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка» | Дополнительные характеристики, необходимы для повышения безопасности пациента и качества оказываемых услуг, а также детализации объекта закупки и предоставления характеристик, соответствующих потребностям медицинских специалистов, составленных с учетом специфики лечебного процесса. |
|  |  | Салфетка (пеленка) | Пеленка подкладная из нетканого материала, длина – не менее 60 см, ширина – не менее 40 см 1 шт.; |  |
|  |  | Зонд тип В1 ложка Фолькмана | Изготовлен из медицинского полимерного материала. Поверхность зонда идеально гладкая, не имеет посторонних частиц, заусениц, расслоений и раковин. Концы ложки закругленной формы разных размеров (малая ложечка и большая ложечка), количество рабочих концов-не менее 2 Длина зонда не менее 209 мм не более 219 мм; длина рабочей части не менее 7 мм с обеих сторон; ширина рабочей части не менее 2,7 мм не более 3,7 мм с одной стороны, не менее 4 мм не более 5 мм с другой стороны. 1 шт |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |
|  |  | Упаковка | Набор поставляется в стерильной в герметичной упаковке. |  |