Утверждаю:

Главный инженер ГКУ СО

«УКС Свердловской области»

________Б.А. Бармин

«___»__________2019г.

Часть II Описание объекта закупки

на выполнение комплексных инженерных изысканий,

разработка проектной и рабочей документации для строительства объекта:

«Крытый каток в селе Байкалово Свердловской области»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | Крытый каток. |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 3 | Заказчик | ГКУ СО «УКС Свердловской области». |
| 4 | Источник финансирования | Бюджет Свердловской области. |
| 5 | Место положения объекта | с.Байкалово, ул.Мальгина,151 Байкаловского района Свердловской области. |
| 6 | Основания для проектирования | Письмо Правительства Свердловской области № 01-01-63/6569 от 08.10.2018г. |
| 7 | Стадийность проектирования | - стадия «проектная документация», «рабочая документация». |
| 8 | Назначение объекта | Крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой для детей от 6 до 18 лет, без смешанных команд мальчиков и девочек, без стационарных трибун для зрителей. Режим занятий спортом соответствует физкультурникам. Максимальная пропускная способность катка при учебно- тренировочных занятиях – не более 50 физкультурников. |
| 9 | Сведения о земельном участке | с. Байкалово Байкаловского района Свердловской области. Кадастровый номер земельного участка -66:05:2601002:1712 . |
| 10 | Сроки начала и окончания работ | Начало – с момента заключения Контракта. Окончание всех работ – не более 195 календарных дней с момента заключения Контракта, из них: - выполнение комплексных инженерных изысканий – не более 25 календарных дней с момента заключения Контракта; - разработка проектной документации и передача ее Государственному заказчику – не более 50 календарных дней после выполнения комплексных инженерных изысканий; -получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости – не более 60 календарных дней; - разработка рабочей документации – не более 60 дней после получения положительного заключения экспертизы. |
| 11 | Перечень выполняемых работ | 1.Комплексные инженерные изыскания на площадке строительства, а также по трассам инженерных сетей до точек врезки: -инженерно-геодезические; -инженерно-геологические; -инженерно-экологические; - гидрогеологические (при необходимости); - геофизические (при необходимости). 2. Проектировщик получает другие необходимые для проектирования исходные данные, не являющиеся техническими условиями на подключение/присоединение объекта к инженерным сетям (справки, заключения и т.п.) и производит оплату за них. Проектировщик выполняет расчет существующих инженерных сетей с целью проверки возможности обеспечения технических условий. При необходимости Проектировщик выполняет проект выноса инженерных коммуникаций, попадающих под строительство объекта. 3.Разработка проектной документации в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы, и разработка рабочей документации для осуществления строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 4.Проектировщик в проектной документации указывает перечень товаров (мебель и оборудование), используемых для оснащения Объекта, с указанием технических характеристик этих товаров и оборудования, по которым устанавливается их эквивалентность. Проектировщик составляет: - опросный лист на приобретение оборудования и мебели (приложение № 2 к описанию объекта закупки, приложение №1 к государственному контракту) заполнить в формате excel; - пояснительную записку на товар, технологически не связанный с объектом строительства, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию (приложение № 3 к описанию объекта закупки, приложение № 1 к государственному контракту); В случае использования импортного оборудования подготовить обоснование использования импортных материалов и оборудования (приложение № 5 к описанию объекта закупки, приложение № 1 к государственному контракту). 5.Получение положительного заключения государственной экспертизы и ее оплата, получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости. 6.Согласование проектной документации и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия, а также с другими органами, и оплата за согласования. 7. Разработать рабочую документацию и получить заключение о проверке сметной стоимости объекта на стадии «РД» в аккредитованной организации по «экспертизе сметной документации». |
| 12 | Условия эксплуатации объекта | Режим работы комплекса: - 12 месяцев в году; - 7 дней в неделю; - 12 часов в сутки. |
| 13 | Основные требования к архитектурно-планировочным решениям, благоустройству участка | Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта: Конструктивная схема – здание каркасного типа; Фундамент – монолитный железобетон. Каркас: колонны – металлические; фермы – из профильных труб. Стены: цоколь – полнотелый керамический кирпич; наружные (выше отм.0,000) – сэндвич - панели поэлементной сборки по металлическому каркасу; Кровлю предусмотреть двухскатной с легкими ограждающими кровельными панелями типа «сэндвич»; Общая площадь здания – 3500 м2; Полезная площадь здания - 3400 м2; Площадь административных и вспомогательных помещений - 850м2; Этажность – 1. Предусмотреть следующие помещения: 1 Крытый каток На ледовом катке разместить поле для тренировок 60 х 30 (м) (занятия хоккеем). Размеры ледового катка и поля для тренировок уточнить в процессе проектирования. Предусмотреть выходы на поле для тренеров, тренирующихся, обслуживающего персонала и въезд-выезд для ледозаливочной машины. Ледовый каток должен иметь защитные борта, защитный экран над бортами и защитную сетку над экраном. Основание ледовой арены должно выдерживать нагрузку полностью заправленной ледозаливочной машины. Тип основания Рекомендуемый: Уточнить проектом. 2 Вспомогательные помещения 1. Общий вестибюль для занимающихся и посетителей с контрольной зоной, предусмотреть пропускной пункт, турникет, помещение для охраны. 2. Гардеробная верхней одежды для тренирующихся и сотрудников. 3. Раздевальные помещения в количестве 4 штук, включающие в себя шкафы для хранения домашней/сменной одежды занимающихся (двухъярусные, двухсекционные и одноярусные). 4. Помещение для хранения спортивного инвентаря. 5. Помещение для заточки коньков, подгонки клюшек и проведения других технических процедур. 6. Сушилки для амуниции и коньков. 7. Раздельные сан. узлы. 8. Зона помещений персонала: - комната администратора и обслуживающего персонала; - тренерская комната. - помещение уборочного инвентаря. 3 Дополнительные помещения - Медицинский кабинет. - Комната инженерно-технического персонала. - Буфет. 4 Технические помещения 1.Гаражный бокс 1 (5x8 м). 2.Помещения для химической водоочистки и нагрева воды для заливки льда. 3.Индивидуальный тепловой пункт, насосная, узел ввода. 4.Электрощитовая. 5.Венткамера. Расположить технические помещения, в которых осуществляются подключения к инженерным коммуникациям максимально приближенно к местам подключения к внешним сетям в соответствии с ТУ. Благоустройство прилегающих территорий Территорию земельного участка оборудовать стоянкой с разметкой парковочных мест для удобства занимающихся и посетителей. По периметру высадить газонную траву и мелкие кустарники. |
| 14 | Технологические решения и оборудование | Применяемые оборудование, материалы, изделия должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, сертификатам качества и нормативным документам. Борт - профессиональный хоккейный борт из оцинкованной стальной рамы. Холодоснабжение - см. раздел п.15 «Система холодоснабжения, система водоподготовки» |
| 15 | Основные требования к инженерным системам здания - отопление; - вентиляция; - противопожарная вентиляция; - кондиционирование; - водоснабжение; - водоотведение; - водосток; - холодоснабжение - электроосвещение; - электрооборудование; - телефонизация; - радиофикация; - пожарная сигнализация; - охрана входов и охранная сигнализация; - система видеонаблюдения и экстренной связи; - телевидение; - кинофикация; - часофикации; - компьютеризация, в т.ч. подключение к Интернету. | Инженерные сети комплекса запроектировать согласно техническим условиям на подключение. Все оборудование должно быть сертифицировано в Российской Федерации и соответствовать требованиям СНиПов. Инженерные системы разработать в соответствии с действующими нормами и правилами. Водоснабжение и канализация Здание должно быть оборудовано внутренними сетями холодного и горячего водопровода и канализации, системами хозяйственно - питьевого противопожарного водопровода. Для учета воды в техническом помещении разместить водомерный узел. Для отвода дождевых и сточных вод с кровли здания предусмотреть устройство водостоков с установкой водосточных воронок на кровле здания. Выпуски систем внутренних водостоков должны быть подключены к наружным сетям ливневой канализации. Отопление Выполнить в соответствии с ТУ и требованиями действующих норм. Теплоснабжение Выполнить в соответствии с ТУ и требованиями действующих норм. Вентиляция и кондиционирование Выполнить в соответствии с ТУ и требованиями действующих норм. Раздел выполнить специализированной организацией. Система холодоснабжения, система водоподготовки Объемы проектирования включают в себя систему холодоснабжения ледового поля. Раздел выполнить специализированной организацией. Функциональные показатели системы водоподготовки должны быть совместимыми с техническими характеристиками льдоуборочного комбайна, технологией изготовления и порядком обслуживания льда. Оборудование для подготовки льда. Предусмотреть наличие: - Ледозаливочной машины; - Станка для заточки ножей ледозаливочной машины; - Установки для таяния льда; - Оборудования для срезки кромки льда у бортов катка. Электроснабжение Предусмотреть электроснабжение II, III категории надежности, за исключением противопожарных устройств, аварийного освещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией по первой категории надежности, оповещения и управления эвакуацией. Электрооборудование запроектировать в соответствии с требованиями действующих норм. Разработать раздел проектирования блочной комплектной трансформаторной подстанции в границах земельного участка объекта в соответствии с полученными ТУ (при необходимости). Освещение Должно быть разработано с учетом соответствующих требований освещения спортивных объектов. Осветительная установка рабочего освещения катка должна обеспечивать необходимые режимы освещения: а) освещения безопасности «Аварийное»; б) освещение в режиме «Тренировка». Комплекс специализированных систем Комплекс специализированных систем должен представлять собой функционально интегрированный комплекс аппаратных и программных средств, иметь модульную структуру, открытую архитектуру и иметь возможность интеграции с другими системами обеспечения тренировочного процесса, соревнований и судейства. Предусмотреть следующий состав специализированных систем комплекса: - Система обеспечения судейства и информационное табло; - Система оповещения; - Система телекоммуникации; - Компьютерная сеть; - Система радиофикации; - Система телефонизации; - Система безопасности: а) подсистема пожарной сигнализации; б) подсистема охранной сигнализации и контроля доступа; в) подсистема видео наблюдения и видео регистрации; г) подсистема оповещения и управления эвакуацией. Специализированные системы комплекса должны быть запроектированы на оборудовании российского производства. Ограждение территории Территория земельного участка должна иметь ограждение. Наружное освещение Предусмотреть по периметру земельного участка наружное освещение, установленное в соответствии с нормативными документами (торшеры) |
| 16 | Требования безопасности и антитеррористической защищенности | Выполнить требования постановления Правительства РФ № 202 от 06.03.2015 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» и постановления Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» |
| 17 | Требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» согласно действующей нормативной документации. Обеспечить выполнение всех требований действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации по обеспечению физической и информационной доступности проектируемого объекта для инвалидов и МГН. Участие МГН в учебно-тренировочном процессе не предусмотрено. Рабочие места для МГН не предусмотрены |
| 18 | Противопожарные мероприятия | Выполнить в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 19 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС) | Согласно исходным данным регионального управления ГО и ЧС (при необходимости) |
| 20 | Перечень предоставляемых исходных данных для проектирования | 1. Градостроительный план земельного участка № RU 66 567000-01042. 2. Технические условия подключения к инженерным сетям: - водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение. |
| 0021 | Порядок принятия технических решений | Технические решения, предусматриваемые в проектной документации, должны быть предварительно согласованы с Государственным заказчиком. |
| 22 | Требования к проектной и рабочей документации | 1.Разработать проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в том числе в части экономической эффективности проектной документации. 2.Проектная документация по составу и содержанию должна быть разработана в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 3.Оформление проектной и рабочей документации должно соответствовать ГОСТ Р21.1101-2013 (актуализированной редакции на момент проведения государственной экспертизы) 4. Рабочая документация по составу и содержанию должна быть разработана в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в объеме, необходимом для строительства и ввода объекта в эксплуатацию. 5. Документацию передать с перечнем согласно приложению №1 к описанию объекта закупки, приложение № 1 к государственному контракту. 6. Все комплекты рабочей документации, необходимой для реализации строительства должны быть выполнены с применением BIM-технологий. Вся документация (графическая часть) должна быть получена из BIM-модели, т.е. должно быть обеспечено полное совпадение модели и графической документации. 7. По требованию Государственного заказчика, представить наличие сертификатов, подтверждающих прохождение обучения программным продуктам BIM в Авторизованном/сертифицированном учебном центре компании разработчика программного продукта. |
| 23 | Требования к сметной документации | 1.Формирование сметной стоимости должно осуществляться в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МСД 81 — 35.2004), либо действующей на момент подготовки проектной документации. 2.Сметная стоимость объекта в рабочей документации не должна превышать сметную стоимость объекта, получившую положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 3.Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы, учтенные при составлении сметной документации, получившей положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 4.Состав сметной документации по стадии «проектная» и «рабочая» документация: - локальные сметы; - объектные сметы; - сводный сметный расчет; - пояснительная записка; - прайс-листы с мониторингом цен; - ведомости объемов работ; - ведомости ресурсов. 5.Включить при необходимости затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию: -проведение тепловизионного обследования с выдачей вкладыша энергетического паспорта; -проведение санитарно-гигиенических обследований (вода, почва, химия, радиация, освещение, вибрация, микроклимат); -кадастровые работы, межевание и др. 6.Разбивка разделов локальных смет должна соответствовать видам строительно-монтажных работ, с обязательными итогами по данным разделам. 7.В основании сметы обязательно указывается ссылка на лист проектной документации. 8. Если при составлении сметы расценка используется применительно, наименование расценки изменять нельзя. Необходимо добавить примечание «Применительно» в свойствах расценки, а после ее наименования уточнить для какого вида работ используется данная расценка. 9. Предоставить государственному Заказчику обоснование стоимости материалов и оборудования, принятых в сметах по ценам поставщиков, с приложением прайс-листов (не менее трех поставщиков) и счетов на оборудование и материалы. Заполнить информацию о мониторинге цен по форме (приложение № 4 к описанию объекта закупки, приложение № 1 к государственному контракту). 10.В прайс-листах выделить строку с ценой и указать номер позиции по локальному сметному расчету. В локальном сметном расчете в позициях указать номер прайс-листа. Прайс-листы пронумеровать, заверить печатью проектной организации и прикладывать к каждой смете, либо брошюровать отдельно с указанием наименования соответствующего локального сметного расчета. 11.Утилизацию излишков грунта и строительного мусора, а также дальность вывоза определить на основании данных специализированной автобазы и раздела ПОС. 12.Включить в сводный сметный расчет: -при необходимости в главу 1 включить налог на землю; -затраты на зимнее удорожание по видам работ, согласно действующей нормативной базе; -затраты на временные здания и сооружения по видам работ, согласно действующей нормативной базе; -затраты на пусконаладочные работы, на основании расчетов выполненных согласно программы работ на ПНР; -строительный контроль в размере, установленном Постановлением № 468 от 21.06.2010 года; - затраты на разработку проектной и рабочей документации; -затраты на получение заключений государственной экспертизы, в том числе о достоверности сметной стоимости строительства; -расходы на технологическое присоединение к системам инженерного обеспечения; - непредвиденные затраты в размере 2%; - возвратные суммы при необходимости. 13.В случае необходимости выноса инженерных сетей из-под пятна застройки согласно ТУ предусмотреть данные затраты как компенсацию затрат собственника 14.Устранять замечания и давать обоснование применяемой методике расчета при прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости по рабочей документации, в аккредитованной организации по «экспертизе сметной стоимости» |
| 24 | Количество экземпляров проекта по каждому объекту | Количество передаваемых Государственному заказчику экземпляров проектной и рабочей документации: 1. На бумажном носителе по 5 (пять) комплектов проектной и рабочей документации ; 2.В электронном виде на магнитном носителе CD в формате «dwg» и «pdf»: 2.1.Чертежи, текстовая часть: 1(один) экземпляр: - чертежи в формате «dwg», RVT. - текстовая часть в формате «doc». 1 (один) экземпляр: в формате «pdf» продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста). Сметная документация: 1 (один) экземпляр: - локальные, объектные сметы в совместимом с «Гранд-Смета» формате «gsfx» или «xml»; - текстовая часть в формате «doc». - в редактируемом формате «xlsx» или «xls»; 1 (один) экземпляр: в формате «pdf» продублированный (сканированный) бумажный экземпляр с подписями и печатями (с обязательной возможностью копирования текста). |

Приложение № 1 «Перечень действующей проектно-сметной документации по объекту»

Приложение № 2 «Опросный лист на приобретаемое оборудование и мебель»

Приложение № 3 «Пояснительная записка на товар, технологически не связанный с объектом строительства, необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию»

Приложение № 4 «Мониторинг цен»

Приложение № 5 «Обоснование использования импортных материалов и оборудования»

Начальник технического отдела

ГКУ СО «УКС Свердловской области»                                                                             В.С. Иванова