Описание объекта закупки

Наименование предмета контракта: Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (с демонтажем существующей системы пожарной сигнализации) для обеспечения государственных нужд.

ОКПД 2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации;

26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные.

КТРУ: 26.30.50.000-00000001 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура. Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ - Штука).

Объём:

- демонтажные работы существующей системы пожарной сигнализации - 1 условная единица;

- работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) - 1 условная единица;

- приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные – 1 штука.

Сроки оказания услуг:

Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта (ч. 5 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ).

Окончание выполнения работ: не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Работы выполняются в рабочие дни с 09.00 по 17.00 часов местного времени, в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком.

Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 22 (территория 
ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ», 1 этаж+подвальное помещение, 934,8 кв.м.).

При производстве работ необходимо применять материалы, оборудование и другие установочные изделия в соответствии с Рабочей документацией, Локальных сметных расчетов (смет). Не допускается занижение стоимости материалов, приводящее к ухудшению качества работ.

Торговые наименования, указанные в сметных расчетах и проектной документации, читать со словами «или эквивалент», приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками при выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы.

Замена поставляемого товара и/или используемого товара (при применении эквивалента) в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком и представителем авторского контроля (при наличии).

Работы, товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства РФ и установленным НПА, в том числе:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 6.13130.2021 «Электроустановки низковольтные»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) ПОСТАВЛЯЕМЫХ товаров:

| № п/п | ОКПД2/ КТРУ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные / 26.30.50.000-00000001 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП Серия «3» или эквивалент | штука | 1 | Тип прибора | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Интерфейс для обмена информацией | USB и RS-485 и АЛС | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина кабеля интерфейса RS-485 (метр) | не более 1000 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина кабеля интерфейса USB (метр) | не более 3 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Ток потребления прибора, при подключении 500 адресных устройств (Ампер) | не более 1,9 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС (штука) | 250 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество АЛС подключаемых к прибору (штука) | 2 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Длина АЛС (метр) | не менее 2000 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Максимальное количество зон в приборе (штука) | не более 500 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Степень защиты, IP | ≥ 20 | Использование характеристики обусловлено необходимостью описать прибор, и отсутствием описания КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Год выпуска изделия не ранее 4 квартала 2023 года

Прибор должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемого товара государственным стандартам и техническим условиям, а также несет ответственность за ненадлежащее качество поставляемого товара.

На используемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является исполнителем работ. Указанные документы представляются Заказчику до начала их применения.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка товара и тары (упаковки) товара, должна содержать информацию о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.

2. Требования к характеристикам ИСПОЛЬЗУЕМЫХ товаров (материалов, изделий) (приборы приемно-контрольные объектовые, блоки индикации и управления, извещатели, изоляторы, преобразователи, оповещетели, указатели, релейные модули, программаторы, кабель канал, трубы, светильники, крепежные элементы и прочие расходные материалы и изделия необходимые для выполнения работ, за исключением Прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного). Стоимость используемых товаров (материалов, изделий), необходимых для выполнения работ, включена в стоимость электромонтажных работ и отдельно не оплачивается.

При производстве работ необходимо применять материалы, оборудование и другие установочные изделия в соответствии с Рабочей документацией, Локальных сметных расчетов (смет). Не допускается занижение стоимости материалов, приводящее к ухудшению качества работ.

Все материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и изделий государственным стандартам и техническим условиям, а также несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и изделий.

На используемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является исполнителем работ. Указанные документы представляются Заказчику до начала их применения.

Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, эквивалентность материалам, указанным в Рабочей документации.

Товары должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) работ электромонтажных.

Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями технического задания, Рабочей документации, Локальных сметных расчетов (смет).

| Работа по монтажу/ демонтажу | Демонтажные работы существующей системы пожарной сигнализации. Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). |
| --- | --- |
| Требования к проведению работ | - Ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение противопожарных и санитарных норм, правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды возлагается на Подрядчика. - Материалы (товары) и оборудование, используемые и поставляемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям энергосбережения и энергоэффективности, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. До начала производства работ Подрядчик обязан поставить на объект все необходимые материалы, оборудование, строительную технику, инструменты, приборы, инвентарь, конструкции и комплектующие, отвечающие государственным стандартам и требованиям пожарной безопасности. На все материалы, оборудование, строительную технику, инструменты, приборы, инвентарь, конструкции и комплектующие Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставлять документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.д.), удостоверяющие их качество и безопасность в рамках действующего законодательства. При поставке технических средств и материалов на объектах должен быть выполнен их входной контроль (далее - Визуальный осмотр). Визуальный осмотр необходимо выполнять до монтажных работ, и он должен включать в себя следующее: - проверка соответствия технических характеристик оборудования и материалов, количества поставленных технических средств и материалов настоящему Описанию объекта закупки (Техническому заданию); - проверка отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т. п.); - проверка комплектности технических средств; - проверка даты изготовления; - наличие копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) и других разрешительных документов, необходимость которых определена законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Монтаж оборудования и применение материалов с выявленными нарушениями не допускается. |
| Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | - Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом. - Гарантийный срок выполненных работ (поставленного товара) – 1 (Один) год с момента подписания Заказчиком документа о приемке. - При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. - Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик. - В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, больше по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. - Если в течение гарантийного срока какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения требования от Заказчика, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения извещения Заказчика. - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. Подрядчик обязан соблюсти требования заказчика к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работы. |
| Особые условия | Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН, СНиП и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области. Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Все специалисты, задействованные на работах, должны быть проинструктированы по технике безопасности и охране труда в установленном порядке. В случае необходимости Подрядчик обеспечивает специалистов, задействованных на работах, индивидуальными средствами защиты. Работы выполняются в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика, представлять угрозу для сотрудников Заказчика или третьих лиц. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций Заказчика. Выполнение работ в течение срока действия контракта допускается в выходные и рабочие дни (время дополнительно согласовать с Заказчиком). Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся на объекте материальных ценностей Заказчика. Подрядчик выполняет работы своим иждивением (собственными материалами, силами и средствами). Доставка, подъем материалов на объект - силами и средствами Подрядчика. Не допускается складирование мусора от разборки, упаковки и тары на территории Заказчика. Вывоз мусора осуществляется силами и средствами Подрядчика ежедневно. Вести работы с применением оборудования и устройств пылеудаления Заказчик не предоставляет площади для размещения и проживания персонала Подрядчика. Цветовое решение при выполнении отделочных работ принимается по согласованию с Заказчиком. |

В случае внесения изменений в нормативно-технические документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством РФ, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

При подаче заявки на участие в аукционе описание ПОСТАВЛЯЕМХ товаров обязательно.

Описание ИСПОЛЬЗУЕМЫХ товаров (материалов) при подаче заявки на участие в аукционе не требуется.