Часть II. Описание объекта закупки

Техническое задание на обследование технического состояния 
строительных конструкций

| 1. | Наименование и адрес Заказчика | ГБУ Центр «Юность Урала» 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 176-А. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сроки проведения | с момента заключения контракта до 21.12.2020г. |
| 3. | Местоположение проведения работ | Свердловская область, Белоярский городской округ, деревня Ключи – загородный оздоровительный лагерь «Дружба» |
| 4. | Наименование объектов | Здание бассейна, водонапорная башня, столовая, клуб |
| 5. | Технико-экономические показатели (Общая площадь зданий) | Указаны в выписках из ЕГРН и из технических паспортов БТИ, которые размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок отдельными файлами в формате pdf. Название файлов соответствуем наименованию объектов |
| 6. | Наличие документации | Технический паспорт или выписка из ЕГРН |
| 7. | Цель выполнения работ (и/или) | 1. Проверка возможности использования объекта по своему функциональному назначению. 2.Оценка физического износа и остаточного ресурса для принятия решения о целесообразности проведения капитального ремонта (реконструкции) |
| 8. | Основные задачи | 1.Обследование основных конструктивных элементов здания и инженерных систем с оформлением технического заключения. 2. Определение конструктивного решения здания. 3. Оценка технического состояния конструкций. 4. Оценка технического состояния инженерных сетей здания. 5. Выявление дефектов и повреждений конструкций здания. 6. Расчёт конструктивных элементов. 7. Определение физического износа основных несущих и вспомогательных конструкций |
| 9. | Состав работ | Общестроительный раздел - фундаменты - стены - перегородки - перекрытия - узлы опирания несущих конструкций (балки, панели и др.) - крыша и стропильные конструкции - полы - окна и двери - отделочные покрытия - лестницы - входы, приямки и др. При обследовании несущих конструкций выявляются следующие дефекты: - трещины и отслоения защитных слоев - значительные прогибы конструкций - коррозия арматуры железобетонных конструкций - выколы и раковины железобетонных конструкций - заметное искривление горизонтальных и вертикальных плоскостей стен и прогибы перекрытий - отклонения колонн от вертикали - местное разрушение, (выкрашивание) кирпичной кладки - выветривание раствора швов кирпичной кладки - поражение гнилью деревянных конструкций - увлажнение стен и следы высолов - протечки крыши и чердачных перекрытий - местные разрушения частей балконов и карнизов, обнажение арматуры - иные дефекты, не позволяющие использовать здания по своему функциональному назначению Инженерный раздел - Система вентиляции - Водопровод и канализация - Система электроснабжения Поверочные расчеты основных несущих конструкций Графические материалы Материалы фотофиксации |
| 10. | Методы проведения работ | При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие (визуальное наблюдение, инструментальное обследование). |
| 11. | Содержание материалов | По результату обследования выдается техническое заключение отдельно на каждый объект |
| 12. | Состав и качество документации, передаваемой Заказчику | Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х экземплярах, электронном носителе-1шт. |

- При обследовании водонапорной башни требуется обследование емкости для набора воды.

Работы должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий.

Не требуется членство в саморегулируемых  организациях в области инженерных изысканий  в случае заключения договора подряда с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Членство в саморегулируемых организациях подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. (статья 55.17 Градостроительного кодекса РФ)

Данная выписка не требуется предприятиям, учреждениям, организациям, юридическим лицам, указанным в ч. 2.1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.