Часть II Описание объекта закупки (задание на оказание услуг)

Техническое задание на заправку и текущий ремонт (восстановление) картриджей.

- Силами Исполнителя производится первичная диагностика всех полученных от Заказчика картриджей с целью определения объема работ по заправке и ремонту картриджей.

- Исполнителем осуществляется заправка и замена вышедших из строя (выработавших свой ресурс) комплектующих картриджа (фотобарабанов, каротронов (роликов заряда), магнитных валов, ракелей/дозирующих лезвий).

- После заправки/восстановления каждого картриджа – Исполнителем производится диагностика его работоспособности для определения качества печати заправленного (отремонтированного) картриджа, с предоставлением Заказчику тестового листа, демонстрирующего качество печати данного картриджи после его заправки и/или восстановления.

- Если в картридже конструктивно предусмотрен электронный чип, то для дальнейшей нормальной работы картриджа - Исполнитель обязан произвести его замену на новый (при необходимости).

- Ресурс печати заправленного картриджа должен соответствовать ресурсу печати оригинального картриджа.

- Качество печати заправленного картриджа должно соответствовать оригинальному картриджу на протяжении всего ресурса.

- При заправке и восстановлении картриджей необходимо использовать только качественные тонер и расходные материалы, которые по своим характеристикам не уступают оригинальным и не приведут к ухудшению эксплуатационных качеств самих печатающих устройств.

- При выявлении Заказчиком факта некачественной заправки (или восстановления) картриджей, либо при возникновении неисправности на печатающих устройствах, вследствие некачественной заправки или ремонта картриджей - исполнитель производит своими силами и за свой счет повторное выполнение заправки (или восстановление) данных картриджей, либо ремонт вышедшего из строя оборудования, с оплатой всех накладных расходов (расходы на экспертизу, транспортировку и т.д.).

- Картриджи Заказчика маркируются специальным штрихкодом силами Заказчика. Исполнитель не вправе :

-  Умышленно повреждать или отклеивать штрихкод;

-  Клеить на штрихкод или делать пишущим инструментом собственные заметки;

- Заказчик, при отправке картриджей на заправку, сопровождает их перечнем, распечатанным на листе А4, содержащем: модель картриджа, его уникальный штрихкод. Исполнитель маркирует заправленные картриджи в данном перечне для сверки их фактического наличия.

- Сроки (периоды) оказания услуг:

- забор картриджей на заправку и ремонт должен производиться не позднее 10.00 рабочего дня, следующего за днем оформления заявки;

- возврат заправленных картриджей должен производиться не позднее 10.00 на второй рабочий день после забора картриджей на заправку и ремонт.

- в случаях выявления брака при заправке или ремонте картриджей - сроки по забору и возврату картриджей должны соответствовать срокам по заправке и ремонту картриджей.

- общий срок оказания услуг по договору: со дня заключения договора по 25.12.2024г.

12. Все картриджи должны передаваться заказчику чистыми, без следов тонера, в индивидуальных светонепроницаемых пакетах, с указанием идентификационного номера на пакетах, в полной комплектности, без отсутствующих и сломанных деталей.

13. Если по каким-то причинам Исполнитель принимает решение, что заправка или восстановление каких-либо картриджей не является целесообразной – он оповещает об этом Заказчика в письменном виде, либо маркирует такой картридж пометкой «Списать». Работы по заправке такого картриджа не оплачиваются Заказчиком. Заключение о нецелесообразности заправки или восстановления картриджей с подробным описанием причин, по которым проведение работ у того или иного картриджа не является целесообразным - передается Исполнителем Заказчику вместе с данными картриджами, с соблюдением сроков, указанных в п.11.

14. Исполнитель одновременно с возвратом картриджей после каждого ремонта и заправки передает сопроводительные документы: счета, счет-фактуры (при наличии), акты приемки выполненных работ/оказанных услуг.

15. Если в процессе взаимодействия Заказчиком будут выявлены несвоевременное или некачественное выполнение Исполнителем требований, изложенных в пп. 1-14 настоящего Технического задания – Заказчиком составляется акт о нарушениях договорных обязательств, допущенных Исполнителем в процессе работы. Акт о нарушениях договорных обязательств составляется в 2-х экземплярах (по одному экземпляру – Заказчику и Исполнителю), подписывается руководителями Заказчика и Исполнителя. На основании данных актов Заказчиком принимается решение либо о материальной компенсации выявленных нарушений со стороны Исполнителя, либо о прекращении действия договора в одностороннем порядке.

16. Спецификация на заправку и ремонт картриджей:

| № п/п | Наименование услуг | Каталожный номер картриджа | Ед. изм. | Количество, шт. | Цена за 1 шт., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по заправке картриджей | Canon 712, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon EP-27, Canon E-30, HP CE505A, HP Q2612A, HP CB435A, HP CB436A, HP Q5949A, HP Q7553A, HP CE278A, HP CE285A, HP C4092A, HP CF283X, HP CF218A, Samsung MLT-D101, Samsung MLT-D104, Samsung MLT-D111, Samsung MLT-D205, Samsung MLT-D209, Samsung MLT-D305, Samsung MLT-D119, Samsung SCX-D4725A, Samsung SCX-D4200A, Samsung SCX-4100D3, Xerox 106R02183, Brother TN-1075, Brother TN-2090, Brother TN-2275, Brother TN-2375, Brother TN-3480T, Brother TN-3280, Panasonic KX-FAT400A7/KX-FAT410A7, Kyocera TK-1120, | шт. | 1500 |  |  |
| 2 | Оказание услуг по замене фотобарабана картриджей | Canon 712, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon EP-27, Canon E-30, HP CE505A, HP Q2612A, HP CB435A, HP CB436A, HP Q5949A, HP Q7553A, HP CE278A, HP CE285A, HP C4092A, HP CF283X, Samsung MLT-D101, Samsung MLT-D104, Samsung MLT-D111, Samsung MLT-D205, Samsung MLT-D305, Samsung MLT-D119, Samsung SCX-D4725A, Samsung MLT-D119, Samsung SCX-D4200A, Samsung SCX-4100D3, Samsung MLT-D209, Panasonic KX-FAT400A7/KX-FAT410A7, Brother DR-2335, Brother DR-3400, Brother DR-3200 | шт. | 700 |  |  |
| 3 | Оказание услуг по замене ролика заряда картриджа | Canon 712, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon EP-27, Canon E-30, HP CE505A, HP Q2612A, HP CB435A, HP CB436A, HP Q5949A, HP Q7553A, HP CE278A, HP CE285A, HP C4092A, HP CF283X, Samsung MLT-D101, Samsung MLT-D104, Samsung MLT-D111, Samsung MLT-D119, Samsung MLT-D205, Samsung MLT-D209, Samsung MLT-D305, Samsung SCX-D4725A, Samsung SCX-D4200A, Samsung SCX-4100D3 , Brother DR-2335, Brother DR-3400, Brother DR-3200 | шт. | 700 |  |  |
| 4 | Оказание услуг по замене магнитного вала картриджа | Canon 712, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon EP-27, Canon E-30, HP CE505A, HP Q2612A, HP CB435A, HP CB436A, HP Q5949A, HP Q7553A, HP CE278A, HP CE285A, HP C4092A, HP CF283X Samsung MLT-D101, Samsung MLT-D104, Samsung MLT-D111, Samsung MLT-D119, Samsung MLT-D205, Samsung MLT-D209, Samsung MLT-D305, Samsung SCX-D4725A, Samsung MLT-D119, Samsung SCX-D4200A, Samsung SCX-4100D3, Brother DR-2335, Brother DR-3400, Brother DR-3200 | шт. | 700 |  |  |
| 5 | Оказание услуг по замене ракеля картриджа картриджей | Canon 712, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon EP-27, Canon E-30, HP CE505A, HP Q2612A, HP CB435A, HP CB436A, HP Q5949A, HP Q7553A, HP CE278A, HP CE285A, HP C4092A, HP CF283X, Samsung MLT-D101, Samsung MLT-D104, Samsung MLT-D111, Samsung MLT-D119, Samsung MLT-D205, Samsung MLT-D209, Samsung MLT-D305, Samsung SCX-D4725A, Samsung SCX-D4200A, Samsung SCX-4100D3, Brother DR-2335, Brother DR-3400, Brother DR-3200 | шт. | 700 |  |  |
| 6 | Оказание услуг по замене дозирующего лезвия картриджа картриджей | Canon 712, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon EP-27, Canon E-30, HP CE505A, HP Q2612A, HP CB435A, HP CB436A, HP Q5949A, HP Q7553A, HP CE278A, HP CE285A, HP C4092A, HP CF283X, Samsung MLT-D101, Samsung MLT-D104, Samsung MLT-D111, Samsung MLT-D119, Samsung MLT-D205, Samsung MLT-D209, Samsung MLT-D305, Samsung SCX-D4725A, Samsung SCX-D4200A, Samsung SCX-4100D3, Brother DR-2335, Brother DR-3400, Brother DR-3200 | шт. | 700 |  |  |

17. Сведения о совместимости моделей картриджей и оборудования Заказчика:

| Модель принтера | Каталожный номер картриджа |
| --- | --- |
| HP LaserJet P2035 HP LaserJet P2055d HP LaserJet P2055dn HP LaserJet P2035n HP LaserJet P2055 | CE505A |
| HP LaserJet 3015 HP LaserJet 3030 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1015 HP LaserJet 3020 HP LaserJet 1020 HP LaserJet 1022 HP LaserJet 1022N HP LaserJet 1022NW HP LaserJet 1018 HP LaserJet 3050 All-in-one HP LaserJet 3052 HP LaserJet 3055 HP LaserJet 1018 HP LaserJet 3050Z | Q2612A |
| HP LaserJet P1005 HP LaserJet P1006 | CB435A |
| HP LaserJet P1505 HP LaserJet P1505n HP LaserJet M1120 MFP HP LaserJet M1120n MFP HP LaserJet M1522n MFP HP LaserJet M1522nf MFP | CB436A |
| HP LaserJet 3390 HP LaserJet 3392 HP LaserJet 1160 HP LaserJet 1320 HP LaserJet 1320N HP LaserJet 1320NW HP LaserJet 1320TN | Q5949A |
| HP LaserJet P2014 HP LaserJet M2727nf MFP HP LaserJet M2727nfs MFP HP LaserJet P2015dn HP LaserJet P2015X HP LaserJet P2015 HP LaserJet P2015d HP LaserJet P2015N | Q7553A |
| HP LaserJet Pro M1536dnf HP LaserJet Pro P1566 HP LaserJet Pro P1606dn HP LaserJet Pro M1536dnf | CE278A |
| HP LaserJet Pro M1217nfw HP LaserJet Pro M1132 HP LaserJet Pro M1212nf HP LaserJet Pro P1102w HP LaserJet Pro P1102 HP LaserJet Pro M1212nf HP LaserJet Pro M1132 HP LaserJet Pro M1217nfw HP LaserJet Pro M1214nfh HP LaserJet Pro P1102w HP LaserJet Pro P1102 HP LaserJet Pro P1102w | CE285A |
| HP LaserJet 1100 HP LaserJet 1300 | C4092A |
| HP LaserJet Pro M132a, M132fn, M132fw, M132nw, M104a, M104w | CF218A |
| Canon LBP-3010 / 3100 | Canon 712 |
| Серия принтеров Canon i-SENSYS LBP-6000 | Canon 725 |
| Canon i-SENSYS MF-4410/ 4430/ 4450/ 4550/ 4570/ 4580 | Canon 728 |
| Canon i-SENSYS MF211, MF212w, MF216n, MF217w, MF226dn, MF229dw, MF231, MF232w, MF237w, MF244dw, MF247dw, MF249dw, LBP151dw | Canon 737 |
| МФУ Canon i-SENSYS MF3228, Laser Shot LBP3200, LaserBase MF3110, LaserBase MF3240, LaserBase MF5630, LaserBase MF5650, LaserBase MF5730, LaserBase MF5750, LaserBase MF5770 | Canon EP-27 |
| Копиры Canon FC 108, FC 128, FC 200, FC 208, FC 220, FC 228, FC 336, PC 860, PC 880, PC 890 | Canon E-30 |
| Samsung ML-2160, 2165, 2167, 2168, 2165W, 2168W, SCX-3400, 3405, 3407, 3405W, 3400F, 3405F, 3405FW | MLT-D101 |
| Samsung ML-1665/ 1660, SCX-3200/ 3217 | MLT-D104 |
| Samsung Xpress M2020, M2021, M2022, M2070, M2071 | MLT-D111 |
| Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND / SCX-4833FD/4833FR/5637FR | MLT-D205 |
| Samsung ML-3750ND | MLT-D305 |
| Xerox WorkCentre 3045, Xerox Phaser 3010 | 106R02183 |
| Brother DCP-1110R, DCP-1112, DCP-1112R, DCP-1510, DCP-1510R, DCP-1512, DCP-1512R, DCP-1610WR, DCP-1612WR, HL-1110, MFC-1810, MFC-1810R, MFC-1815, MFC-1815R, MFC-1912WR | TN-1075 |
| Brother DCP-7057, DCP-7057R, DCP-7057WR, HL-2132, HL-2132R | TN-2090 |
| Brother HL-2240R, HL-2240DR, HL-2250DNR; DCP-7060DR, DCP-7065DNR, DCP-7070DWR; MFC-7360NR, MFC-7860DWR. | TN-2275 |
| Brother HL5340D/5350DN/5370DW/5380DN/DCP8085/8070/MFC8370/8880 | TN-3280, DR-3200 |
| Brother HL-L2300/2360/2340,DCP-L2500/2520/2540, MFC-L2700/2740 | TN-2375, DR-2335 |
| Brother HL-L5000D/5100/5200/6250/6300/6400/5500/6600/ 5700/5750/6800 | TN-3480T, DR-3400 |
| hp LaserJet Pro MFP M225dw | CF283X |
| Samsung ML-1610, ML-1615, ML-1620, ML-1625, ML-2010, ML-2015, ML-2020, ML-2510, ML-2570, ML-2571, SCX-4321, SCX-4521 | MLT-D119 |
| Samsung SCX-4725 серии | SCX-D4725A |
| Panasonic KX-MB1500RU-B < Black > (A4, 18 стр. / мин., 32Mb, лазерное МФУ, USB2.0) | Panasonic KX-MB1500RU |
| Kyocera FS-1060DN, FS-1025MFP, FS-1125MFP | TK-1120 |

18. Место оказания услуг: место оказания услуг определяется Исполнителем. Место забора картриджей на ремонт и заправку и возврата отремонтированных и заправленных картриджей: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Балакинская, д.22, к.1.