| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8» (ГАУЗ СО «ДГБ №8») Военная ул., д.20, Екатеринбург, 620085 Тел. (343) 297-83-22 Факс 210-60-30 e-mail: dgb8gek@mail.ru ОКПО 50309694, ОГРН 1036605185319 ИНН/КПП 6664060657/667901001 _____________№_____________ на №__________ от ____________ | Руководителю |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении услуги для определения начальной (максимальной) цены договора.

Администрация больницы просит подготовить коммерческое предложение для проведения запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по охране объектов ГАУЗ СО «ДГБ № 8».

- Наименование оказываемых услуг: Охрана объектов ГАУЗ СО «ДГБ № 8» и техническое обслуживание системы охранной, тревожной сигнализации. Охрана объектов включает в себя:

- выезды группы быстрого реагирования вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области при поступлении сигнала тревожной сигнализации;

-охрана объектов с помощью технических средств охраны (охранной сигнализации);

2. Количество оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием.

3. Место оказания услуг:

| 1 | Отделение Поликлиники №1 | мкр. Солнечный, ул.Чемпионов,3 | Охранная сигнализация, тревожная сигнализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поликлиника № 4 | пер. Гончарный, 5 | Тревожная сигнализация |
| 3 | Комната хранения наркотиков | ул.Военная,20 | Охранная сигнализация, тревожная сигнализация |
| 4 | Стационар | ул.Военная,20 | Тревожная сигнализация |
| 5 | Поликлиника №1 | ул. Санаторная,22 | Тревожная сигнализация |
| 6 | Поликлиника № 2 | ул. Дагестанская, 34-а | Тревожная сигнализация |
| 7 | Поликлиника № 3 | ул. Ак. Шварца, 14-г | Тревожная сигнализация |

4. Сроки (периоды) оказания услуг: с 01.01.2024г по 31.12.2024г., круглосуточно, с подписанием Акта принятия объектов под охрану по форме (Приложение №1 к Техническому заданию).

- 5. Размер обеспечения исполнения договора: до 5% начальной (максимальной) цены договора.

6. Источник финансирования: средства автономного учреждения.

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата производится по безналичному расчету, ежемесячно в течение 7 рабочих дней, после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании предоставленных оригинала счета, по фактически оказанным услугам.

8. Виды оказываемых услуг: услуги по охране объектов ГАУЗ СО «ДГБ № 8» и по техническому обслуживанию системы охранной, тревожной сигнализации.

9. Общие требования к оказанию услуг: услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, в соответствии с требованиями действующим законодательством Российской Федерации. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта (в соответствии с тех. заданием).

Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки;

наличие у Исполнителя необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для производства, поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки:

1). наличие действующей лицензии (и приложения к ней) на негосударственную (частную) охранную деятельность (в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»), в редакции, действующей на момент подачи заявки на участие в запросе котировок со следующими разрешенными видами услуг:

- Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;

- Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

2).  наличие действующего разрешения (и приложения) на хранение и использование оружия и патронов к нему (в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» в действующей редакции (Для обеспечения работы группы быстрого реагирования на автомобиле в составе не менее двух охранников, один из которых вооружен служебным оружием).

3.) наличие действующего договора с «УВО ВНГ России по Свердловской области» для обеспечения выезда группы быстрого реагирования вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области при поступлении сигнала тревожной сигнализации.

- 9.1. При осуществлении услуг по охране объектов Заказчика, наличие у Исполнителя:

- наличие собственного технически исправного основного и резервного автотранспорта для выезда наряда, имеющего опознавательные надписи сил реагирования, оборудованных средствами связи, GPS/ГЛОНАСС треккерами, мобильными видеорегистраторами или иным оборудованием, позволяющим контролировать местонахождение автотранспорта;

- наличие охранников 6 разряда,  в составе группы быстрого (мобильного) реагирования должно быть не менее двух сотрудников в форменном обмундировании с логотипами Исполнителя, каждый их которых экипирован средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны (палка специальная, средства ограничения подвижности, специальные газовые средства, бронежилет, каска) и огнестрельным оружием. Автотранспорт ГБР должен иметь постоянную радиосвязь с дежурной частью Исполнителя, где установлен пульт централизованного наблюдения.

-иметь на территории муниципального образования Свердловской области, на которой расположен объект, собственный пункт централизованной охраны с пультом централизованного наблюдения, способного принимать сигналы с Объекта путем передачи сообщений по каналам сотовой связи и дублировать по каналам радио и интернет связи, наличие постоянно контролируемого канала связи между Объектом и пультом централизованной охраны.

В течение 5 рабочих дней с момента заключения договора предоставить:

- на каждого охранника копии действующего удостоверения частного охранника (всех страниц);

- действующего разрешения на хранение и использование служебного оружия и патронов к нему;

- лицензии на осуществление частной охранной деятельности в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации (ст.11 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 ''О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации''). В лицензии должны быть указаны виды охранных услуг, которые может оказывать лицензиат:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;

- 3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию (действительной на весь срок, установленный договором);

- - разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему с приложением списка номерного учета.

- - разрешения на использование радиочастот для обеспечения работы дежурной части и радиостанций ГБР или наличие заключенного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги связи на основании лицензии;

- - круглосуточной оперативной дежурной части и группы быстрого реагирования (ГБР) охранного предприятия для управления силами и средствами при решении внештатных ситуаций;

- - документов, регламентирующих деятельность ГБР;

- -  единой форменной одежды по сезону;

- -  экипировки сертифицированными средствами пассивной обороны и защиты в ГБР и средствами связи;

К участникам закупки Заказчик предъявляет иные дополнительные квалификационные требования:

- участник обязан оказывать Услуги собственными силами, без привлечения третьих лиц, за исключением выездов группы быстрого реагирования вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области при поступлении сигнала тревожной сигнализации;

- наличие положительной деловой репутации.

Под положительной деловой репутацией участника закупки принимается - отсутствие у Участника закупки фактов привлечения к административной ответственности, за  шесть лет, предшествующих до даты извещения о проведении открытого конкурса, по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ, либо за правонарушения, связанные с нарушением требований Закона РФ от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» или Федерального закона от 13.12.1996г. № 150-ФЗ «Об оружии».

- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- 9.2. При осуществлении услуг по техническому обслуживанию системы охранной, тревожной сигнализации:

- наличие разрешения на использование радиочастот для обеспечения работы системы охранной, с выводом на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнителя;

- Исполнитель в ежедневном режиме осуществляет проверку работоспособности системы тревожной сигнализации, установленной на объекте Заказчика с помощью пульта централизованного наблюдения «УВО ВНГ России по Свердловской области».

10.Условия оказания услуг: выполнение всего объема услуг своими силами (за исключением выездов группы быстрого реагирования вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области при поступлении сигнала тревожной сигнализации), средствами и в сроки, предусмотренные котировочной документацией, подключение к пульту (установка своего пульта при необходимости), настройка, установка СИМ-карт, оплата их (при необходимости) и обслуживание силами и за счет средств Исполнителя, сдача актов оказанных услуг Заказчику в установленный срок.

- 10.1. При осуществлении услуг по охране объектов Заказчика:

- 10.1.1. К работе Исполнителем должны привлекаться лица, имеющие удостоверение частного охранника

- 10.1.2. При поступлении от ПЦН в дежурную часть Исполнителя о срабатывании системы охранной сигнализации (далее – сигнал «Тревога») с охраняемого объекта Заказчика на пульт централизованного наблюдения (ПЦН),

- - Исполнитель в течение 60 секунд передает информацию мобильным группам быстрого реагирования охранного предприятия и обязан прибыть к охраняемому объекту в максимально короткие сроки с соблюдением правил дорожного движения,

- - расчетное время прибытия ГБР на объект составляет: не более десяти минут с момента поступления в дежурную часть Исполнителя от ПЦН сигнальной информации,

- - произвести внешний осмотр охраняемого объекта на предмет его целостности, обеспечить охрану объектов и (или) имущества на объектах,

- - в ночное время суток вызвать и (или) обеспечить доставку на объект (и обратно) представителя Заказчика в пределах г. Екатеринбурга, для выяснения причин срабатывания сигнализации и принять меры к восстановлению режима охраны объекта,

- в случае обнаружения признаков нарушения прав и интересов Заказчика принять необходимые меры для их защиты (в т.ч. задержание правонарушителя, предотвращение преступного посягательства, возможное предотвращение порчи и разрушения имущества Заказчика). О факте причинения ущерба, повреждения имущества сообщать в соответствующее отделение органов внутренних дел, до прибытия органов внутренних дел установить наружный пост из числа сотрудников Исполнителя. В необходимых случаях оказать первую медицинскую помощь лицам, пострадавшим от противоправных действий на объекте Заказчика. Выполнять свои обязанности без причинения Заказчику имущественного вреда, за исключением действий в условиях крайней необходимости или необходимой обороны. При необходимости осуществлять информирование специализированных аварийных и иных служб, в целях обеспечения оказания «Заказчику» специализированной помощи исходя их обстановки на объекте (взрывоопасность, скорая медицинская помощь и т.д.).

- 10.1.3. Принятие объектов под охрану с момента подписания Акта принятия объектов под охрану по форме (Приложение №1 к Техническому заданию).

- 10.2. При осуществлении услуг по техническому обслуживанию системы охранной, тревожной сигнализации:

10.2.1. Исполнитель устанавливает технические средства охраны необходимые для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников Заказчика и посетителей, сохранности имущества Заказчика. Установка ТСО осуществляется за счет собственных средств Исполнителя в течении трех дней после подписания договора. Все материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Охранное оборудование передается Заказчику по акту приема-передачи в пользование на время действия договора по оказанию услуг по охране объектов ГАУЗ СО «ДГБ № 8», и по техническому обслуживанию системы охранной, тревожной сигнализации.

10.2.2. Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и ремонта по объектам обслуживания. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания ТСО. Исполнителем на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту ТСО. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО.

10.2.3. Исполнитель должен выполнять следующие виды работ по техническому обслуживанию ТСО на объекте:

1.    Регламент №1 (ежемесячно):

1.1. Внешний осмотр составных частей, (центральной панели, модулей, пультов, извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов и соединительных линий, и т.п.) на отсутствие механических повреждений, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов.

1.2. Шлейфы сигнализации:

1.2.1. Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов.

1.2.2. Контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода.

1.2.3. Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов.

1.2.4. Контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов.

1.2.5. Наличие технологического запаса проводов.

1.2.6. Контроль состояния звуковых и световых оповещателей.

1.2.7. Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, выключателях.

1.2.8. Проверка надежности крепления проводов и кабелей.

1.2.9. Контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.

1.3.    Извещатели:

1.3.1. Проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя).

1.3.2. Чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса.

1.3.3. Контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них.

1.3.4. Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности.

1.3.5. Проверка правильности установки извещателя.

1.3.6. Контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя).

1.3.7. Контроль границ (дальности) зоны обнаружения.

1.3.8. Контроль режимов работы извещателя.

1.3.9. Проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «тревога».

1.4.    Приемно-контрольные приборы.

1.4.1. Проверка надежности крепления прибора.

1.4.2. Чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса.

1.4.3. Проверка исправности органов управления.

1.4.4. Контроль исправности элементов индикации.

1.4.5. Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя.

1.4.6. Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора.

1.5.    Источники постоянного тока, резервные источники питания.

1.5.1. Проверка надежности крепления источника питания.

1.5.2. Чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса.

1.5.3. Проверка исправности органов управления.

1.5.4. Проверка соответствия номинала и исправности предохранителя.

1.5.5. Контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника.

1.5.6. Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.

1.5.7. Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей (температура, влажность, загрязненность воздуха).

1.6. Кнопки тревожной сигнализации

1.6.1. Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части, дистанционного управления, исполнительных устройств, сигнализационной части на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.);

1.6.2. Проверка работоспособности системы в ручном режиме (при необходимости Замена аккумуляторных батарей в резервных источниках питания, брелоках);

1.6.3. Установка SIM-карт в прибор, настройка соединения с пультом Охраны, оплата услуг связи силами и за счет средств Исполнителя.

2.    Регламент № 2 (один раз в квартал):

2.1. Полная проверка шлейфов сигнализации (в соответствии с графиком).

2.2. Полная проверка и чистка извещателей в шлейфах (в соответствии с графиком).

2.3. Проверка работоспособности комплекса технических средств охраны совместно со средствами передачи информации (в соответствии с графиком).

2.4. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

2.5. Проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей.

2.6. Проверка работоспособности составных частей систем ТСО (ПКП, из вещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации).

2.7.  Техническая диагностика и обслуживание систем ТСО проводятся в соответствие с требованиями:

-ГОСТ 18322-2016, ГОСТ 20911 - 95.

-РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

-РД 78.145-93 утвержден МВД России «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.».

-ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

-Правила устройства электроустановок.

Выявление неисправностей и их устранение за счет Исполнителя (в т.ч. запасные части и расходные материалы) в разумные сроки.

10.2.4. Исполнитель осуществляет круглосуточный мониторинг ТСО и своевременно регистрирует и передает организации, осуществляющей охранные услуги Заказчику, информацию необходимую для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников Заказчика и посетителей, сохранности имущества Заказчика. Исполнитель регистрирует заявки Заказчика о неисправностях ТСО и принимает меры по их устранению в течении 24 часов с момента поступления такой заявки.

С момента заключения договора Охрана объектов должна осуществляться в полном объеме. Установка технических средств по объектам согласно техническому заданию.

11. Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т. оборудования: поставка необходимого оборудования, спецсредств осуществляется за счет Исполнителя. Все материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ должны быть новыми, без брака, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

12. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов. Ответственность за соблюдение сотрудниками исполнителя правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте возлагаются на Исполнителя. При необходимости отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. Не разглашать посторонним лицам принципы работы сигнализации, коды объектов, условные номера, пароли, а также места расположения тревожных кнопок.

13.Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг: при оказании услуг, выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать нормы действующего законодательства РФ, регулирующего выполнение вышеуказанных видов работ и услуг. Исполнитель несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Заказчиком в соответствии с законодательством РФ. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

Срок предоставления ценовой информации: до 29.11.2023 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации должны однозначно определяться: цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе; срок действия предлагаемой цены; расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров; включенные в цену расходы.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: dgb8-manager1@mail.ru

Приложение №1
к Техническому заданию

- АКТ ПРИНЯТИЯ ОБЪЕКТА(ОВ) ПОД ОХРАНУ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ____________________, действующий на основании __________________________, и представитель Исполнителя в лице _____________________, действующий на основании _________________________, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом от "__" _______________ 20__ г. № ___ объект _________________, расположенный по адресу: ________________, с __ ч. __ мин "__" _______ 20__ г., принят под охрану.

Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на безвозмездной основе на период действия контракта следующее имущество и документацию, необходимые для надлежащего исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему контракту:

| N п/п | Передаваемое имущество и документация |  | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика |  |  |  | ________________________________ |  |
|  |  |  |  | /_______________________________/ |  |
|  |  |  |  | "__" __________________ 20__ г. |  |
|  |  |  |  | м.п. |  |
| От Исполнителя |  |  |  | ________________________________ |  |
|  |  |  |  | /_______________________________/ |  |
|  |  |  |  | "__" __________________ 20__ г. |  |
|  |  |  |  | м.п. (при наличии) |  |