МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 17.06.2025 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

| (наименование заказчика) Инструменты электрохирургические |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (предмет закупки) № п/п; Наименование товара, количество; Наименование параметра (функциональные и качественные характеристики товара); Технические требования. 1.; Монополярный инструмент Кол-во: 8 шт.; Функциональное назначение; электрод для аргонусиленной (аргоноплазменной коагуляции). Конфигурация рабочей части; сопло, прямой факел. Метод стерилизации; автоклавирование. Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, мм (±5%); 4,0. Тип позиционирующего элемента; шестигранник из изолирующего материала. Рабочая длина, мм; 40. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ; соответствие (подтверждается сведениями, внесенными в Регистрационное удостоверение на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК). 2.; Биполярный инструмент Кол-во: 5 шт.; Функциональное назначение; электрод для биполярной коагуляции, пинцет биполярный. Общая длина включая разъем для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть, мм (±5%); 190. Размер рабочих концов пинцета, мм (±5%); 8х2. Особенности электрода; прямой антипригарный. Метод стерилизации; автоклавирование. Тип разъема для подключения к держателю (кабелю); два плоских контакта, «евростандарт». Материал рабочей части; медь. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ; соответствие (подтверждается сведениями, внесенными в Регистрационное удостоверение на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК). 3.; Держатель биполярных инструментов Кол-во: 5 шт.; Аппаратная часть; два плоских контакта (ФОТЕК). Инструментальная часть; подключение к пинцетам (евростандарт). Длина кабеля, м (±5%); 3. Материал изоляции кабеля; силиконовая смесь. Метод стерилизации; автоклавирование. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ; соответствие (подтверждается сведениями, внесенными в Регистрационное удостоверение на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК). 4.; Нейтральный электрод Кол-во: 2 шт.; Функциональное назначение; возвратный электрод при работе в монополярных режимах. Площадь активной поверхности, см2 (±5%); 408. Тип; многоразовый. Материал; токопроводящая резина. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ; соответствие (подтверждается сведениями, внесенными в Регистрационное удостоверение на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК). 5.; Кабель нейтрального электрода Кол-во: 2 шт.; Функциональное назначение; для подключения к ЭХВЧ аппаратам многоразовых нейтральных электродов с разъемом два штекера 4 мм. Длина кабеля, м (±5%); 3. Тип; аппаратная часть «джек». Метод стерилизации; дезинфекция. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ; соответствие (подтверждается сведениями, внесенными в Регистрационное удостоверение на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК). |
|  | Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | июнь 2025 года |  |
|  | 2. | Планируемый срок заключения договора | июнь 2025 года |  |
|  | 3. | Порядок поставки товара | - доставка до места назначения Заказчика, разгрузка товара – за счет средств и сил Поставщика. |  |
|  | 4. | Порядок оплаты | В безналичной форме, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной, на основании счета/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен |  |
|  | 5. | Размер обеспечения исполнения договора | Не более 5% от НМЦД |  |
|  | 6. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | не менее 12 месяцев |  |

Сроки предоставления ценовой информации: до 19.06.2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

6) срок поставки товара.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

| Запрашиваемую информацию просим направить на электронную почту: ks@egkb14.ru. Приложение:; - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.. |  |
| --- | --- |

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________2025 года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Единица измерения товара | Цена за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая цена, рублей |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_____________/ |
| --- | --- | --- |
| м.п. | (подпись) | (расшифровка) |