Приложение №1

к запросу о предоставлении ценовой информации

Описание предмета закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| - Предмет закупки: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД ), на территории ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» |  |  |  |  |
| - Цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику) |  |  |  |  |
| Цели оказываемых услуг: - Бесперебойная работа системы систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД). - Контроль нормального функционирования систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД ), с привлечением обслуживающего персонала. - Раннее выявление неисправностей в штатной работе систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД ). - Ликвидация неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД), - Обобщенный анализ данных о систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД). Выработка рекомендаций и предложений по модернизации, улучшению или расширению существующих систем. - Представление интересов Заказчика при взаимодействии с уполномоченными техническими, контролирующими и правоохранительными органами в вопросах эксплуатации систем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других элементов системы контроля и управления доступом (СКУД), |  |  |  |  |
| - Место оказания услуг |  |  |  |  |
| г. Екатеринбург, ул. Декабристов, стр. 83 помещения Екатеринбургского монтажного колледжа, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 1/2. помещения общежития Екатеринбургского монтажного колледжа. |  |  |  |  |
| - Срок (периоды, этапы, график) оказания услуг |  |  |  |  |
| Период оказания услуг – 01.03.2024 г – 31.12.2024 г. |  |  |  |  |
| - Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от Исполнителя с учетом потребностей заказчика) |  |  |  |  |
| Полный перечень систем и входящего в них оборудования, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту, а также периодичность такого обслуживания, приведены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги (конкретной цели получения услуги) | Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат) | Единица измерения | Количественный показатель объема услуги |
| 1 | Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом. | 1. Внешний осмотр приборов и оборудования на фактическое наличие, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи. 2. Проверка и регулировка рабочего положения кнопок, выключателей и переключателей, исправности световой индикации, надписей и пломбирования, крепления, заземления и внешних соединений приборов (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). 3. Проверка и регулировка состояния и крепления шлейфов. 4. Проверка и регулировка состояния корпусов, крепления, внешних соединений. 5. Проверка и регулировка срабатывания систем контроля и управления доступом (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). 6. Проверка и регулировка электромагнитных замков, доводчиков; контроллеров, концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии). 7. Проверка наличия смазки в трущихся частях электромагнитных замков, приводных механизмов, доводчиков (при необходимости - очистка поверхностей и добавление смазки). 8. Проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения соединительных линий. 9. Корректировка параметров работы аппаратуры. 10. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный. 11. Измерение напряжения резервного источника электропитания, проверка емкости аккумуляторной батареи. 12. Восстановление «Дежурного режима» системы. 13. Проверка наличия и правильности ведения эксплуатационной документации объекта. 14. Чистка наружных поверхностей СКУД, контроль их состояния. 15. Чистка контактных групп и внутренних деталей СКУД. 16. Документальное оформление объема и результата работ в соответствующих журналах и согласование с уполномоченным представителем Заказчика. 17. Предоставление заказчику Акта сдачи-приема оказанных услуг и счета на оплату (ежемесячно, до 5 числа месяца). В случае обнаружения неисправностей Исполнитель письменно, с подписью ответственного работника Заказчика, оповещает Заказчика. | Месяц | 10 |
| 2 | Техническое обслуживание системы охранной и пожарной сигнализации. | 1. Внешний осмотр приборов и оборудования на фактическое наличие, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи. 2. Контроль рабочего положения кнопок, выключателей и переключателей, исправности световой индикации, надписей и пломбирования, крепления, заземления и внешних соединений приборов. 3. Контроль состояния и крепления шлейфов. 4. Контроль состояния корпусов, крепления, внешних соединений. 5. Проверка срабатывания системы охранной и тревожной сигнализации. 6. Проверка выдачи и прохождения сигналов по внешним сетям. 7. Корректировка параметров работы аппаратуры. 8. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный. 9. Измерение напряжения резервного источника электропитания, проверка емкости аккумуляторной батареи. 10. Восстановление «Дежурного режима» системы. 11. Чистка наружных поверхностей датчиков, контроль их состояния. 12. Чистка контактных групп и внутренних деталей системы охранной и пожарной сигнализации. 13. Проверка наличия и правильности ведения эксплуатационной документации объекта. 14. Документальное оформление объема и результата работ в соответствующих журналах и согласование с уполномоченным представителем Заказчика. 15. Предоставление заказчику Акта сдачи-приема оказанных услуг и счета на оплату (ежемесячно, до 5 числа месяца). В случае обнаружения неисправностей Исполнитель письменно, с подписью ответственного работника Заказчика, оповещает Заказчика. | Месяц | 10 |
| 3 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения. | 1. Внешний осмотр приборов и оборудования на фактическое наличие, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи. 2. Проверка и регулировка рабочего положения кнопок, выключателей и переключателей, исправности световой индикации, надписей и пломбирования, крепления, заземления и внешних соединений приборов. 3. Контроль состояния и крепления шлейфов. 4. Проверка и регулировка состояния камер видеонаблюдения, крепления, внешних соединений. 5. Проверка срабатывания системы охранного телевидения. 6. Проверка выдачи и прохождения сигналов по внешним сетям. 7. Проверка работоспособности устройства записи архивных копий. 8. Корректировка параметров работы аппаратуры. 9. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный. 10. Измерение напряжения резервного источника электропитания, проверка емкости аккумуляторной батареи. 11. Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на мониторах, при необходимости - ручная регулировка настройки мониторов, а также фокусного расстояния и диафрагмы объективов телевизионных камер. 12. Восстановление «Дежурного режима» системы. 13. Проверка и чистка наружных поверхностей, стекол, контактных групп камер видеонаблюдения, контроль их состояния. 14. Проверка, регулировка, чистка сервера видеонаблюдения. 15. Проверка наличия и правильности ведения эксплуатационной документации объекта. 16. Документальное оформление объема и результата работ в соответствующих журналах и согласование с уполномоченным представителем Заказчика. 17. Предоставление заказчику Акта сдачи-приема оказанных услуг и счета на оплату (ежемесячно, до 5 числа месяца). В случае обнаружения неисправностей Исполнитель письменно, с подписью ответственного работника Заказчика, оповещает Заказчика. | Месяц | 10 |
| 4 | Повседневная деятельность по поддержанию работоспособности систем на объектах Заказчика | 1. Повседневный контроль работоспособности систем проводится ежедневно с понедельника по пятницу с 08:15-16:45 на территории Заказчика. 2. Ведение эксплуатационной документации на системы. 3. Хранение, учет ЗИП. 4. Обучение (инструктаж) персонала Заказчика и организаций, осуществляющих круглосуточную охрану объектов. 5. Проведение оперативных ремонтных, восстановительных и т.д. работ между плановыми ТО. 6. Устранение неисправностей, выявляемых в ходе проведения повседневного контроля работоспособности систем. 7. Замена быстроизнашивающихся материалов, узлов, оборудования и приборов в соответствии со сроками выработки их ресурса, по результатам технического обслуживания, замена которых не относится к работам капитального характера. 8. Консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации систем. 9. Участие в работе по проверке работоспособности систем при проведении проверочных мероприятий в отношении Заказчика надзорными и правоохранительными органами. 10. Участие в работе Заказчика по приемке в эксплуатацию вновь смонтированных систем на объектах Заказчика. | Месяц | 10 |
| - Порядок (последовательность) оказания услуг |  |  |  |  |
| 6.1. Первичное обследование. В течение 2 рабочих дней со дня заключения Договора Исполнитель согласовывает с Заказчиком дату проведения первичного обследования систем системы контроля и управления доступом, системы охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, на объекте Заказчика. При этом, первичное обследование должно быть проведено в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. 6.2. Также в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику в печатном виде следующую эксплуатационную документацию (на каждый объект отдельно): - График проведения технического обслуживания (для утверждения Заказчиком в 2-х экземплярах); - Журналы регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту (каждой системы в отдельности) (в 2-х экземплярах); - Журналы учета неисправностей (каждой системы в отдельности) (в 2-х экземплярах); - Журналы учета вызовов Исполнителя на объект Заказчика (в 2-х экземплярах); - Приказ Исполнителя с утверждением списка работников, назначенных на оказание услуг согласно Договору, указанием ответственного должностного лица за оказание услуг, а также лица назначенного на осуществление повседневной деятельности по поддержанию работоспособности систем на объектах Заказчика (в 2-х экземплярах); - Заверенные копии документов, подтверждающих наличие у работников исполнителя профессионального технического образования (профессиональной подготовки) и прохождение повышения квалификации (в 1-м экземпляре); - Список телефонов работников Исполнителя для вызова в случае необходимости проведения внеплановых работ (круглосуточно, в том числе, в выходные и праздничные дни) (в 2-х экземплярах). 6.3. Техническое обслуживание осуществляется в рабочее время Заказчика согласно Графику. Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта отдельных узлов вышеперечисленных систем в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации. В состав технического обслуживания систем, входит, в том числе, замена из своих материалов вышедших из строя узлов/деталей, за исключением узлов, включая входящие в них детали, замена которых относится к работам капитального характера. Работы капитального характера, а также закупка оборудования (узлов, элементов систем), замена которых относится к работам капитального характера, выполняются на условиях отдельного договора, за дополнительную стоимость. Узлы/детали, замена которых относится к работам капитального характера, указаны в документации к каждой системе. В случае необходимости Исполнитель предоставляет Заказчику ксерокопию данной документации от производителя оборудования, где указаны работы капитального характера. 6.4. Повседневная деятельность по поддержанию работоспособности системы контроля и управления доступом, системы охранной и тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, автоматическими шлагбаумами, воротами, калитками осуществляется в постоянном контакте Исполнителя с должностным лицом Заказчика, назначенным для осуществления контроля за выполнением условий Договора. Исполнитель назначает конкретного работника, осуществляющего указанные функции, а также определяет порядок его подмены в случае отпуска, болезни и т.д. Указанный работник является подотчетным должностному лицу Заказчика, назначенному для осуществления контроля за выполнением условий Договора. Указанный работник ставит должностное лицо Заказчика в известность о каждом прибытии на объект не позднее, чем за три часа. В рамках повседневной деятельности Исполнитель проводит ремонт вышедших из строя компонентов системы контроля и управления доступом, системы охранной и тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, автоматических шлагбаумов, ворот, калиток на объектах Заказчика, замена которых не относится к работам капитального характера. Ремонт проводится силами и средствами Исполнителя с временной заменой их на объектах Заказчика средствами обменного фонда Исполнителя в срок 10 рабочих дней. При необходимости замены оборудования (узлов, элементов систем), которое вышло из строя в период действия Договора, замена которых не относится к работам капитального характера, Исполнитель обязан обеспечить закупку данного оборудования и его замену в установленный срок (не более 60 дней). Внесение изменений в принципиальные схемы системы контроля и управления доступом, системы охранной и тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, автоматических шлагбаумах, ворот, калиток не допускается. 6.5. Все виды услуг проводить с разрешения ответственного за Договор сотрудника, путем его оповещения не позднее чем за 3 часа до выполнения работ. |  |  |  |  |
| - Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.) |  |  |  |  |
| Не установлены. |  |  |  |  |
| - Требования к качественным и иным характеристикам используемых Исполнителем при оказании услуг товаров (материалов, комплектующих, оборудования и пр.) и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика |  |  |  |  |
| Все используемые для ремонта материалы, оборудование, комплектующие, расходные материалы и т.п., должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала обслуживания, выполняемого с использованием соответствующих материалов и оборудования. |  |  |  |  |
| - Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг ( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг ) |  |  |  |  |
| 9.1. Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием. 9.2. Обеспечить соответствие результатов оказания услуги требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям установленным действующим законодательством Российской Федерации. 9.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом оказания услуг и их качеством. 9.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. 9.5. Услуги, оказываемые в служебных помещениях, занимаемых и используемых для работы и хранения документов и материальных ценностей, должны выполняться в присутствии соответствующих сотрудников в предварительно согласованное с ними время. 9.6. Приостанавливать оказание услуг в случае обнаружения обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество, годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения, и незамедлительно в письменной форме (в т. ч. посредством факсимильной или электронной связи) сообщить об этом Заказчику. 9.7. Нести ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах. 9.8. Плановое оказание услуги должно выполняться в рабочее время Заказчика с 8:15 ч. до 16:45 ч. (время московское), в нерабочее время оказание услуги производить по согласованию с Заказчиком. 9.9. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц - соисполнителей. 9.10. При оказании услуг Исполнитель обязан применять технологии, исключающие возможность загрязнения строительным мусором и пылью помещений, мебели, бытовой техники; 9.11. До начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении работников, которые будут принимать участие в оказании услуг территории Заказчика, с указанием их данных, необходимых для оформления пропусков, а в случае привлечения иностранных рабочих предъявить разрешение на работу этих сотрудников, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации. 9.12. Применяемые Исполнителем технологии выполнения работ и их результат должны соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), сводами правил (СП), техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам, иными документами, устанавливающими требования к работам и материалам, а также специальным требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании. 9.13. Оказание услуг должно проводиться без нарушения эстетического и функционального состояния помещений и оборудования. 9.14. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт средств Исполнителя. 9.15. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг, установленным настоящим Техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 9.16. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям нормативных документов: 9.1.1. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 9.2.3. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 9.2.4. ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения». 9.2.5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 9.2.6. ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. 9.2.7. ГОСТ Р 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения. 9.2.8. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 9.2.9. ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения. 9.2.10. ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования. 9.2.11. ГОСТ Р 53195.3-2015 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам. 9.2.12. ГОСТ Р 54101-2010 Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. 9.2.13. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 768-ст. 9.2.14. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». |  |  |  |  |
| - Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) |  |  |  |  |
| 10.1. Применяемое электрооборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности, быть заземлено на устройства заземления (зануления), выполнено в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 10.2. Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, ранее не использованными. 10.3. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов и техническим условиям. 10.4. Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ним. Устройства, технические средства системы должны быть безвредны для здоровья людей, находящихся на объектах. 10.5. Все работники Исполнителя должны соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие в учреждении, а также установленные правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные (иметь опрятный вид и спецодежду), правила охраны труда, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 10.6. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить надёжность и безопасность выполнения работ для жизни и здоровья работников, обучающихся Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц. |  |  |  |  |
| - Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом) |  |  |  |  |
| Приемка услуги по объему и качеству производится ежемесячно в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, с приложением документации согласно п. 12 технического задания. Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно. |  |  |  |  |
| - Объем и порядок предоставления отчетной документации на оказанные услуги. Если оказывается комплекс услуг, указываются требования о предоставлении отчётных документов по каждой позиции перечня услуг с подтверждением затрат (калькуляции) Исполнителя по каждому виду (перечню) услуг |  |  |  |  |
| Ежемесячно по итогам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику следующие документы: - График проведения технического обслуживания (для утверждения Заказчиком в 2-х экземплярах); - Копии Журналов регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту (каждой системы в отдельности) (в 2-х экземплярах); - Копии Журналов учета неисправностей (каждой системы в отдельности) (в 2-х экземплярах); - Копии Журналов учета вызовов Исполнителя на объект Заказчика (в 2-х экземплярах); - Акт сдачи-приема оказанных услуг; - Счет на оплату. |  |  |  |  |
| - Требования по объему гарантий качества услуг, по сроку гарантий качества на результаты услуг |  |  |  |  |
| Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты окончания действия договора. Гарантийный срок на товары (материалы, конструкции и/или оборудование), используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем таких Товаров. В рамках гарантийного обслуживания Исполнитель обязан осуществлять ремонт или замену элементов обслуживаемых систем вследствие заводского брака или в других не зависящих от Заказчика случаях, проводить дополнительные настройки, регулировки, техническое сопровождение. |  |  |  |  |
| - Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с оказанием услуг |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| - Правовое регулирование приобретения и использования оказанных услуг (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| - Квалификационные, обязательные и/или лицензионные требования к Исполнителю |  |  |  |  |
| Квалификационные требования: наличие опыта выполнения работ. Наличие у участника закупки опыта исполнения (с учетом правопреемства) не менее одного договора (контракта) на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту СОТС, или СКУД за последние 5 лет, до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость одного такого исполненного договора (контракта) должна составлять не менее 10% начальной максимальной цены договора, на право заключить который проводится закупка. |  |  |  |  |
| 17. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика (для включения в договор) |  |  |  |  |
| Исполнитель несет ответственность за нахождение на объекте Заказчика иностранных граждан и лиц без гражданства, без разрешения на работу на территории Российской Федерации, а также за невыполнение миграционного законодательства Российской Федерации, в части получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, в случае привлечения иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы и направления уведомления миграционному органу о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В случае привлечения Заказчика к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения соответствующего требования Заказчика компенсировать Заказчику все понесенные убытки. |  |  |  |  |

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование под системы безопасности/элементов оборудования системы/средств/инвентаря | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Компьютер в комплекте с программным обеспечением. | шт. | 1 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 2 | Видеорегистратор DAHUA | шт. | 6 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 3 | Видеорегистратор TRASSIR | шт. | 1 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 4 | Источник бесперебойного питания. | шт. | 5 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 5 | Монитор видеонаблюдения | шт. | 9 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 6 | Видеокамера уличная | шт. | 22 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 7 | Видеокамера купольная DAHUA | шт. | 80 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 8 | Видеокамера купольная TRASSIR | шт. | 2 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 9 | Сетевой коммутатор D-Link | шт. | 14 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 10 | Cчитыватель бесконтактный | шт. | 10 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 11 | Замок электромагнитный для двери | шт. | 15 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 12 | Аккумуляторная батерея 12V | шт. | 10 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 13 | Источник резервного питания Скат 12В 5 А | шт. | 15 |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 14 | Доводчик гидравлический | шт. | 15 |  |  | + |  | + | + |  |  | + |  |
| 15 | Турникет Гардекс | шт. | 4 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 16 | Контроллер С2000-2 | шт. | 6 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 17 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 8 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 18 | ППК Сигнал 20П SMD | шт. | 3 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 19 | Адресный расширитель С 2000 -АР8 | шт. | 1 | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 20 | Блок индикации и управления C 2000 БКИ | шт. | 1 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 21 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон 12 | шт. | 40 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 22 | Извещатель охранный совмещенный Астра 8 | шт. | 35 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 23 | Извещатель охранный магнитоуправляемый ИО 102-20 | шт. | 25 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 24 | Извещатель Охранный Объемный Оптико-Электронный Адресный С2000-ИК | шт. | 10 | + |  |  | ++ |  |  |  |  | + |  |
| 25 | Извещатель Пожарный Ручной Адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 11 | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 26 | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 2 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 27 | ППК Сигнал 20П SMD | шт. | 3 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 28 | Контроллер С2000-КДЛ | шт. | 4 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 29 | Блоксигнально пусковой С2000-СП1 | шт. | 10 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 30 | Извещатель дымовой пожарный ИП 212 41 | шт. | 1200 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 31 | Извещатель дымовой пожарный ИП 212 45 | шт. | 500 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 32 | Извещатель Ручной пожарный ИП 535-10 | шт. | 36 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 33 | Извещательпожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-03 | шт. | 80 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 34 | Блок речевого оповещения Рокот 2 | шт. | 4 | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 35 | Блок индикации C 2000 БИ | шт. | 2 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 36 | Источник резервного питания Скат 12В 5 А | шт. | 5 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |
| 37 | Табло «Выход» | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |