	
	
	
	

	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург»
г. Екатеринбург, ул. Решётская, 51

ИНН 6659007680   КПП 667801001

_______________ № _____________

  16 февраля 2024 года    


	
	
	 

	
	
	
Всем заинтересованным лицам 

	


Сроки предоставления ценовой информации: 20.02.2024г. до 12:00 
Адрес электронной почты для отправки ответов на запрос: zakup@hospital9.ru 
Номер контактного телефона: +7 (343) 215-85-18

Контактное лицо: Павлос Виктор Анатольевич
ЗКП-2024-001638
ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации в отношении товаров, работ, услуг для определения начальной (максимальной) цены договора.

 ГАУЗ СО «ДГКБ №9» в целях сбора ценовой информации просит вас направить коммерческое предложение о стоимости товаров, работ, услуг, согласно описанию предмета закупки (прилагается).

Прошу Вас представить ценовую информацию на поставку:

1) Система компьютерной томографии с принадлежностями – 1 единица/ 

2) Томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 единица
	№ п/п
	Описание объекта закупки и основные условия закупки

	1
	Подробное описание объекта закупки
	Описание объекта закупки в приложении № 1 к запросу о предоставлении ценовой информации 

	2
	Предполагаемые сроки проведения конкурентной процедуры (закупки)
	Февраль-март 2024г.

	Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

	3
	Требования к порядку и срокам поставки продукции
	Срок поставки товара и ввода в эксплуатацию: с момента заключения договора в течение 180 дней
Место поставки товара: 
620050, г. Екатеринбург, ул. Решётская 51 (ГАУЗ СО «ДГКБ №9»)
624090, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 (ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ имени П.Д. Бородина»)

	4
	Порядок формирования цены
	Цена договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, поставку, разгрузку, установку, ввод в эксплуатацию, обучение, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	5
	Порядок оплаты
	Порядок оплаты: безналичный расчет по факту поставки и ввода в эксплуатацию в течение 7 (Семи) рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 (или «универсального передаточного документа») и акта ввода в эксплуатацию, на основании счёта/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен.

	6
	Размер обеспечения исполнения договора 
	Не предусмотрен

	7
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Срок действия такой гарантии составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию


             Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара на условиях, указанных в запросе, а также расчет цены c целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара. 
В ответе на запрос необходимо указать срок действия предлагаемой цены. 
В случае возникновения каких-либо замечаний, комментариев, предложений в части описания объекта закупки просим указать их в ответе на запрос.
Срок предоставления ценовой информации: не позднее 20.02.2024г. до 12:00
Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.    
Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке Поставщика, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии) на эл.адрес: zakup@hospital9.ru или по средствам функционала РИС «Запрос коммерческих предложений»    

Приложения: 1. Описание объекта закупки



2. Предлагаемая форма ответа.
Приложение №1 к запросу о предоставлении 
ценовой информации
Предмет закупки
	Код вида
	Наименование вида
	 

	135190
	Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Позиция КТРУ
	Наименование вида
	 

	26.60.11.119-00000020
	Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Тип характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество срезов за один оборот, максимальное

Количество рядов детекторов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 64
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Диаметр апертуры гентри
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 70
	Сантиметр

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Грузоподъемность стола пациента
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 200
	Килограмм

	
	
	
	
	

	Вертикальное перемещение стола для пациента
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки на 360°
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≤ 0.5
	Секунда

	
	
	
	
	

	Максимальная физическая мощность рентгеновского генератора
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 50
	Киловатт

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Минимальная толщина среза
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≤ 0.65
	Миллиметр

	Система устранения артефактов от металла при сканировании
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Рентгенозащитное стекло с рамой
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Источник бесперебойного питания для планового завершения выполняемого сканирования и штатного выключения системы КТ
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Автоматический инъектор контрастных препаратов со стартовым набором расходных материалов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	DICOM-принтер для печати медицинских изображений на пленке со стартовым набором пленки
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Система лазерных маркеров
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки КТ-исследований грудной клетки с целью автоматического анализа плотностных характеристик легочной паренхимы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для челюстно-лицевой визуализации
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Распределительный щит электропитания
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Система двухсторонней связи с пациентом
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программно-аппаратный комплекс для проведения интервенционных процедур под контролем КТ
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Система итеративной реконструкции изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Минимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≤ 80
	Киловольт

	Максимальное значение анодного напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 135
	Киловольт

	
	
	
	
	

	Максимальное значение тока, подаваемого на рентгеновскую трубку, мА
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 600
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Минимальное значение тока, подаваемого на рентгеновскую трубку, мА
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≤ 20
	 

	
	
	
	
	

	Скорость охлаждения анода рентгеновской трубки, Тысяч Тепловых Единиц в минуту (kHU/min)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 700
	 

	
	
	
	
	

	Горизонтальное перемещение деки стола
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 160
	Сантиметр

	
	
	
	
	

	Система аварийной остановки
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Спиральный режим сканирования
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Система реконструкции изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Скорость реконструкции изображений, изображений в секунду
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 20
	 

	
	
	
	
	

	Использование предустановленных протоколов исследования и создание пользовательских
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Количественный анализ изображений: расстояния, углы, плотность
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Проекции максимальной и минимальной интенсивности (MIP)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Вывод текстовых аннотаций на изображениях
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Специализированные педиатрические протоколы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Нет
	 

	
	
	
	
	

	Технология снижения лучевой нагрузки на дозочувствительные зоны и органы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Вывод списка исследований с возможностью его сортировки и фильтрации по заданным параметрам
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Просмотр изображений в формате DICOM
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Создание и просмотр мультипланарных изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Просмотр серии динамических изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Создание и просмотр трехмерных изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Сохранение сегментированных областей в виде новой DICOM серии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Источник бесперебойного питания для рабочей станции врача
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для сегментации печени и планирования резекций
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для поиска, анализа и сравнения узловых образований в легких
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Функция экспорта отчетов на медиа носители и серверы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Создание отчетов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Количество специализированных мониторов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Цветной ЖК монитор с диагональю (АРМ)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 19
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	
	
	

	Количество рабочих станций врача-рентгенолога (АРМ)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	одна
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Программно-аппаратное обеспечение для анализа минеральной плотности костной ткани
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Получение запроса на обязательное сохранение данных и, если обязательство будет успешно получено, запись информацию в локальную базу данных. (DICOM Storage Commitment)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение DICOM для передачи сведений о выполненных на медицинском оборудовании исследованиях в радиологическую информационную систему (DICOM MPPS)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для записи данных в формате DICOM (DICOM Storage)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Связь и обеспечение обмена данными и изображениями в рамках единой радиологической (RIS) или единой больничной (HIS) информационной сети в формате DICOM
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программный пакет для виртуальной эндоскопии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Динамическое сканирование
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение общего анализа сосудов на основе серии данных КТ
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Ширина детектора по оси Z
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 19
	Миллиметр

	
	
	
	
	

	Общее количество физических элементов детекторного массива
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 14000
	Штука

	
	
	
	
	

	Матрица сбора данных, пиксель
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥512 х 512
	 

	Матрица изображения, пиксель
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥1024 х 1024
	 

	
	
	
	
	

	Максимальный диаметр области сканирования
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 50
	Сантиметр

	
	
	
	
	

	Обзорное сканирование
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Шаговый режим сканирования
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Размер дисплея по диагонали
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 19
	Дюйм (25,4 мм)

	Разрешение монитора, пиксель
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥1280 х 1024
	 

	Объем памяти хранилища
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 300
	Гигабайт

	
	
	
	
	

	Высококонтрастное пространственное разрешение, пар линий на см
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 15
	 

	Низкоконтрастное разрешение при контрастной чувствительности 0,3%
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≤ 5
	Миллиметр

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Многоплоскостная реформация (MPR)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Многоплоскостная реформация (MPR) с криволинейными секущими
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Управление прозрачностью в реальном времени (VRT)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Автоматическая адаптация тока на трубке к анатомическим особенностям пациента в плоскости среза и плоскости сканирования
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса и автоматический запуск сканирования по достижении заданного порога плотности
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Создание и просмотр косых и криволинейных изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Автоматическое удаление костных структур на трехмерных изображениях
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Автоматическое удаление стола пациента на трехмерных изображениях
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Оперативная память компьютерной системы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 16
	Гигабайт

	
	
	
	
	

	Специализированный протокол сканирования в экстренных случаях, не требующий ввода данных пациента перед исследованием
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для автоматического удаления костных структур любой анатомической зоны
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для получения запросов изображений от внешней системы и отправки выбранных изображений во внешнюю систему. (DICOM Query/Retrieve SCP)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для получения и отправки запросов изображений от/на внешней системы и отправки выбранных изображений с/во внешнюю систему. (DICOM Query/Retrieve)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Разрешение монитора рабочей станции врача-рентгенолога, пиксель
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥1280 х1024
	 

	Объем памяти хранилища рабочей станции врача-рентгенолога
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 1024
	Гигабайт

	
	
	
	
	

	Объем оперативной памяти рабочей станции врача-рентгенолога
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 16
	Гигабайт

	
	
	
	
	

	Создание и просмотр динамических трехмерных изображений
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Функция создания и экспорта видеороликов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для маркирования позвонков
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для автоматической анатомической маркирования позвонков
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для автоматического поиска, анализа и сравнения узловых образований в легких
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки КТ-исследований грудной клетки с целью анализа анатомии и патологических изменений воздухоносных путей
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки изменения в динамике размера патологических образований
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа КТ-изображений виртуальной колоноскопии с целью выявления патологических образований толстой кишки
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для автоматического поиска патологических образований толстой кишки
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки гематомы головного мозга и анализа аневризмы сосудов Виллизиева круга
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки гематомы головного мозга
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки изменения в динамике размера патологических образований печени
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для регистрации и совмещения изображений разных модальностей КТ, МРТ, ПЭТ
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа паренхимы головного мозга и автоматической оценки по шкале ASPECTS
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для передачи сведений о пациентах и их исследованиях из радиологической информационной системы (при её наличии, обеспечении подключения и предоставлении доступа к сегменту сети это системы) на медицинское оборудование в формате DICOM (DICOM MWM)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Специализированное приложение для стандартных измерений сосудов: (автоматическое выделение и сегментирование сосудов, автоматическое определение средней линии сосудистых структур, внутренний диаметр просвета, площадь поперечного сечения просвета, длина сосудов, угол сосудов)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Стандартные инструменты работы с изображениями
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	характеристика является обязательной для применения
	Настройка ширины и уровня окна
	 

	
	
	
	Панорамирование
	 

	
	
	
	Изменение масштаба
	 

	
	
	
	Вращение изображений
	 

	
	
	
	Линейные размеры
	 

	
	
	
	Измерения угла
	 

	
	
	
	Анализ области интереса
	 

	
	
	
	Отображение единиц Хаунсфилда (HU)
	 

	
	
	
	Создание снимков окна и экрана
	 

	
	
	
	Инструменты сегментации костей, сосудов и других анатомических структур
	 

	
	
	
	Отображение инвертированных проекций максимальной и минимальной интенсивностей
	 

	
	
	
	Изменения толщины отображаемого среза
	 

	Ножная педаль для управления движением стола
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Специализированная система для постобработки (серверная станция)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Количество единовременных подключений к специализированной системе серверного типа для постобработки изображений, штука
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Неважно
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Количество единовременных подключений к опциональному программному обеспечению, штука
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Неважно
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для создания и экспорта моделей для 3D печати
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программно-аппаратный комплекс для проведения интервенционных процедур под контролем КТ без флюороскопии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программно-аппаратный комплекс для проведения интервенционных процедур под контролем КТ в режиме флюороскопии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Система итеративной реконструкции изображений, основанная на обработке сырых данных
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Система итеративной реконструкции изображений, основанная на моделях
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для измерения стенозов сосуда
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа плотности атеросклеротических бляшек артерий
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа перфузии головного мозга
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Возможность оценки объема пенумбры и зоны ядра инфаркта
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа перфузии внутренних органов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа кальциевого индекса коронарных артерий по методу Агатстона
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для автоматической сегментации и анализа стенозов коронарных артерий
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для функционального анализа левого желудочка сердца
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для функционального анализа камер сердца
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа перфузии миокарда
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для планировании установки эндоваскулярного стента при заболеваниях аорты
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для планирования чрезкатетерной установки аортального клапана (TAVI)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для анализа подкожного и висцерального жира
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оценки эмболии легочных артерий
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Специализированное приложение для планиорвания стентирования на основе шаблонов произодителей стентов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Аппаратное обеспечение для ЭКГ синхронизации
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для ЭКГ синхронизации
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Да
	 

	
	
	
	
	

	Максимальное поле реконструкции изображений в аксиальной проекции
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	≥ 70
	Сантиметр

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для сканирования с синхронизацией по дыханию
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Протоколы сбора данных при спиральном сканировании с синхронизацией по дыханию
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Протоколы сбора данных при шаговом сканировании с синхронизацией по дыханию
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Система лазерных указателей для проведения виртуальной симуляции при планировании лучевой терапии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Нет
	 

	
	
	
	
	

	Система внешних отдельностоящих лазерных указателей для проведения виртуальной симуляции при планировании лучевой терапии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Нет
	 

	
	
	
	
	

	Система синхронизации с дыханием
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Специализированная плоская дека для планирования лучевой терапии
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Функция управления изоцентром и поддержки создания одного или нескольких изоцентров для множества целевых объемов с последующей отправкой координат на внешнюю систему лазеров
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	нет
	 

	
	
	
	
	

	Экспорт изоцентров и наборов структур, таких как структуры DICOM RT, планы DICOM RT и изображения DICOM RT
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Нет
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для отображения и выбора изображений КТ фаз дыхательного цикла, оценки движения, вызванного дыханием
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	да
	 

	
	
	
	
	

	Программное обеспечение для оконтуривания опухолей и органов риска по КТ изображениям
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	характеристика является обязательной для применения
	Нет
	 

	
	
	
	
	


Приложение №2 к запросу о предоставлении
ценовой информации
Предлагаемая форма ответа
На официальном бланке компании







Начальнику отдела контрактной службы

Главному врачу ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»
Огаркову И.П.
№ _________ от _________
Коммерческое предложение
В ответ на Ваш запрос о предоставлении ценовой информации ЗКП-2024-001638 от 16.02.2024 года направляем Вам цены на товары, указанные в запросе.
  Цены на товар указаны с учетом условий, установленных в запросе ценовой информации.
	№
	Наименование товара
	Технические, функциональные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., с НДС, руб.
	Сумма общая, с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Срок действия ценового предложения _____________.
__________________          _________      ________________

 (должность)                         ( подпись)       (ФИО)
11

