ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ИНН 6652027905/КПП 668501001; ОГРН 1096652000048;

ОКПО 01945903; ОКВЭД 86.10; ОКАТО 65241501000; БИК 046577001

Юридический адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

Адрес местонахождения: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 69

тел./факс 6-50-76; E – mail: crb-2@mail.ru

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

Поставка одноразового белья и одноразовой одежды

| Номер строки | Наименование товара | Подробное описание предмета закупки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики предмета закупки | Единица измерения | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шапочка (колпак) | Шапочка хирургическая одноразовая стерильная. Тип шапочки: колпак без подворота. Высота шапочки не менее 180 мм. Диаметр не менее 200 мм. На задней части шапочки расположен разрез и завязки. Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м². Материал шапочки: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Упаковка стерильная индивидуальная – обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 1666 |
| 2 | Чехол хирургический на инструментальный столик | Чехол хирургический на инструментальный столик одноразовый стерильный. Размер чехла: длина не менее 1450 мм, ширина не менее 800 мм. Чехол имеет форму мешка с отворотом для размещения рук при надевании покрытия на стол. Материал чехла: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Чехол имеет дополнительную впитывающую зону. Размер впитывающей зоны: длина не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Материал впитывающей зоны: нетканый двухслойный материал, 1 слой – впитывающий вискозный материал , 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 54 г/м². Двойная упаковка: наружная обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов, внутренняя – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 66 |
| 3 | Чехол | Чехол одноразовый стерильный (для защиты рентген трубки). Размер чехла: d=1000/300мм. Материал чехла: полиэтилен толщиной не менее 40 мкм, на резинке. Упаковка стерильная индивидуальная – обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 21 |
| 4 | Чехол | Чехол одноразовый стерильный. Размер чехла: длина не менее 2000 мм, ширина не менее 130 мм. Чехол имеет телескопическую укладку, липкие фиксаторы. Чехол выполнен в форме рукава. На одном конце рукава картонный держатель, на другом окантовка с перфорацией. Материал чехла: прозрачный полиэтилен толщиной не менее 40 мкм. Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб. Пакет должен легко открываться без помощи ножниц. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 166 |
| 5 | Комплект белья акушерского для Кесарева сечения одноразового стерильного | Состав: 1.Простыня большая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 2100 мм, ширина не менее 1400 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². 2.Простыня большая операционная с отверстием, липким краем – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 2100 мм, ширина не менее 1400 мм. Простыня имеет отверстие. Размер отверстия: длина не менее 210 мм, ширина не мене 210 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м². 3. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл. Упаковка должна быть индивидуальная, двойная. Укладка операционная. Соответствие ГОСТ ЕN 13795-2011. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 200 |
| 6 | Набор хирургический одноразовый стерильный | Комплект белья акушерского одноразового стерильного (для новорожденного, для девочек) Состав: 1.Салфетка хирургическая впитывающая – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 800 мм, ширина не менее 800 мм. Материал салфетки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 2. Простыня малая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 900 мм, ширина не менее 600 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². 3. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл. 4. Салфетка хирургическая впитывающая – 10 шт. Размер салфетки в развернутом виде: длина не менее 150 мм, ширина не менее 150 мм. Салфетка сложена в 4 слоя. Размер салфетки в сложенном виде: длина не менее 75 мм, ширина не менее 75 мм. Материал салфетки: нетканый на основе хлопка (по впитываемости сравним с марлей) плотностью не менее 40 г/м². 5. Рубашка (для новорожденного) – 1 шт. Рубашка прямого силуэта с длинными цельнокроеными рукавами, полочки на запахе, без застежки. Материал рубашки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 6.Бахилы хирургические (для новорожденного) – 1 пара. Фиксация бахил: на мягкой трикотажной манжете. Материал бахил: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 7. Шапочка – 1 шт. Фиксация на завязках. Материал чепчика: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 8. Набор для новорожденных (розовый) – 1 шт. 9. Зажим– 2 шт. Зажим имеет зубчатую внутреннюю поверхность для плотного смыкания зажима и эффективного пережатия пуповины, гладкую наружную поверхность атравматичную для кожи новорожденного. Самопроизвольное открытие замка невозможно. Материал зажима: пластик. 10.Спринцовка пластизольная № 1 – 1 шт. Предназначена для аспирации жидкости. Объём спринцовки: не менее 35 мл. Материал спринцовки: пластифицированный поливинилхлорид. 11. Ватные палочки – 2 шт. Двойная упаковка: наружная обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов, внутренняя – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 20 |
| 7 | Набор хирургический одноразовый стерильный | Комплект белья акушерского одноразового стерильного (для новорожденного, для мальчиков) Состав: 1.Салфетка хирургическая впитывающая – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 800 мм, ширина не менее 800 мм. Материал салфетки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 2. Простыня малая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 900 мм, ширина не менее 600 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². 3. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл. 4. Салфетка хирургическая впитывающая – 10 шт. Размер салфетки в развернутом виде: длина не менее 150 мм, ширина не менее 150 мм. Салфетка сложена в 4 слоя. Размер салфетки в сложенном виде: длина не менее 75 мм, ширина не менее 75 мм. Материал салфетки: нетканый на основе хлопка (по впитываемости сравним с марлей) плотностью не менее 40 г/м². 5. Рубашка (для новорожденного) – 1 шт. Рубашка прямого силуэта с длинными цельнокроеными рукавами, полочки на запахе, без застежки. Материал рубашки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 6.Бахилы хирургические (для новорожденного) – 1 пара. Фиксация бахил: на мягкой трикотажной манжете. Материал бахил: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 7. Шапочка – 1 шт. Фиксация на завязках. Материал чепчика: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 8. Набор для новорожденных (голубой) – 1 шт. 9. Зажим– 2 шт. Зажим имеет зубчатую внутреннюю поверхность для плотного смыкания зажима и эффективного пережатия пуповины, гладкую наружную поверхность атравматичную для кожи новорожденного. Самопроизвольное открытие замка невозможно. Материал зажима: пластик. 10.Спринцовка пластизольная № 1 – 1 шт. Предназначена для аспирации жидкости. Объём спринцовки: не менее 35 мл. Материал спринцовки: пластифицированный поливинилхлорид. 11. Ватные палочки – 2 шт. Двойная упаковка: наружная обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов, внутренняя – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 20 |
| 8 | Комплект белья акушерского родового одноразового стерильного универсальный большой | Состав: 1. Салфетка хирургическая – 2 шт. Размер салфетки: длина не менее 200 мм, ширина не менее 200 мм. Материал салфетки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². 2. Шапочка – 1 шт. Тип шапочки: берет круглой формы, сложена в виде гофрированной полоски. Размер шапочки: диаметр не менее 500 мм. Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 17 г/м². 3.Бахилы хирургические – 2 шт. Размер бахил: высота не менее 120 мм, длина не менее 400 мм. Фиксация: на резинке. Материал бахил: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м². 4. Прокладка впитывающая – 2 шт. Размер прокладки: длина не менее 220 мм, ширина не менее 80 мм. Материал прокладки: многослойный 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. 5. Простыня малая операционная – 2 шт. Размер простыни: длина не менее 700 мм, ширина не менее 700 мм. Материал простыни: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м². 6. Рубашка для роженицы – 1 шт. Размер рубашки: в диапазоне 50-52. Длина рубашки не менее 1100 мм. Рубашка прямого силуэта с короткими цельнокроёными рукавами, с круглым вырезом горловины. Материал рубашки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м². 7.Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл. 8.Простыня малая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 1400, ширина не менее 800 мм. Материал простыни: нетканый двухслойный, 1 слой - полиэтиленовая пленка, 2 слой - впитывающий материал на основе вискозы. Плотность материала не менее 60 г/м². Двойная упаковка: наружная обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов, внутренняя – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 20 |
| 9 | Маска хирургическая | Маска хирургическая нестерильная. Размер маски: длина не менее 185 мм, ширина не менее 95 мм. Количество слоев: не менее 3.Фиксация: на резинках. Резинка - круглая, из латекса с полиамидной оплеткой. Маска имеет носовой фиксатор из мягкой проволоки. Материал маски: наружные слои изготовлены из гипоаллергенного полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, промежуточный слой (фильтрующий) из нетканого материала на основе полипропилена. Слои маски термически скреплены между собой. Индивидуальная упаковка открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 16666 |
| 10 | Фартук | Фартук одноразовый стерильный. Размер фартука: длина не менее 1150 мм, ширина не менее 800 мм. Фартук имеет цельнокроёное отверстие горловины и завязки. Материал фартука: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Упаковка открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 66 |
| 11 | Фартук | Фартук одноразовый нестерильный. Размер фартука: длина не менее 1200 мм, ширина не менее 800 мм. Фартук имеет цельнокроёное отверстие горловины и завязки. Материал фартука: полиэтилен плотностью не менее 20 микрон. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 66 |
| 12 | Фартук | Фартук одноразовый нестерильный. Размер фартука: длина не менее 1400 мм, ширина не менее 800 мм. Фартук имеет цельнокроёное отверстие горловины и завязки. Материал фартука: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 66 |
| 13 | Фартук | Фартук одноразовый нестерильный. Размер фартука: длина не менее 1150 мм, ширина не менее 800 мм. Материал фартука: нетканый двухслойный материал, 1 слой – впитывающий вискозный материал , 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 54 г/м². Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 66 |
| 14 | Халат хирургический | Халат хирургический одноразовый стерильный. Размер халата: в диапазоне 50-52. Длина не менее 1400 мм. Халат имеет длинный рукав, крой реглан. Рукав на трикотажной бесшовной манжете. Длина манжеты: не менее 70 мм. Фиксация ворота: завязка. Материал халата: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Индивидуальная упаковка, открывается без использования режущих предметов. Пакет должен легко открываться без помощи ножниц. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 333 |
| 15 | Шапочка (клип-берет) | Шапочка одноразовая нестерильная. Тип шапочки: берет круглой формы, сложена в виде гофрированной полоски. Размер шапочки: диаметр не менее 500 мм. Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 17 г/м². Упаковка открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 1666 |
| 16 | Бахилы | Бахилы одноразовые стерильные. Размер бахил: высота не менее 450 мм, длина не менее 400 мм. Фиксация бахил: на завязке. Материал бахил: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Индивидуальная упаковка, открывается без использования режущих предметов. Пакет должен легко открываться без помощи ножниц. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 333 |
| 17 | Комплект одежды медицинской для врача инфекциониста одноразовый стерильный | Комплект одежды защитной врача-инфекциониста одноразовый стерильный. Упаковка открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. Состав комплекта: 1. Маска хирургическая с защитным экраном – 1 шт. Размер маски: длина не менее 185 мм, ширина не менее 95 мм. Маска трехслойная на резинках. Резинка - круглая, из латекса с полиамидной оплеткой. Маска имеет носовой фиксатор из мягкой проволоки. Размер защитного экрана: длина не менее 247 мм, ширина не менее 105 мм. Материал маски: наружные слои изготовлены из гипоаллергенного полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, промежуточный слой (фильтрующий) из нетканого материала на основе полипропилена. 2.Костюм хирургический (брюки) – 1 шт. Размер брюк: в диапазоне 50-52. Брюки прямые длинные. Длина брюк: не менее 1200 мм. Фиксация пояса: на резинке. Материал брюк: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². 3.Костюм хирургический (куртка) – 1 шт. Размер куртки: в диапазоне 50-52. Куртка прямого силуэта, с короткими рукавами, с V-образным вырезом горловины. Материал куртки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². 4.Бахилы – 2 шт. Размер бахил: высота не менее 450 мм, длина не менее 400 мм. Фиксация: на резинке. Материал бахил: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м². 5.Шапочка (шлем) – 1 шт. Высота шапочки не менее 360 мм. Конструкция шапочки обеспечивает защиту шейного отдела и головы (лоб закрыт). Фиксация: на завязках. Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м². 6. Халат хирургический специальный (с влагонепроницаемыми рукавами и передом) – 1 шт. Размер халата: в диапазоне 50-52. Длина не менее 1400 мм. Халат имеет длинный рукав, крой рубашечный. Рукав на резинках. Фиксация ворота: на завязках. Материал переда и рукавов: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Материал спины: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Материал халата: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м². 5. Перчатки медицинские хирургические – 1 пара. Размер перчаток: в диапазоне 7-8. Длина перчаток не менее 290 мм. Перчатки неопудренные, имеют анатомическую форму, текстурированную поверхность. Фиксируются манжетой с круглым валиком, для исключения сдавливания запястья. Материал перчаток: натуральный латекс, с пониженным содержанием протеинов, для предотвращения аллергических реакций. | шт | 60 |
| 18 | Костюм хирургический (брюки) | Костюм хирургический (брюки) (для проктологии) одноразовые стерильные. Размер брюк: в диапазоне 50-52. Длина не менее 700 мм. Фиксация брюк: на резинке. Материал брюк: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Упаковка индивидуальна, открывается без помощи режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 10 |
| 19 | Накидка | Накидка хирургическая одноразовая нестерильная. Размер накидки: длина не менее 700 мм, ширина не менее 700 мм. Фиксация: цельнокроеные завязки. Материал накидки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Упаковка нестерильная групповая 10 шт. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате закупки продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом. 9) Дата изготовления, срок годности. | шт | 66 |

| Номер строки |  | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки |  | декабрь 2021 – январь 2022 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора |  | январь 2022 |
| 3. | Основные условия исполнения договора |  | В соответствии с договором |
| 4. | Порядок поставки товара |  | Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующей заявки. Поставка Товара осуществляется по заявкам, полученным от Заказчика. Заявка направляется Поставщику по почте по адресу Поставщика, указанному в договоре либо телеграммой либо по адресу электронной почты указанному в договоре. Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 8-00 часов до 16-00 часов (время обеденного перерыва с 12-00 часов до 13-00)(по местному времени Заказчика). Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приемки Товара. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и (или) Акт сдачи-приемки Товара и Акт соответствия/несоответствия Товара в порядке, установленном договором. |
| 5. | Порядок оплаты |  | Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и/или Акта сдачи - приемки Товара |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора |  | Размер обеспечения исполнения договора 5 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) |  | Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. |

Перечень сведений (основные характеристики), необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем):указаны в табличной части.

Сроки предоставления ценовой информации: до 12:00 30.12.2021 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: 624022, Свердловской области, г. Сысерть, улица Коммуны, 69 каб. 306 и (или) на электронную почту в формате PDF: crb-zakupki@bk.ru.

| Приложение: |  |
| --- | --- |
|  | 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |