| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗКП-2025-003016

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием работ, сроками оказания услуг согласно нижеуказанных условий:

1. Плановое техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние медицинского оборудования.

На плановое техническое обслуживание принимаются исправное, полностью укомплектованное, в том числе эксплуатационной документацией медицинское оборудование. Необходимость ремонта и степень его сложности определяет представитель «Исполнителя».

Плановое техническое обслуживание состоит из:

- периодических технических осмотров медицинского оборудования;

- технического обслуживания медицинского оборудования;

- текущего ремонта медицинского оборудования;

- проверки технического состояния медицинского оборудования.

- мелкого и среднего ремонта.

2. Для оказания услуг по плановому техническому обслуживанию Исполнитель должен быть обеспечен необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями к обслуживаемому медицинскому оборудованию.

3. Порядок направления специалиста Исполнителя для устранения неисправности и проведения текущего ремонта медицинского оборудования в случае внезапного выхода его из строя, независимо от даты технического осмотра.

- приезд специалиста / специалистов и устранение неисправностей, не требующих замены запасных частей, в течение 48 часов с момента получения заявки Заказчика (исключая выходные и праздничные дни).

Восстановление эксплуатационной готовности медицинского оборудования должно быть обеспечено Исполнителем не позднее 30 дней после получения заявки Заказчика. По согласованию сторон может быть установлен иной срок устранения повреждений.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при ежемесячной сдаче результатов оказанных услуг: технический акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах.

4. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен иметь:
1) лицензию на деятельность по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) в части:
а) контроль технического состояния медицинской техники; 
б) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; 
в) ремонт медицинской техники,
Основание:
- п.50 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 № 32 «Об утверждении положения о лицензировании технического обслуживания медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;
- Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 № 469 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».
Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам МИ (в зависимости от программы обучения): 
- стерилизационное оборудование;
- контроль технического состояния медицинской техники; 
- периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; 
- ремонт медицинской техники.
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. 
Квалификация каждого специалиста должна быть подтверждена следующими удостоверяющими документами (в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017 и Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003г., Минпромнауки России 10.10.2003г., введенными в действие с 2004г.):
- трудовой и/или гражданско-правовой договор;
- документ, удостоверяющий личность;
- диплом о техническом образовании (высшем или средне-специальном);
- действующее повышение квалификации с приложением;
- наличие квалификационной группы по электробезопасности (группа согласно правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок);
Копии (сканы) вышеуказанных документов Исполнитель должен:
- в день начала срока действия контракта предоставить Заказчику в бумажном виде в полном объеме на каждого специалиста;
- предоставлять представителю Заказчика, по требованию Заказчика, перед выполнением работ для допуска до проведения работ на каждую единицу изделий медицинской техники в каждом отдельном случае.
Отсутствие предоставленных документов является фактом не подтверждения соответствия квалификации специалиста Исполнителя (согласно ГОСТ Р 57501-2017 и Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003г., Минпромнауки России 10.10.2003г., введенными в действие с 2004г.) и основанием для отказа в допуске к проведению работ.
Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.
Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ. указанных в перечне МИ. подлежащих ТО. 
Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.
Требования к документации.
Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ. указанных в перечне МИ. подлежащих ТО.
Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий.
У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 134 85.
Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 
При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Применение аналогов не допускается. 
Исполнитель обязуется использовать только разрешенные к использованию предприятием-изготовителем сервисные инструменты и приспособления.
Гарантия Исполнителя на работы по ТО:
- на работы по периодическому и внеплановому ТО — не менее 180 календарных дней; 
- на работы по ремонту МИ — не менее 6 месяцев;
- на установленные запасные части — не менее 12 месяцев (запасные части должны быть не ранее 2020 года выпуска, не иметь восстановленных потребительских свойств и не быть ранее в использовании).
Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. 
При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО. Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 24 часов с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика по электронной почте, по телефонному звонку или иным доступным средством связи.
Требования к ремонту медицинских изделий.
В случае неисправности МИ, Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более:
- в течение 2 часов с момента получения заявки Заказчика. Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более 24 часов с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности. 
Указанные сроки могут быть увеличены при согласовании с Заказчиком.
Если восстановление работоспособности оборудования невозможно без использования запасных частей, Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости увеличения срока устранения неисправности и предоставляет Заказчику акт контроля технического состояния с описанием неисправности и информацией о необходимости приобрести запасную часть с указанием их точного наименования, каталожного номера производителя и характеристик (при наличии).
Указанный перечень работ, условий, запасных частей и расходных материалов является минимально необходимым. Перечень включает, но не ограничивает перечень работ, условий, запасных частей и расходных материалов в случае, если это необходимо для достижения целей настоящей закупки, а именно поддержание медицинских изделий в исправном, пригодном к использованию по назначению в соответствии с нормативной, технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) состоянии. При этом Исполнитель предоставляет все необходимые запасные части и расходные материалы (для выполнения работ) своими силами и за свой счет, при условии, что их стоимость за единицу в каждом отдельном случае не превышает 5 000 рублей. Запасные части и расходные материалы дороже 5 000 рублей Заказчик приобретает своими силами и за свой счет на основании акта контроля технического состояния.
После окончания соответствующих работ по ремонту МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ.
Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами контракта по окончании проведения ремонтных работ каждого МИ, а также с периодичностью один раз в месяц по фактическому объему проведенных работ в указанный период (должен быть объединен в один документ).
Исполнитель проводит контроль технического состояния оборудования после проведенного ремонта, который мог повлиять на технические характеристики оборудования.
Ремонт проводится Исполнителем в согласованное с Заказчиком время.
В случае если у Заказчика на конкретное медицинское оборудование уже ведется журнал технического обслуживания, то записи о выполняемых Исполнителем работах по ремонту вносятся в этот журнал. В случае если журнал по техническому обслуживанию оборудования не заведен, то Исполнитель должен завести такой журнал и передать его на хранение Заказчику. После окончания срока действия контракта журнал остается у Заказчика. 
Специалисты Исполнителя соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, установленные у Заказчика.
Все работы производятся с 9:00 до 17:00 по местному времени в согласованные с Заказчиком рабочие дни. Работы в иное время производятся при дополнительном согласовании с Заказчиком.
Привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей, субподрядчиков не допускается.
Термины и определения применяются и понимаются в соответствии с:
- ГОСТ Р 57501-2017;
- ГОСТ Р 56606-2015;
- ГОСТ Р 8.568-2017.
- Методические рекомендации «Техническое обслуживание медицинской техники» (утв. Минздравом РФ и Минпромнауки РФ 24 сентября, 10 октября 2003 г.);
- нормативной документацией медицинского изделия;
- технической документацией медицинского изделия;
- эксплуатационной документацией медицинского изделия.
Исполнитель оказывает необходимую техническую консультаций и обучение эксплуатирующего и технического персонала Заказчика правилам эксплуатации и техническому обслуживанию перечисленной медицинской техники.
В случае, если технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) подразумевается, установлено или необходима замена каких-либо запасных частей, механизмов и/или блоков, смена и/или обновление программного обеспечения, иные действия, совершаемые с использованием расходных материалов, то все вышеназванное осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет (включая поставку необходимых для исполнения вышеизложенного запасных частей) при условии, если стоимость каждой отдельной запасной части составляет не более 5 000 рублей.
Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5. Техническое обслуживание медицинского оборудования:

5.1. Техническое обслуживание плазменных стерилизаторов:
Техническое обслуживание низкотемпературных плазменных стерилизаторов STERRAD 100S (зав№ J65060101130130, J65060101130138):
5.1.1. 1 визит инженера на регламентное техническое обслуживание (ТО2), включая материалы и запасные части, необходимые для проведения ТО - наличие.
5.1.2  Регламентное техническое обслуживание ТО2, включая материалы и запасные части, необходимые для проведения ТО и ремонта:
- Замена масла вакуумного насоса - наличие,
- Очистка пластины испарителя - наличие,
- Слив конденсата из ресивера системы пневматики - наличие,
- Слив конденсата из блока управления пневматикой - наличие,
- Очистка фильтров - наличие,
- Замена масляного фильтра - наличие,
- Замена каталитического конвертера - наличие,
- Замена бактериального фильтра - наличие,
- Очистка внутренних поверхностей камеры - наличие,
- Замена вакуумного уплотнителя двери - наличие,
- Замена ограничителей полок - наличие,
- Замена разделителей электрода - наличие,
- Тестирование систем стерилизатора - наличие,
- Обновление информации в памяти стерилизатора по ТО - наличие,
- Тестовый цикл стерилизации - наличие,
- Замена клапана впрыска кат №03-02262-1-001, на STERRAD 100S зав№ J65060101130130 - наличие,
5.1.3. Неограниченное количество визитов инженера на диагностику и ремонт по заявке Заказчика - наличие.
5.2. Техническое обслуживание репроцессоров для эндоскопов:
Проведение регламентного технического обслуживания: автоматический репроцессор для мойки эндоскопов Endoclens NSX s/n J65702700135191, J65702700135210, J65702700135203, J65702700135198, J65702700135196.
Периодичность работ:
- 1 визит инженера на регламентное техническое обслуживание (ТО) и ремонт, включая материалы и запасные части, необходимые для проведения ТО и ремонтов - наличие.
- неограниченное количество визитов инженера на диагностику и ремонт по заявке Заказчика - наличие.
- любые запасные части, используемые при ремонте оборудования - наличие.
Перечень работ по техническому обслуживанию каждой единицы оборудования – репроцессора для мойки эндоскопов Endoclens NSX:
Проведение регламентного технического обслуживания ТО - наличие
Замена деталей тестового отверстия - наличие.
Замена датчиков уровня жидкости камеры - наличие.
Очистка форсунок - наличие.
Замена сетчатого фильтра сливного отверстия - наличие.
Замена крышки сливного отверстия - наличие. 
Замена фильтра трубки подачи алкоголя (емкость) - наличие.
Замена фильтра трубки подачи моющего средства (емкость) - наличие. 
Замена фильтра трубки удаления воздуха - наличие. 
Замена фильтра трубки подачи алкоголя (коллектор) - наличие. 
Замена воздушного фильтра основного компрессора AP1 - наличие.
Замена воздушного фильтра компрессора теста на герметичность AP2 - наличие.
Замена воздушного фильтра трубки подачи воздуха SOL7 - наличие. 
Замена фильтра трубки забора дезинфектанта - наличие. 
Замена трубки удаления воздуха Y-формы - наличие. 
Замена (чистка) сетчатого фильтра регулятора давления воды на входе - наличие.
Проверка давления основного компрессора - наличие. 
Проверка давления компрессора теста на герметичность - наличие.
Проверка блока питания 24 вольта - наличие.
Проведение полного цикла само-дезинфекции - наличие. 
Замена фильтра подачи воды - наличие.
Замена дезинфектанта - наличие.
Замена насоса подачи спирта на Endoclens NSX s/n J65702700135196 кат.№ 104194-01 - наличие.
Ремонт Motor valve, bi-directional каталожный номер 107470-01 на Endoclens NSX s/n  J65702700135191, J65702700135196, J65702700135198, J65702700135203, J65702700135210 - наличие.

Замена коннекторов канала Luer 3 штуки - наличие

Замена коннекторов канала отсоса 3 штуки - наличие

Замена коннекторов канала элеватора 3 штуки - наличие

Замена мембранных элементов 10-2540 18 штук – наличие

Замена картриджей из кокосового угля СТО-20 SL 5 мкм 18 штук – наличие

Замена картриджей из нетканного полипропилена 20 SL 10 мкм 18 штук – наличие

Замена картриджей из активированного гранулированного угля GAC 10 SL 18 штук – наличие

Замена картриджей ВВ-10 SL18 штук – наличие

Замена картриджей РР25-10ВВ 30 штук – наличие

Замена картриджей РР1-10ВВ 30 штук – наличие

Замена картриджей предварительной очистки (кат.№ 05990-01) 5 штук - наличие

Замена антибактериальных фильтров 0,2 мкм (кат.№ 106733-01) 5 штук - наличие

5.3. Стерилизационное оборудование роддома:
Стерилизатор паровой DGM-360 (зав. № 20101488, 20101519)) - 2 шт.
Аквадистиллятор АДЭ-15 (зав. № 536) - 1 шт.
Машина дезинфекционно-моечная DGM.ES 350P (зав. № 1030091) - 1 шт.

Сборник для хранения очищенной воды С-100 (зав. № 938) - 1 шт.
Комбинированная мембранная установка серии УВОИ-"М-Ф" (зав. № МФ0105010НМФ2457) - 1 шт
Внешний осмотр в рабочем состоянии - наличие
Техническое обслуживание паровых стерилизаторов - наличие
Проверка на наличие течи - наличие
Проверка силовых цепей стерилизаторов - наличие
Проверка уплотнителя двери, наличия смазки петель и замка двери
внутренний осмотр камеры (на наличие деформаций внутренней поверхности камеры, наличие коррозии, наличие побежалости) - наличие
Контроль состояния парогенератора, соединительных трубопроводов, резьбовых соединений и арматуры - наличие
Чистка фильтра грубой очистки (при наличии) - наличие
Смазка и протяжка силовых силовых контактов - наличие
Проведение контрольной стерилизации (проверка работоспособности) – наличие

Стерилизатор паровой DGM-360
Замена дверных уплотнений кат.№ GD-ALL 21/0020 на DGM 360 зав. № 20101488, 20101519 4 штуки - наличие
Замена датчика температуры кат.№ GD-ALL 05/00/20 1 штука – наличие

Машина дезинфекционно-моечная DGM.ES 350P

Замена трубки перистальтического насоса 1 штука - наличие
Замена дверных уплотнений кат.№ GD-350 21/0110  2 штуки – наличие

Комбинированная мембранная установка серии УВОИ-"М-Ф"

Замена картриджей механических ПП 5-10SL 9 штук - наличие
Замена картриджей угольных CBC10-10SL  9 штук - наличие
Замена картриджей механических PP 25-10 BB 2 штуки - наличие
Замена картриджей механических PP 5-10 BB 2 штуки - наличие

Замена мембранных элементов TV30-1812-60 8 штук - наличие

Замена мембранного элемента TV10-2540    1 штука - наличие

Замена мембранных элементов TV5-3012     3 штуки - наличие
Замена фильтрующей загрузки Birm 1 мешок 28,3 л. - наличие
Замена экотара В30 1 мешок 25 кг. - наличие

Замена соли таблетированной 20 мешков по 25 кг. – наличие

5.4. Стерилизационное оборудование в хирургическом корпусе:
- STERIVAP SPHP E669-1ED (зав№ 5140181, 5140182, 5140183, 5190905) – 4 шт.
Внешний осмотр в рабочем состоянии - наличие
Техническое обслуживание парового стерилизатора - наличие
Проверка на наличие течи - наличие
Проверка силовых цепей стерилизатора - наличие
Проверка уплотнителя двери, наличия смазки двери - наличие
Внутренний осмотр камеры (на наличие деформаций внутренней поверхности камеры, наличие коррозии, наличие осадка, чистка) - наличие
Контроль состояния парогенератора, соединительных трубопроводов, резьбовых соединений и арматуры, чистка парогенератора при необходимости - наличие
Чистка фильтра грубой очистки (при наличии) – наличие

Замена дверных уплотнений кат.№ 006706032-71131  4 штуки (гарантия на 800 стерилизационных циклов) + смазка Бариерта 4 тюбика по 50 мл. - наличие
Замена ТЭН 9KW  VA220/400 G1 1/2" (трубка+колпак)  кат.№ 10501051 5 штук - наличие
Замена ремкомплекта для конденсатоотводчика углового BPT13A-Е кат.№ 0350207 – 3 шт.
Замена ремкомплекта для конденсатоотводчика прямого BPT13S/G кат.№ 0350208 – 1 шт.

Замена антибактериального фильтра 0,2 мкм AVF-021 кат.№ 000538626/0353255  4 штуки – наличие

Замена вакуумного насоса каталожный номер 010105142/0353128  1 штука- наличие

Замена комплекта уплотнений паропровода 4 штуки - наличие

Замена электроудлинителя барабанного типа (левый) кат.№ 10595690  2 штуки – наличие

Замена датчиков давления 1,5 bar(В-20) кат.№ 010088124/0420432  1 штука – наличие

Замена клапанов электромагнитных 3/8" 24V 10W AC кат.№ 000536569/0353067 1 штука – наличие

Замена вентилей пневматических NW13 251A-ANTR1 кат.№ А000016317 3 штуки – наличие

Замена вентилей пневматических DN20 251A-ANTR1 кат.№ А000016326  2 штуки - наличие

Замена насоса (кат.№ РА0401ANANN) в сборе с двигателем (тип 11038013 373 W 1400 RPM) для водоподготовки DRO-2540-1-0,08-9-02-2) стерилизатора STERIVAP SPHP E669-1ED (зав№ 5190905) 1 штука - наличие

5.5 Водоподготовка диализа АИП «Фрезениус»

Замена фильтров ПФМ 10/5 20ВВ - 9 шт.
Замена фильтров ПФМ 10/5 10ВВ - 3 шт.
Замена фильтров ПФМ 20/10 20ВВ - 36 шт.
Замена картриджа антибактериального Betafine XL10 0,2 мкм XL 10PP002 С0 A D 44,5 мм - 3 шт.

6. Гарантия на выполненные работы - не менее 6 месяцев

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Ответ за запрос предоставляется строго по форме, приложенной к документации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: omt@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                       М.И.Кортева