Утверждаю

Директор ГАУ «Тавдинский ПНИ»

_________________А.В. Холин

______________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротоваров.

1. Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат

2.  Поставщик: определяется по результатам запроса котировок в электронной форме.

3.  Источник финансирования: приносящая доход деятельность.
4.  Предмет поставки: Электротовары

5.  Место поставки: Свердловская область, г. Тавда, переулок Сельский 9.

6. Характеристика товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к потребительским свойствам, которым должен соответствовать поставляемый товар | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения ВВГ-Пнг(А)-LS 2Х1,50 | Число токопроводящих жил: 2,00 Номинальное сечение токопроводящих жил, Квадратный миллиметр: 1,50 Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): ок-однопроволочная круглая Форма поперечного сечения кабеля: Плоская (П) Наличие металлического экрана: без экрана Материал защитного шланга (при наличии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Материал наружной оболочки (при отсутствии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Наличие брони: Небронированный (Г) Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы Номинальное переменное напряжение, Киловольт0,66 ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,501 Класс пожарной опасности: П1б.8.2.1.22 | метр | 100 |
| 2 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,50 | Число токопроводящих жил: 3,00 Номинальное сечение токопроводящих жил, Квадратный миллиметр: 2,50 Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): ок-однопроволочная круглая Форма поперечного сечения кабеля: Плоская (П) Наличие металлического экрана: без экрана Материал защитного шланга (при наличии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Материал наружной оболочки (при отсутствии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Наличие брони: Небронированный (Г) Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы Номинальное переменное напряжение, Киловольт 0,66 ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,501 Класс пожарной опасности: П1б.8.2.1.22 | метр | 100 |
| 3 | # Лампа светодиодная,1200мм | Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А Коррелированная цветовая температура, Кельвин ≥ 5 000 и ≤ 6 500 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, Ватт ≥ 9и ≤ 10 Световой поток, Люмен ≥ 800 Тип лампы: Двух цокольная Тип цоколя: G13 Форма лампы: Трубчатая Тип колбы: Т8 Размер, мм 1200 Срок службы, ч не менее 25000 Напряжение, В: в диапазоне 220 - 240 | шт. | 100 |
| 4 | # Лампа светодиодная,600мм | Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А Коррелированная цветовая температура, Кельвин ≥ 5 000 и ≤ 6 500 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, Ватт ≥ 9и ≤ 10 Световой поток, Люмен ≥ 800 Тип лампы: Двух цокольная Тип цоколя: G13 Форма лампы: Трубчатая Тип колбы: Т8 Размер, мм 600 Срок службы, ч не менее 25000 Напряжение, В: в диапазоне 220 - 240 | шт. | 200 |
| 5 | # Лампа светодиодная E27, 10Вт | Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин ≤ 6500 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, Ватт > 15 и ≤ 20 Световой поток, Люмен > 1500 и ≤ 2000 Тип лампы: Одно цокольная Тип цоколя: E27 Форма лампы: Грушевидная Дополнительные характеристики* Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин ≥ 5000 Размер лампы, Диаметр, мм Не более 60 Длина, мм Не более 120 Срок службы, ч Не менее 25000 Напряжение, В: в диапазоне 220 - 240 | шт. | 300 |
| 6 | # Встраиваемый светодиодный светильник | Количество в упаковке: 4 шт. Размещение: потолочный Источник света: светодиоды Материал плафона: пластик Материал арматуры: металл Высота:1.9 см Длина: 59.5 см Ширина:59,5 см Вес:1.1 кг Мощность: 36 Ватт Напряжение: 220-240 В Степень пылевлагозащиты: IP40 Цветовая температура: 4500 K Световой поток:3200 лм Форма: квадратная Прозрачный плафон: да Цвет плафона: бесцветный Цвет арматуры: белый Срок службы: 30000ч | шт. | 50 |
| 7 | Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 | Тип монтажа Консольный. Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Цоколь - патрон лампы Прочее Материал корпуса Алюминий Цвет корпуса Черный Материал плафона или рассеивателя Стекло прозрачное (светопроницаем.) Количество ламп - источников света 1 Макс мощность лампы 50 Вт Номинальное напряжение 230 В Тип пуско регулирующего аппарата-ПРА-трансформатора Светодиодный драйвер Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ Не требуется Степень защиты - IP IP65 Подходит для размера посадочного места 48 мм Класс защиты I Потребляемая мощность 50 Вт Световой поток 5000 лм Цветовая температура 5000 К Индекс цветопередачи - Ra 70-79 (класс 2A) Тип КСС Д Температура эксплуатации -45…+50 °C Длина 380.0 мм Ширина 145.4 мм Высота 66.0 мм Высота установки ≤ 8 м Подходит для ламп мощностью 50 Вт Макс мощность системы - Вт Цветовое обозначение света Прочее Распределитель светового потока Фокусирующая линза Габаритная яркость 32985 кд/м² Класс светораспределения П Пусковой ток 5.0 А Длительность пусковых токов 5 мкс Срок службы: 30000ч | шт. | 15 |
| 8 | ## Дифференциальный автомата АД12 2п 16А. C 30мА | Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульный Номинальный ток, А: 16 Номинальное напряжение, В: 230 Тип защитной характеристики (кривая): C Тип расцепителя: тепловой, термомагнитный (комбинированный), электромагнитный Количество полюсов: 2, 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Количество модулей: 3 Количество фаз: 1 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Условия эксплуатации Температура хранения: от -40°C до 50°C Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |
| 9 | ## Дифференциальный автомата АД12 2п 32А. C 30мА | Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульный Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 230 Тип защитной характеристики (кривая): C Тип расцепителя: тепловой, термомагнитный (комбинированный), электромагнитный Количество полюсов: 2, 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Количество модулей: 3,4 Количество фаз: 1 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Условия эксплуатации Температура хранения: от -40°C до 50°C Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |
| 10 | # Дифференциальный автомат 3P+N 32А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |
| 11 | # Дифференциальный автомат 3P+N 40А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 40 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |
| 12 | # Дифференциальный автомат 3P+N 50А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 50 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |
| 13 | # Дифференциальный автомат 3P+N 63А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |

7.Требования качества: качество товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Товар должен быть поставлен в фирменной заводской упаковке, упаковка должна быть без дефектов (прорывы, вмятины и т.д.), обеспечивающей безопасность и сохранность средства в течение срока годности.

Поставляемый товар должен быть промаркирован согласно общепринятым ГОСТам и требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ.

Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

8	Доставка: Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадание влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ. Доставка товара, сертификация, осуществляются силами и за счет Поставщика любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность Товара,

по адресу: 623955, Свердловская область, г.Тавда, переулок Сельский, дом 9 в рабочие дни Покупателя: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 часов (по местному времени) единой партией. А также в цену товаров включены расходы на страхование, перевозку, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

При передаче товара Поставщик предоставляет следующие документы Заказчику:

- товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12) или УПД.

- счет;

- сертификаты или декларации (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии) на поставляемый товар, если этот товар находится в перечне продукции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (далее – Постановление № 982); либо письмо о том, что поставляемый товар не входит в перечень продукции, предусмотренный Постановлением № 982, и не подлежит обязательной сертификации.

Поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней, с момента заключения договора, единой партией.

Место поставки: 623955, Свердловская область г. Тавда пер. Сельский,9

Грузополучатель: Акишева Любовь Анатольевна тел. 8(904)1720243

Ответственный исполнитель:

Заведующая хозяйство Л.А.Акишева.

Согласовано заместитель директора _______________ О.В.Дмитриева.