Описание объекта закупки

Техническое задание

| № п/п | Наименование объекта закупки | Характеристики объекта закупки | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинезон | Пол: мужской Цвет: темно-синий с васильковым Состав: хлопок – не менее 50%, полиэфир – не более 50%, плотность не менее 215 г/м² Застежка: на молнии с планкой Воротник-стойка с текстильной застежкой Регулировки по ширине: эластичная тесьма по талии, манжетам, хлястики на рукавах Карманы: нагрудные с вертикальным входом на молнии, боковые наклонные Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей Вентиляция: по кокетке спинки - вентиляционные отверстия, в области пройм - вставки из сетки ТР ТС 019/2011 ГОСТ 11209-2014 ГОСТ 12.4.280-2014 Размер: 88-92/158-164 – 128-132/182-188(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 2 | Куртка для защиты от механических воздействий | Пол: мужской Цвет: темно-синий с серым Состав ткани: полиэфир — не более 67%, хлопок — не менее 33%, плотность не менее 245 г/м² Отделка: МВО, К50 Застежка: центральная на молнии Воротник: стойка с застежкой на кнопке Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 3 | Полукомбинезон для защиты от механических воздействий | Пол: мужской Цвет: темно-синий с серым Состав ткани: полиэфир – не более 67%, хлопок – не менее 33%, плотность не менее 245 г/м² Отделка: МВО, К50 Застежка: центральная на молнии и боковая на пуговицах, пластиковые карабины на бретелях Регулировки: пояс с эластичной тесьмой, эластичные бретели Карманы: нагрудный накладной с отделениями, боковые, накладные на задних половинках Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей Светоотражающие элементы: на передних половинках под наколенниками ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 4 | Ботинки кожаные с защитным подноском | Пол: унисекс Цвет: черный Материал верха обуви: натуральная кожа Тип подошвы: двуслойная, должна иметь специальное рифление препятствующее скольжению. Материал подошвы: ПУ/ТПУ Метод крепления подошвы литьевой Защита носочной части не менее 200 Дж Тип застежки: шнурки Сезон: Лето Защитные свойства: от общих производственных загрязнений. Размер 36 – 49 Требования к качеству: ТР ТС 019/2011 | пара |
| 5 | Перчатки с защитным покрытием | Перчатки защитные от механических воздействий: Материал основы: хлопок – не менее 80%, полиэфир – не более 20% Материал покрытия: латекс Тип покрытия: частичное Цвет: белый с зелено-желтым покрытием ТР ТС 019/2011 Размер: 9, 10, 11(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 6 | Кепи-бейсболка | Цвет: темно-синий Ткань: смесовая, полиэфир – не менее 55%, хлопок – не более 45% Отделка: ВО Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 54-62(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 7 | Очки защитные | Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: ПВХ Вентиляция: непрямая вентиляция, плотное прилегание Защита: от механического и химического воздействий, УФ лучей Покрытие: против запотевания ТР ТС 019/2011 | шт |
| 8 | Полумаска фильтрующая | Степень защиты: FFP1 Внутренний слой: гипоаллергенный материал Носовой зажим: есть Регулируемые ремни: есть ГОСТ 12.4.294-2015 ТР ТС 019/2011 | шт |
| 9 | Куртка утепленная | 2 класс защиты Ткань верха: полиэфир – не менее 100 % Плотность – не менее 150 г/м2 Покрытие: ВО, ПУ Утеплитель: материал "Синтепон" 100г/м2 , 3 слоя. Застежка: смещена вправо, на молнии, с верхним защитным клапаном. Капюшон: съемный, на молнии, регулируется по лицевому вырезу и объему. Регулировки: трикотажное полотно по поясу и манжетам. Карманы: нагрудный на молнии, нижние накладные с наклонным входом, внутренний на молнии. Светоотражающие элементы: полосы на спинке, по рукавам ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 10 | Брюки утепленные | 2 класс защиты Ткань верха: полиэфир – не менее 100 %, 150 г/м2, ВО, ПУ-покрытие. Утеплитель: материал "Синтепон" 100г/м2 , 2 слоя. Застежка: на молнии и двух пуговицах Регулировки по ширине: пояс с эластичной тесьмой и шлевками для ремня. Карманы: боковые Защитные элементы: наколенники, световозвращающие полосы ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 11 | Термобелье | Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, 250 г/м2 Цвет: хаки ГОСТ 31408-2009 ТР ТС 017/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | комлект |
| 12 | Носки | Состав: 100% хлопок Цвет: черный Размер: 25, 27, 29, 31 | пара |
| 13 | Ботинки утепленные | Верх обуви: Натуральная кожа, Подкладка: Шерстяной мех, пакетный утеплитель Подносок: Композитный 200 Дж Тип подошвы: двухслойная Подошва: ПУ/Нитрил Метод крепления: литье Цвет: черные ТР ТС 019/2011 Размер: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 14 | Валенки | Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть. Цвет: натуральный серый. Материал подошвы: резина (маслобензостойкая). ТР ТС 019/2011 Размер: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 15 | Перчатки утепленные | Материал: шерсть – не менее 50%, акрил – не более 50% Материал накладок: кожевенный спилок Утеплитель: Тинсулейт 40 г/кв.м Цвет: серый, черный Длина: не менее 260 мм Размер: 10, 11(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 | пара |
| 16 | Рукавицы | Материал основы: не менее 100% хлопок, трикотаж джерси и утепляющий вкладыш из искусственного меха. Материал покрытия: морозостойкое ПВХ с крошкой. Тип покрытия: полное Цвет: черный Длина: 280+/- 15мм.; 300 +/- 25 мм. Класс риска: 2 ГОСТ 15162-82 Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4341В Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель) Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов) Размер: 10, 11(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 17 | Подшлемник | Название: Подшлемник трикотажный Материал: шерсть – не менее 30%, акрил – не более 70% Цвет: черный ТР ТС 017/2011 | шт |
| 18 | Шапка | Материал: трикотажное полотно, акрил – не менее 100% Цвет: черный Размер: 55-62(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) ТР ТС 017/2011 | шт |
| 19 | Перчатки трикотажные | Состав: хлопок – не менее 55%; полиэфир – не более 45% Покрытие: ПВХ точка Класс вязки: 10 ГОСТ: 12.4.252-2013 Размеры: 9, 10 (конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки | пара |
| 20 | Каска | Комплектация: подбородочный ремень Материал корпуса: полипропилен Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка Температурный режим: от -50°C до +50°C Крепление оголовья: в шести точках Регулировка оголовья: ленточная ГОСТ EN 397-2020 ТР ТС 019/2011 | шт |
| 21 | Противошумные наушники | Материал оголовья: пластик Тип оголовья: стандартное Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан SNR: от 27 дБ ТР ТС 019/2011 | шт |
| 22 | Жилет сигнальный | Материал: трикотажное полотно, полиэфир – не менее 100%, плотность не менее 120 г/м². Застежка: текстильная Цвет: флуоресцентный желтый ГОСТ 12.4.281-2021 ГОСТ 11209-2014 ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 23 | Костюм для защиты от воды | Комплектация: куртка, брюки Материал: полиэфир – не менее 100%, не менее 200г/м, толщина – не менее 0,18 мм, ПВХ-покрытие, водоупорность – 9800 Па Капюшон: регулируется, убирается в воротник Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, клапаны на карманах, проклеенные швы, обеспечивающие защиту от просачивания воды Регулировки по ширине: по низу куртки, кнопки по низу брюк, эластичная тесьма на поясе брюк Карманы: на куртке – накладные, с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка Цвет: синий ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | комплект |
| 24 | Нарукавники | Материал: Полиэтилен – не менее 100%, толщина не менее 20 мкм Размер: 40х20 см Цвет: белый | пара |
| 25 | Костюм для защиты от электрической дуги | Уровень защиты: не менее 15 кал/см2 Комплектация: куртка, брюки Ткань: огнестойкая отделка Куртка: с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. Манжета с застёжкойна петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка. Брюки: прямые с застёжкой на тесьму "молния", пояс с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей полосой не менее 50 мм. Внутренняя накладка полочки, внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов и пояс брюк контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации костюма. ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.310-2020 ГОСТ Р 12.4.234-2012 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | комплект |
| 26 | Белье термозащитное | Комплектация: фуфайка, кальсоны Материал: трикотаж (кулирная гладь) Состав: хлопок – не менее 100%, плотность не менее 160 гр/м2 Назначение: надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА Цвет: серый меланж ГОСТ 12.4.124-83 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 31408-2009 ГОСТ ISO 11612-2020 ГОСТ Р 12.4.234-2012 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | комплект |
| 27 | Ботинки термостойкие | Верх обуви: термостойкая натуральная кожа толщиной не менее 1,8-2,0 мм Подкладка: нетканое иглопробивное волокно - ворсин Подносок: композит (200 Дж) Антипрокольная стелька: Кевлар (1200 Н) Тип подошвы: однослойная Подошва: нитрил (от -40°С до +300°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный ТР ТС 019/2011 Размер: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 28 | Галоши диэлектрические | Состоят из резинового верха и рифленой резиновой подошвы . Галоши предназначены для эксплуатации в температурном интервале от - 30⁰ С до + 50 С⁰ при относительной влажности воздуха до 95%. Материал: синтетический каучук ГОСТ 13385-78 ТР ТС 019/2011 Размер: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 29 | Перчатки термостойкие | Уровень защиты: не менее 16 кал/см2 Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени. Цвет: серый Материал: метаарамид – не менее 100% ГОСТ EN 407-2012 - 414x4x Размер: 10, 11(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 30 | Перчатки диэлектрические | Диэлектрические класс 1 ГОСТ 12.4.307-2016 ТР ТС 019/2011 Размер: 10, 11(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 31 | Туфли | Кожаные туфли на шнурках, с подкладкой из натуральной кожи. Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: натуральная кожа Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C) Метод крепления: литьевой Цвет: бежевый ТР ТС 019/2011 Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 32 | Плащ | Материал: полиэфир – не менее 100%, ПВХ-покрытие, не менее 220 г/м², толщина – не менее 0,38 мм, водоупорность — не менее 8000 Па, К80. Застежка: на кнопках Капюшон: регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах. Цвет: темно-синий ГОСТ EN 343-2021 ГОСТ 12.4.281-2021 ГОСТ Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 33 | Перчатки латексные | Перчатки защитные от воды и нетоксичных веществ. Материал основы: Натуральный каучук Размер: 9, 10(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 34 | Куртка | Ткань: смесовая Состав: полиэфир -не более 65%, хлопок – не менее 35%, плотность не менее 160 г/м Отделка: ВО Застежка: центральная на потайных кнопках Воротник: стойка Манжеты на эластичной ленте для регулировки высоты рукава Вентиляционные отверстия: на передних полочках Карман: внутренний накладной Фурнитура: металлическая Цвет: темно-синий ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 35 | Брюки | Ткань: смесовая Состав: полиэфир – не более 65%, хлопок – не менее 35%, плотность не менее 160 г/м Отделка: ВО Регулировки: пояс на эластичной ленте Карманы: боковые наклонные Цвет: темно-синий ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 36 | Полуботинки | Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (не менее 200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан ( до +160 °C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 37 | Куртка | 1 класс защиты от пониженных температур (I-II климатический пояс) Защита от общих производственных загрязнений. Ткань: не менее 100% полиамид, ВО Утеплитель: не менее 100% полиэфир, не менее 100 г/м² Карманы: нижние с застежкой на молнии Цвет: темно-синий ТР ТС 019/2011 Размер: 88-92/158-164 – 136-140/194-200(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |
| 38 | Ботинки | Материал верха: моющаяся микрофибра Подкладка: текстильный сетчатый материал с антибактериальной обработкой Утеплитель: без утеплителя Материал подошвы: ПУ/ТПУ Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 5 мм Подносок: композитный (не менее 200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Цвет: белый Пол: мужской/женский Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 39 | Перчатки белые | Материал основы: полиэстер Материал покрытия: полиуретан Класс вязки: 13 (петель на дюйм) Тип покрытия: частичное Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3131А Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов) Стойкость к порезам - 1 (1,2 индекс) Сопротивление раздиру – 3 (50 Н) Сопротивление проколу – 1 (20 Н) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Н) ТР ТС 019/2011 Размер: 9, 10, 11(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | пара |
| 40 | Колпак медицинский | Ткань: бязь, хлопок — не менее 100% Регулировки: завязки для регулировки по ширине. Цвет: белый ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Размер: 54-62(конкретный размер указывается Заказчиком при оформлении заявки) | шт |