Приложение № 1

к запросу о предоставлении ценовой информации

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, для продолжительных манипуляций. | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 3. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 4. Перчатки должны соответствовать ГОСТ ISO 374-5-2020 на устойчивость к проникновению вирусов (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия), ГОСТ ISO 374-5-2020, тип B на устойчивость к химическим веществам (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия). AQL менее 1,5 (указано на упаковке). В упаковке не более 100 пар перчаток. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика XS,S,M,L,XL. | пара (2 шт.) |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (в гигиенической компактной упаковке). | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 3. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 4. Перчатки должны соответствовать ГОСТ ISO 374-5-2020 на устойчивость к проникновению вирусов (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия), ГОСТ ISO 374-5-2020, тип B на устойчивость к химическим веществам (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия). AQL на герметичность менее 1,5 (указано на упаковке). Упаковка обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для профилактики контактного пути распространения инфекции за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. В упаковке 10-50 пар перчаток для использования в сумках укладках и кабинетах с низким расходом перчаток. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика XS,S,M,L,XL. | пара (2 шт.) |
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (повышенной прочности, c длинной манжетой). | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16-0,19 мм для обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 300 мм для защиты предплечья до локтевого сгиба для манипуляций предстерилизационной обработки медицинского инструментария, оборудования и эндоскопов. Изделие для одноразового использования. В упаковке не более 100 пар перчаток. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию заказчика: XS,S,M,L,XL. | пара (2 шт.) |
| 4 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные (белые) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 2. Цвет перчатки белый или бежевый для идентификации цвета биологических жидкостей пациента 3. Внутреннее полимерное покрытие с увлажнителем (указать состав) для защиты кожи рук, профилактики аллергических реакций и контактного дерматита. 4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. В упаковке не более 100 пар перчаток. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию Заказчика XS,S,M,L,XL. | пара (2 шт.) |
| 5 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Антибактериальные. Для работы в отделениях с повышенным риском инфицирования, профилактики ВБИ, а также для снижения риска передачи инфекций и распространения новой коронавирусной инфекции. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Внешняя поверхность перчаток должна содержать краситель сине-зеленого спектра с применением технологии фотосенсибилизатора, который при воздействии со светом выделяет синглетный кислород, вызывает окисление протеинов и липидов микроорганизмов и позволяет уничтожить подавляющее большинство микробов и бактерий на внешней стороне перчатки. Информация о наличии антибактериальных (антимикробных) компонентов должна быть указана на групповой упаковке изделия для однозначной идентификации при приемке товара. 2. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 3. AQL на герметичность не более 1,5 (указано на упаковке). 4. Перчатки обеспечивают устойчивость к проникновению химически агресивных веществ антисептиков, цитостатиков маркировка в соответствии ГОСТ Р ЕН 374-209 5. Подтверждение соответствия стандарту ACTM Ф1671 об устойчивости перчаток к проникновению переносимых с кровью патогенов, информация об устойчивости должна быть нанесена упаковке или подтверждена наличием протокола испытаний, для возможности применения перчаток в условиях повышенного риска в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017 7. Информация о медицинском изделии в регистрационном удостоверении РЗН должна позволять осуществлять однозначную идентификацию медицинского изделия. В упаковке не более 100 пар перчаток. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию Заказчика XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 6 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные. Для продолжительных манипуляций. Утолщенные. | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16-0,19 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 5. Вид обработки – двойная хлоринация, исключает слипание перчаток внутри упаковки и между собой, позволяет продлить срок эксплуатации изделия, увеличивает плотность перчатки. Способствует вымыванию белков латекса и снижает аллергенность. 6. Перчатки должны соответствовать ГОСТ ISO 374-5-2020 на устойчивость к проникновению вирусов (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия), ГОСТ ISO 374-5-2020, тип B на устойчивость к химическим веществам (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия). AQL менее 1,5 (указано на упаковке). В упаковке не более 100 пар перчаток. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию Заказчика XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 7 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные (в гигиенической упаковке). | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 5. Перчатки должны соответствовать ГОСТ ISO 374-5-2020 на устойчивость к проникновению вирусов (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия), ГОСТ ISO 374-5-2020, тип B на устойчивость к химическим веществам (подтверждается протоколом испытаний или указано в Регистрационном удостоверении для однозначной идентификации медицинского изделия).AQL менее 1,5 (указано на упаковке). Упаковка обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для профилактики контактного пути инфицирования за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию заказчика XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 8 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные (повышенной прочности) удлиненные | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,25 мм для обеспечения механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья. В упаковке не более 100 пар перчаток. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию Заказчика XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 9 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные (повышенной прочности) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Текстурный рисунок по всей поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. В упаковке не более 100 пар перчаток. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию заказчика: XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 10 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные | Стерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию Заказчика XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 11 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные | Стерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Изделие для одноразового использования. Размеры по требованию Заказчика XS; S; M; L; XL | пара (2 шт.) |
| 12 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные. Для малоинвазивных, краткосрочных манипуляций. | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13-0,18 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 4. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 5. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 6. Одинарная толщина (в области манжеты) не менее 0,13 мм (неизменный показатель*) для обеспечения механической прочности. 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 13 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные. Без валика на манжете. | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 4. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 5. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук, внутренняя поверхность без смазки, полимерного и синтетического покрытия для профилактики контактного дерматита и аллергических реакций. 7. Поверхность перчатки текстурирована по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 8. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм (неизменный показатель) для обеспечения механической прочности. 9. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 14 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные (с внутренним полимерным покрытием). Для продолжительных манипуляций. С возможностью использования как внешних в системе двойных перчаток. Без валика на манжете. | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие для легкости надевания и смены перчаток, усиливает барьерные свойства медицинских перчаток при продолжительных операциях. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Микротекстурированная поверхность в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и тактильной чувствительности. 8. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,18 мм (неизменный показатель*) для обеспечения механической прочности. 9. Длина перчатки не менее 280 мм для дополнительной защиты предплечья. 10. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 15 | Перчатки хирургические акушерские (гинекологические) из латекса гевеи, неопудренные (с длинной манжетой). | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 2. Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету (указать цвет в заявке) для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Форма анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Поверхность перчатки тексурирована по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 8. Длина перчатки 390-410 мм для защиты предплечья до локтевого сгиба при операциях с глубоким доступом и защиты предплечья от брызг биологических жидкостей. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика 6,5; 7,5; 8,5; | пара (2 шт.) |
| 16 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные с увлажняющим покрытием (для индикации повреждения с возможностью использования как внутренней в системе двойных перчаток). Без валика. | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное покрытие с увлажнителем (указать состав) для защиты кожи рук, профилактики аллергических реакций и контактного дерматита. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету (указать цвет в заявке) для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Поверхность перчатки текстурирована по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 9. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,18 мм (неизменный показатель*) для обеспечения механической прочности. 10. Длина перчатки не менее 280 мм для дополнительной защиты предплечья. 11. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию Заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 17 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, имеет антибактериальные или противовирусные свойства для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены, усиливает барьерные свойства перчаток. В составе полимерного покрытия должен содержаться антисептик (указать в заявке вещество или состав) для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций в условиях повышенного риска. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 8. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,18 мм (неизменный показатель*) для обеспечения механической прочности. 9. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. 10. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 18 | Перчатки хирургические из полихлоропрена, неопудренные (для индикации повреждения с возможностью использования как внутренней в системе двойных перчаток) (для работы с электроинструментами). | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из полихлоропрена (неопрена), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) 0,16 - 0,20 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности, в том числе при продолжительных операциях. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены и усиливает барьерные свойства перчаток. 3. Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету (указать цвет в заявке) для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 4. Усилие при разрыве не менее 9 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 5. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 3,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 6. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Наружная поверхность перчатки гладкая для обеспечения высокого уровня тактильной чувствительности. 9. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для надежной фиксации на предплечье при продолжительных операциях. 10. Длина перчатки не менее 300 мм для дополнительной защиты предплечья. 11. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 19 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные для долгосрочных манипуляций в микрохирургии | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Перчатки хирургические из латекса гевеи для операций требующих повышенной чувствительности, одноразовые, стерильные, неопудренные. 2. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 3. Наружная поверхность должна быть микротекстурированная для лучшего захвата инструментов. Коричневого или черного цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвета. Должно быть многослойное полимерное покрытие для безопасности и удобства надевания и обеспечения возможности контакта со спиртсодержащими препаратами. 4. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,18 мм (неизменный показатель*) для обеспечения тактильной чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. 5. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья. Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65. 6. Перчатки обеспечивают устойчтвость проникновению химически агресивных вееществ антисептиков, цитостатиков маркировка в соответствии ГОСТ Р ЕН 374-209 7. Подтверждение соответствия стандарту ACTM Ф1671 об устойчивости перчаток к проникновению переносимых с кровью патогенов, информация об устойчивости должна быть нанесена на упаковке или подтверждена наличием протокола испытаний, для возможности применения перчаток в условиях повышенного риска в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017 8. Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Размеры по требованию заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 | пара (2 шт.) |
| 20 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные (повышенной прочности) для использования в травматологии. | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,30 мм для обеспечения повышенной прочности при операциях в условиях повышенного риска и продолжительных операциях, в том числе в ортопедии и травматологии. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 4. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 5. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие для легкости надевания и смены усиливает барьерные свойства медицинских перчаток. 6. Цвет коричневый или черный для поглощения световых бликов. 7. Форма анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Поверхность перчатки текстурирована по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 9. Длина не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. 10. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 21 | Перчатки хирургические из латекса гевеи (двойные, с цветовой индикацией прокола) 2 пары в 1 упаковке. | Стерильное изделие (перчатки хирургические двойные с цветовой индикацией повреждения) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала для продолжительных операций в условиях повышенного риска. Две пары (4 шт.) перчаток (пара внешних и пара внутренних перчаток) в одной индивидуальной упаковке. Внутренние перчатки должны иметь следующие характеристики: 1. Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету (указать цвет в заявке) для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены и усиливает барьерные свойства перчатки. 3. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 4. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 5. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 6. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. Внешние перчатки должны иметь следующие характеристики: 1. Цвет белый или светло-бежевый для использования перчатки в качестве наружной в системе двойных перчаток с индикацией прокола, при операциях с повышенным риском инфицирования. 2. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. Индивидуальная упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | упак. |
| 22 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные, гипоаллергенные | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из полиизопрена, поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,18 - 0,22 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. 2. Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету (указать цвет в заявке) для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 3.Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 4. Усилие при разрыве не менее 9 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 5. Длина перчатки не менее 300 мм для дополнительной защиты предплечья. 6. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. | пара (2 шт.) |
| 23 | Перчатки хирургические синтетические (двойные, с цветовой индикацией прокола) 2 пары в 1 упаковке. | Стерильное изделие (перчатки хирургические двойные с цветовой индикацией повреждения) из полиизопрена, поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала для продолжительных операций в условиях повышенного риска и при возможной аллергии на латекс. Две пары (4 шт.) перчаток (пара внешних и пара внутренних перчаток) в одной индивидуальной упаковке. Внутренние перчатки должны иметь следующие характеристики: 1. Цвет перчатки контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету (указать цвет в заявке) для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены и усиливает барьерные свойства перчатки. 3. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 4. Усилие при разрыве не менее 9 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 5. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 3,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 6. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. Внешние перчатки должны иметь следующие характеристики: 1. Цвет белый или светло-бежевый для использования перчатки в качестве наружной в системе двойных перчаток с индикацией прокола при операциях с повышенным риском инфицирования. 2. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 3. Усилие при разрыве не менее 9 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 3,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. 8. Микротекстурированная поверхность для улучшенного захвата инструментов. Подтверждение соответствия стандарту АСТМ Ф 1671 об устойчивости перчаток к проникновению переносимых с кровью патогенов, информация об устойчивости должна быть нанесена на упаковке или подтверждена наличием протокола испытаний, для возможности применения перчаток в условиях повышенного риска в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017. Перчатки должны быть расположены во внутреннем конверте в расправленной форме с вывернутой манжетой, внутренний конверт в индивидуальной упаковке без сложений, для асептического одевания системы двойных перчаток в стерильной зоне. Индивидуальная упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | упак. |
| 24 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные. Многослойные. | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. 2. Материал изготовления натуральный латекс с добавлением нитрила для обеспечения высокой эластичности и прочности при продолжительных манипуляциях. Структура перчатки трехслойная: наружный слой - латекс, средний - латекс с нитрилом, внутренний - нитрил, для профилактики контактного дерматита и устойчивости к механическим повреждениям при длительных операциях с повышенным риском инфицирования. 3. Внутреннее полимерное покрытие с увлажнителем для защиты кожи рук, профилактики аллергических реакций и контактного дермати, обеспечивает легкость надевания и смены перчаток, усиливает барьерные свойства перчаток. 4. Внешняя поверхность микротекстурированная или гладкая с противоскользящим эффектом для обеспечения повышенной тактильной чувствительности. 5. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 6. Ширина ладони в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Цвет перчатки коричневый или черный для поглощения световых бликов в процессе операций с применением дополнительных оптических приборов. 9. Манжета усиленная, текстурно-рельефная (армированная) с чередованием продольных уплотненных слоев латекса, для фиксации перчатку на рукаве халата, профилактики скручивания и сползания манжеты в процессе продолжительных операций. Манжета может быть обрезана или закатана в венчик внутрь перчатки, для профилактики скручивания в процессе продолжительных операций. 10. Герметичность (AQL) не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. 11. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Информация об используемых в составе материалах должна быть указана на заводской упаковке и/или в регистрационном удостоверении для однозначной идентификации товара. Метод стерилизации радиационный. Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |
| 25 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные (для защиты от излучения) | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из полиизопрена, поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала и при возможной аллергии на латекс. Применяется при продолжительных (более 60 мин.) хирургических операциях и инвазивных манипуляциях (значение не требует конкретизации). Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) не более 0,38 мм для сохранения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве не менее 9Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), не более 3,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 4. Материал перчаток содержит оксид висмута (эквивалентная толщина свинца не менее 0,03 мм) для защиты рук специалиста в рентген-хирургии, не содержат свинец для исключения токсичного действия на организм человека и простоты утилизации. Информация о поглощающей способности указана на индивидуальной упаковке производителем. 5. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 7. Длина перчатки не менее 280 мм для дополнительной защиты предплечья. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная синтетическая для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации.Перчатки предназначены для возможности работы с поврежденной кожей и ранами, в соответствии с ГОСТ 31508-2012, с подтверждением класса риска в регистрационном удостоверении РЗН не менее 2а. Изделие одноразового применения. Размеры по требованию заказчика 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | пара (2 шт.) |

Ориентировочный перечень  заказчиков:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | ГАУЗ СО "СООД" |
| 2 | ГАУЗ СО "СОКБ № 1" |
| 3 | ГАУЗ СО "Алапаевская ГБ" |
| 4 | ГАУЗ СО "Арамильская ГБ" |
| 5 | ГАУЗ СО "Артинская ЦРБ" |
| 6 | ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ" |
| 7 | ГАУЗ СО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" |
| 8 | ГАУЗ СО "Верх-Нейвинская ГП" |
| 9 | ГАУЗ СО "Волчанская ГБ" |
| 10 | ГАУЗ СО "ГБ г.Асбест" |
| 11 | ГАУЗ СО "ГКБ № 14" |
| 12 | ГАУЗ СО "ГКБ № 40" |
| 13 | ГАУЗ СО "Городская больница № 4 г. Нижний Тагил" |
| 14 | ГАУЗ СО "Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил" |
| 15 | ГАУЗ СО "Городская станция скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский" |
| 16 | ГАУЗ СО "Детская городская поликлиника№ 13 город Екатеринбург" |
| 17 | ГАУЗ СО "Детская городская больница город Каменск-Уральский" |
| 18 | ГАУЗ СО "Детская городская больница город Нижний Тагил" |
| 19 | ГАУЗ СО "Ирбитская ЦГБ" |
| 20 | ГАУЗ СО "Каменская ЦРБ" |
| 21 | ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" |
| 22 | ГАУЗ СО "Карпинская ЦГБ" |
| 23 | ГАУЗ СО "Качканарская ЦГБ" |
| 24 | ГАУЗ СО "Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" |
| 25 | ГАУЗ СО "Краснотурьинская городская больница" |
| 26 | ГАУЗ СО "Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»" |
| 27 | ГАУЗ СО "Невьянская ЦРБ" |
| 28 | ГАУЗ СО "Новолялинская РБ" |
| 29 | ГАУЗ СО "Областная наркологическая больница" |
| 30 | ГАУЗ СО "Психиатрическая больница № 3", г. Екатеринбург |
| 31 | ГАУЗ СО "Психиатрическая больница № 7", г. Нижний Тагил |
| 32 | ГАУЗ СО "Пышминская ЦРБ" |
| 33 | ГАУЗ СО "Режевская ЦРБ" |
| 34 | ГАУЗ СО "Режевская стоматологическая поликлиника" |
| 35 | ГАУЗ СО "СОБ №2" |
| 36 | ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника г. Асбест" |
| 37 | ГАУЗ СО "Стоматологическая поликлиника г. Нижний Тагил" |
| 38 | ГАУЗ СО "Сухоложская РБ" |
| 39 | ГАУЗ СО "Сухоложская стоматологическая поликлиника" |
| 40 | ГАУЗ СО "Сысертская ЦРБ" |
| 41 | ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ" |
| 42 | ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ" |
| 43 | ГАУЗ СО "Территориальный центр медицины катастроф" |
| 44 | ГАУЗ СО "Тугулымская ЦРБ" |
| 45 | ГАУЗ СО "Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова" |
| 46 | ГАУЗ СО "ЦГКБ №24" |
| 47 | ГАУЗ СО "ЦГБ №20" |
| 48 | ГАУЗ СО "ЦГБ город Кушва" |
| 49 | ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3" г.Екатеринбург |
| 50 | ГАУЗ СО "Шалинская ЦГБ" |
| 51 | ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ" |
| 52 | ГАУЗ СО "Серовская ГБ" |
| 53 | ГАУЗ СО "Красноуфимская РБ" |
| 54 | ГАУЗ СО "Ревдинская ГБ" |
| 55 | ГАУЗ СО "Психиатрическая больница № 6" г. Екатеринбург |
| 56 | ГАУЗ СО "ГБ г.Верхний Тагил" |
| 57 | ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр город Екатеринбург» (ГАУЗ СО "КДЦ") |
| 58 | ГАУЗ СО "Демидовская ГБ" |
| 59 | ГАУЗ СО "ДГКБ № 9" |
| 60 | ГАУЗ СО "ДГБ г. Первоуральск" |
| 61 | ГАУЗ СО "ССМП г. Первоуральск" |
| 62 | ГАУЗ СО "Полевская стоматологическая поликлиника" |
| 63 | ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина" |
| 64 | ГАУЗ СО "Верхнепышминская СП" |
| 65 | ГАУЗ СО "Областная специализированная больница медицинской реабилитации "Липовка" |
| 66 | ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 12 город Екатеринбург» |
| 67 | ГАУЗ СО "Байкаловская ЦРБ" |
| 68 | ГАУЗ СО "ЦСВМП УИТО им. В.Д. Чаклина" |
| 69 | ГАМУ СО "Обл. специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий Руш" |
| 70 | ГАУ СО "Фармация" |

Приложение № 2

к запросу о предоставлении ценовой информации

Ответ

на запрос о  предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

№ __________ от __________

В ответ на Ваш запрос № ____ от _______ года сообщаем, что мы готовы поставить ________________________на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании объекта закупки.

| Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу товара руб.коп | Стоимость руб. руб.коп | Расчет предлагаемой цены товара/стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, составляет _______________________, в том числе  НДС/без НДС (если НДС не облагается).

Сумма Цен единиц товара составляет_________________, в том числе  НДС/без НДС (если НДС не облагается).1

Расчет цены договора:______________________________________________.

Цена товара  включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Остаточный срок годности товара на момент поставки: не менее __________ месяцев.

Срок действия ценового предложения _____________20___г.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с Заказчиком:

ФИО______________________________________________________________________,

должность________________________________,телефон:_________________________, 
адрес электронной почты______________________________ .

Руководитель организации        _________________________     ________________________

Подпись                                              ФИО

1 Указывается при закупке товаров без указания объема.