Техническое задание: доводчики дверные, замки, цилиндровые механизмы, фурнитура дверная

| №п/п | Наименование товара (марка, модель) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доводчик дверной | Доводчик дверной Vanger DC-45-W (или эквивалент). Соответствует ГОСТ Р 56177-2014. Назначение: дверной доводчик с рычажной тягой для установки как на левые, так и на правые двери. Тип доводчика: гидравлический. Монтаж: верхний. Тип установки: накладной. Вес двери: до 45 кг. Цвет доводчика: белый. Посадочные размеры: 132х19 мм. Максимальный угол открытия: 165 градусов. Температурный режим работы доводчика: от -40о до +60о. Регулируемая скорость закрывания: да. Регулируемая функция дохлопа: да. Работоспособность: 200 000 циклов. Комплектность поставки: - корпус доводчика 1 шт. - рычаг доводчика 1 шт. - комплект саморезов и винтов для крепления 1 шт. - винт крепления рычага 1 шт. - паспорт и инструкция по установке 1 шт. - комплект шаблонов для установки 1 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 10 |
| 2 | Доводчик дверной | Доводчик дверной Vanger DC-85-W (или эквивалент). Соответствует ГОСТ Р 56177-2014. Назначение: дверной доводчик с рычажной тягой для установки как на левые, так и на правые двери. Тип доводчика: гидравлический. Монтаж: верхний. Тип установки: накладной. Вес двери: 60 - 85 кг. Цвет доводчика: белый. Посадочные размеры: 162х19 мм. Максимальный угол открытия: 165 градусов Температурный режим работы доводчика: от -40о до +60о. Регулируемая скорость закрывания: да. Регулируемая функция дохлопа: да. Работоспособность: 200 000 циклов. Комплектность поставки: - корпус доводчика 1 шт. - рычаг доводчика 1 шт. - комплект саморезов и винтов для крепления 1 шт. - винт крепления рычага 1 шт. - паспорт и инструкция по установке 1 шт. - комплект шаблонов для установки 1 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 4 |
| 3 | Замок врезной | Замок врезной Apecs 5300-P-NIS (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для межкомнатных дверей с запиранием (евроцилиндр) или для сантехнических дверей. Тип замка: врезной. Направление открывания двери: левое/правое. Угол нажатия ручки: 30 градусов. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип фиксации: ключом. Тип ключа: перфорированный/английский. Дополнительная фиксация: да. Тип механизма защелки: классический. Количество ригелей: 1. Комплектация ручками: не комплектуется. Цвет лицевой планки: никель. Размер сечения квадрата ручки: 8 мм. Межосевое расстояние: 85 мм. Длина: 73 мм. Ширина: 18 мм. Высота: 196 мм. Удаление ключевого отверстия (бэксет): 50 мм. Вылет ригеля: 12 мм. Количество циклов безотказной работы: 500 000. Комплектность поставки: - корпус замка 1 шт. - ответная планка 1 шт. - вставка под ответную планку 1 шт. - комплект крепежа 1 шт. - паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 15 |
| 4 | Замок врезной магнитный | Замок врезной магнитный Apecs 5300-М-NIS (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для межкомнатных дверей с запиранием (евроцилиндр) или для сантехнических дверей. Тип замка: врезной. Направление открывания двери: левое/правое. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип фиксации: ключом. Тип ключа: перфорированный/английский. Дополнительная фиксация: да. Тип механизма защелки: магнитный. Количество циклов безотказной работы - 250 000; Максимальный угол поворота ручки - 30; Количество ригелей: 1. Комплектация ручками: не комплектуется. Цвет лицевой планки: никель. Размер сечения квадрата ручки: 8 мм. Межосевое расстояние: 85 мм. Длина: 73 мм. Ширина: 18 мм. Высота: 195 мм. Удаление ключевого отверстия (бэксет): 50 мм. Комплектность поставки: - корпус замка 1 шт. - ответная магнитная часть 1 шт. - комплект крепежа 1 шт. - паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 15 |
| 5 | Замок врезной | Замок врезной Apecs 7300-20-NIS (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для входных и межкомнатных дверей из алюминиевого профиля. Тип замка: врезной под ручку. Направление открывания двери: левое/правое. Угол нажатия ручки: 30 градусов. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип фиксации: ключом. Тип ключа: перфорированный/английский. Дополнительная фиксация: да. Тип механизма защелки: универсальная фалевая. Количество ригелей: 1. Вылет ригеля: 15 мм. Комплектация ручками: не комплектуется. Цвет лицевой планки: никель. Размер сечения квадрата ручки: 8 мм. Межосевое расстояние: 85 мм. Длина: 37 мм. Ширина: 23 мм. Высота: 240 мм. Удаление ключевого отверстия (бэксет): 20 мм. Комплектность поставки: - корпус замка 1 шт. - комплект крепежа 1 шт. - винт крепления цилиндрового механизма 1 шт. - ответная планка 1 шт. - паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 6 |
| 6 | Замок висячий | Замок висячий Apecs PDR-50-45 (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для запирания дверей, снабженных проушинами. Тип замка: навесной. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип фиксации: автоматическое запирание. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Отверстие для ключа: закрывается резиновой заглушкой. Тип корпуса: открытый. Материал корпуса: чугун. Корпус: в резиновом чехле. Длина замка: 70 мм. Ширина замка: 47 мм. Форма дужки: полукруглая. Материал дужки: сталь. Диаметр дужки: 7,5 мм. Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии): 23 мм. Дужка: одета в силиконово-пластиковый несъемный кожух. Внешняя ширина скобы: 26,5 мм. Уличный: да. Влагозащищенный: да. Морозоустойчивый: да. Упаковка: блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 4 |
| 7 | Замок накладной сувальдный | Замок накладной сувальдный Cerber ЗНУ-М С1-М 116 (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Тип замка: накладной. Тип механизма секретности: сувальдный. Тип запирания: не автоматическое, ключом. Направление открывания двери: левое/правое. Max толщина двери: 50 мм. Min толщина двери: 40 мм. Способ отпирания изнутри: ключ. Способ отпирания снаружи: ключ. Тип ключа: сувальдный. Количество ключей: 4 шт. Форма ригеля: цилиндр. Количество ригелей: 3 шт. Вылет ригелей: 40 мм. Диаметр ригеля: 16 мм. Длина: 135 мм. Ширина: 130 мм. Глубина: 22,5 мм. Удаление ключевого отверстия (бэксет): 85 мм. Материал: сталь. Цвет товара: медь. Уличный: да. Антивандальный: да. Морозоустойчивый: да. Влагозащищенный: да. Комплектность поставки: - корпус замка 1 шт. - ключ 4 шт. - накладка 1 шт. - ответная планка 1 шт. - запорная коробка 1 шт. - паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 1 |
| 8 | Защелка с поворотными ручками с ключом и фиксатором | Защелка с поворотными ручками с ключом Apecs 6072-01-CR (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для межкомнатных дверей. Тип замка: кнопочный замок-ручка. Тип фиксации: с внешней стороны – ключ, с фнутренней стороны – поворотник. Работоспособность 300 000 циклов. Материал: сталь. Покрытие: гальваника. Цвет: хром. Количество ключей: 3 шт. Покрытие лицевой планки: гальваника. Цвет лицевой планки: хром. Рекомендуемая толщина дверного полотна: 35-45 мм. Минимальное удаление квадрата под ручку: 60 мм. Максимальное удаление квадрата под ручку: 70 мм. Форма ручки: кнопка. Длина: 151 мм. Ширина: 63 мм. Высота: 70 мм. Комплектность поставки: - ручка с накладкой 2 шт. - корпус защелки 1 шт. - ответная планка 1 шт. - комплект крепежа 1 шт. - ключ для демонтажа ручек 1 шт. - ключи 3 шт. - паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 10 |
| 9 | Защелка с фалевыми ручками с ключом и фиксатором | Защелка с фалевыми ручками с ключом и фиксатором Avers 8083-01-CR (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для межкомнатных и сантехнических дверей. Направление открывания двери: левое/правое. Работоспособность: 150 000 циклов. Форма ручки: нажимная. Материал: сталь/алюминий. Покрытие: гальваника. Тип закрывания: ключ. Количество ключей: 3 шт. Толщина дверного полотна: 35-45 мм. Удаление квадрата под ручку: 60-70 мм. Цвет: хром. Комплектация (с ключом и фиксатором): - корпус защелки 1 шт. - ручка с накладкой 2 шт. - ответная планка 1 шт. - комплект крепежа 1 шт. - ключи 3 шт. -паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 20 |
| 10 | Мебельный замок | Мебельный замок Brante 138-22 (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для запирания дверей и ящиков мебельных изделий. Тип замка: врезной. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип установки: со сверлением. Тип открывания: распашной. Тип ключа: сувальдный. Количество ключей: 2 шт. Материал исполнения: сталь/ЦАМ. Длина врезной части: 21 мм. Диаметр врезной части: 20 мм Цвет: хром. Комплект поставки: - замок 1 шт. - ключ 2 шт. - монтажная планка 1 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 40 |
| 11 | Накладка на цилиндр | Накладка на цилиндр Apecs DP-C-08-NIS (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для крепежа на дверное полотно с целью закрыть евроцилиндр. Тип накладки: для евроцилиндра. Цвет: сатин. Диаметр: 54 мм. Основной материал: ЦАМ (цинк-алюминий-медь). Комплект поставки: - накладка 2 шт. - саморезы ST 3х16 4 шт. Упаковка: блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 15 |
| 12 | Петля дверная | Петля дверная Apecs 100x70-B4 Steel CR (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для деревянных межкомнатных дверей. Укомплектованы подшипниками качения. Форма карты петли: прямоугольная. Тип петли: карточная. Тип монтажа: врезная. Материал: сталь. Покрытие: гальваника. Цвет: хром. Нагрузка: не менее 25 кг. Угол открывания: 90/180 градусов. Направление открывания: универсальное. Ширина: 70 мм. Высота: 100 мм. Толщина металла: 3 мм. Количество шарниров: 4. Комплект поставки: - петля 2 шт. - крепеж. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 10 |
| 13 | Ручки раздельные | Ручки раздельные Avers H-0823-A-CR Tvist (RS/Finn) (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для комплектации врезных замков на входные и межкомнатные двери. Ручки дверные на раздельном основании. Материал: алюминий. Материал внутренней розетки: ЦАМ. Тип установки накладки: с резьбой. Покрытие: гальваника. Цвет: хром. Длина квадрата: 100 мм. Рабочий диапазон стяжек: 35-50 мм. Тип крепежа: саморезы ST3*15, стяжки М3 12(33)30. Размер сечения квадрата ручки: 8 мм. Комплектация (ручка в сборе): - ручки раздельные 2 шт. - квадрат 1 шт. - комплект крепежа 1 шт. - паспорт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 20 |
| 14 | Ручка оконная с ключом | Ручка оконная с ключом Brante белая 700010 (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для оконной фурнитуры всех известных систем. Тип: ручка оконная. Материал: пластик/сталь. Система профиля: все. Цвет: белый. Длина ручки: 120 мм. Высота ручки: 60 мм. Длина штифта: 35 мм. Регулировка положения: да. Ручка с замком: да. Крепеж в комплекте: да. Комплектация: - ручка 1 шт. - винт М5х50 мм 2 шт. - ключ 2 шт. Упаковка: коробка или блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 10 |
| 15 | Ручка оконная | Ручка оконная Brante белая 70001 (или эквивалент). Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для оконной фурнитуры всех известных систем. Тип: ручка оконная. Материал: пластик/сталь. Система профиля: все. Цвет: белый. Длина ручки: 115 мм. Регулировка положения: да. Ручка с замком: нет. Крепеж в комплекте. Комплектация: - ручка 1 шт. - винт М5х50 мм 2 шт. Упаковка: коробка или блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 20 |
| 16 | # Ручка скоба дверная | # Ручка скоба дверная. Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. # Назначение: для входных и межкомнатных дверей. Тип: ручка скоба. Материал: сталь, полимерное покрытие. Цвет: цинк. Расстояние между креплениями: 110 мм. Диаметр накладок: 34 мм. Длина ручки: 100 мм. Высота: 30 мм. Форма: прямоугольная. Цвет: цинк. Крепеж в комплект не входит. Упаковка: коробка или блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 5 |

| 17 | # Ручка дверная | # Ручка дверная Вантаж белая V0190WH (или эквивалент). # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для установки на противопожарные двери, на внутренние и наружные металлические, профильные, деревянные, технические двери и двери в местах общего пользования. Материал двери: дерево/металл. Подходят для комплектации всех противопожарных замков. Устойчивы к механическим и климатическим нагрузкам. Форма: круглая. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: краска. Цвет: белый. Материал внутренней розетки: ЦАМ. Длина: 140 мм. Ширина: 50 мм. Длина квадрата ручек: 120 мм. Тип крепежа ручек: стяжные винты. Комплектация: ручка в сборе. Упаковка: коробка или блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | # Ручки офисные прямые 500 мм с креплением | Ручки офисные прямые 500 мм с креплением. Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для входных дверей из алюминия и ПВХ. Тип изделия: ручки. Материал: алюминий. Материал двери: ПВХ, алюминий. Толщина профиля: 40 – 90 мм. Толщина ручки: 30 мм. Регулировка кронштейнов: да. Межосевое расстояние: универсальное. Форма: прямые. Цвет: белый. Комплектация: - ручки 2 шт. - крепление (комплект) 1 шт. Упаковка: коробка или блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 10 |
| 19 | # Цилиндровый механизм типа ключ/ключ # 60 мм (30/30) | Цилиндровый механизм Avers ZM.B2B-60-CR (или эквивалент). # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для комплектации врезных замков под евроцилиндр для межкомнатных и входных дверей. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр. Типоразмер цилиндра: 30/30 мм. Длина: 60 мм. Конструкция: двухсторонний. Работоспособность: не менее 60 000 циклов. Количество ключей: 5 шт. Тип ключа: профильный. Длина шейки ключа: 15 мм. Материал ключа: сталь. Материал цилиндра: ЦАМ. Материал сердечника: ЦАМ. Покрытие цилиндра: гальваника. Цвет цилиндра: хром. Класс защиты: 1. Комплектация: - цилиндровый механизм 1 шт. - винт крепления цилиндрового механизма 1 шт. - ключи 5 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 25 |
| 20 | # Цилиндровый механизм типа ключ/вертушка # 60 мм (30/30) | Цилиндровый механизм Avers ZM.B2B-60-С- CR (или эквивалент). # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для комплектации врезных замков под евроцилиндр для межкомнатных и входных дверей. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр. Типоразмер цилиндра: 30/30 мм. Длина: 60 мм. Конструкция: с механизмом постоянного ключа, вертушка в комплекте. Работоспособность: не менее 60 000 циклов. Количество ключей: 5 шт. Тип ключа: профильный. Длина шейки ключа: 15 мм. Материал ключа: сталь. Материал цилиндра: ЦАМ. Материал сердечника: ЦАМ. Покрытие цилиндра: гальваника. Цвет цилиндра: хром. Класс защиты: 1. Комплектация: - цилиндровый механизм 1 шт. - поворотная ручка/вертушка 1 шт. - винт крепления цилиндрового механизма 1 шт. - ключи 5 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 20 |
| 21 | # Цилиндровый механизм типа ключ/ключ # 70 мм (35/35) | Цилиндровый механизм 70 мм (35/35) # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для комплектации врезных замков под евроцилиндр для межкомнатных и входных дверей. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр. Типоразмер цилиндра: 35/35 мм. Длина: 70 мм. Конструкция: двухсторонний. Работоспособность: не менее 60 000 циклов. Количество ключей: 5 шт. Тип ключа: профильный. Длина шейки ключа: 15 мм. Материал ключа: сталь. Материал цилиндра: ЦАМ. Материал сердечника: ЦАМ. Покрытие цилиндра: гальваника. Цвет цилиндра: матовый никель или хром. Класс защиты: 1. Комплектация: - цилиндровый механизм 1 шт. - винт крепления цилиндрового механизма 1 шт. - ключи 5 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 12 |
| 22 | # Цилиндровый механизм типа ключ/вертушка # 80 мм (40/40) | Цилиндровый механизм Avers ZM.B2B-80-С- CR (или эквивалент). # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. Назначение: для комплектации врезных замков под евроцилиндр для межкомнатных и входных дверей. Тип механизма секретности: цилиндровый. Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр. Типоразмер цилиндра: 40/40 мм. Длина: 80 мм. Конструкция: с механизмом постоянного ключа, вертушка в комплекте. Работоспособность: не менее 60 000 циклов. Количество ключей: 5 шт. Тип ключа: профильный. Длина шейки ключа: 15 мм. Материал ключа: сталь. Материал цилиндра: ЦАМ. Материал сердечника: ЦАМ. Покрытие цилиндра: гальваника. Цвет цилиндра: хром. Класс защиты: 1. Комплектация: - цилиндровый механизм 1 шт. - поворотная ручка/вертушка 1 шт. - винт крепления цилиндрового механизма 1 шт. - ключи 5 шт. Упаковка: коробка. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 12 |
| 23 | # Накладная задвижка | # Накладная задвижка. # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. # Назначение: для деревянных окон и дверей. Материал: сталь. Тип установки: накладной, горизонтального расположения. Цвет: серебристый. Длина основания: 40 мм. Ширина основания: 30 мм. Толщина основания: 11 мм. Форма ригеля: круглая. Диаметр ригеля: 7 мм. Длина ригеля: 57 мм. Вылет ригеля: 12 мм. Диаметр крепежного отверстия: 4 мм. Комплектация: - задвижка 1 шт. - ответная планка 1 шт. Упаковка: коробка или блистер. Наличие сертификата Соответствия. | Шт. | 10 |
| 24 | # Засов дверной круглый Г-образный | # Засов дверной круглый Г-образный. # Соответствует ГОСТ 5089 – 2011. # Назначение: ворота, калитки, межкомнатные двери. Тип: щеколда. Тип запорного механизма: механическая. Материал: сталь, полимерное покрытие. Цвет товара: серый. Габариты корпуса: 115х63 мм. Количество крепежных отверстий: 4 шт. Ригель: Г-образный цилиндрический ригель. Диаметр ригеля: 13 мм. Вылет ригеля: 35 мм. Монтаж: накладная. Механизм замка: засов. Комплектация: - засов 1 шт. - ответная планка 1 шт. Упаковка: коробка или блистер. | Шт. | 1 |